Товариство з обмеженою відповідальністю

«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»

Кваліфікаційний

сертифікат архітектора

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ОРІЄНТОВНОЮ ПЛОЩЕЮ 2,2ГА, ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ СОБОРНА ТА НОВА В СЕЛІ БЛИСТАВИЦЯ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Договір №15-06-2 від 15.06.2021р.

Замовник: КП "Бучабудзамовник"

Директор ТОВ «Центр АПЛД»					Ю. В. Коваленко

Головний архітектор проекту				           О. С. Перегон

Київ-2022

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту			                               О.С. Перегон

М.П.									_____________

2022 р.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Відділ, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно планувальний | Головний архітектор | О.С. Перегон |  |
| Архітектурно планувальний | Архітектор | Т.С. Крило |  |

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

| Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р. - ТМ | Пояснювальна записка, додатки |  |
|  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р. - ГМ1 | - Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі населеного пункту М1:5000 |  |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р - ГМ2 | - План існуючого використання території поєднаний зі Схемою планувальних обмежень М1:1000 |  |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р - ГМ3 | - Опорний план М1:1000 |  |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р - ГМ4 | Проектний план поєднаний з Планом червоних ліній та Схемою організації руху транспорту і пішоходів М1:1000 Креслення поперечного профілю вулиці М1:200 |  |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р - ГМ5 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:1000 |  |
| Договір №15-06-2 від 15.06.2021р – ГМ6 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:1000 |  |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Назва | Стор. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
|  | Авторський колектив | 4 |
|  | Склад містобудівної документації | 4 |
|  | Зміст | 5 |
|  | - І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 7 |
|  | ВСТУП | 8 |
|  | 1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ | 10 |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території | 10 |
|  | 1.2. Характеристика природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов | 11 |
|  | 2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ | 12 |
|  | 2.1. Архітектурно-просторове та композиційне вирішення забудови | 12 |
|  | 2.2. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування | 16 |
|  | 2.3. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території | 17 |
|  | 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ | 17 |
|  | 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ | 17 |
|  | 5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ | 18 |
|  | 6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ | 18 |
|  | 6.1. Благоустрій та озеленення | 18 |
|  | 7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | 19 |
|  | 7.1. Планувальні та інженерні заходи | 19 |
|  | 7.2. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини | 19 |
|  | 7.3. Охорона навколишнього природного середовища | 20 |
|  | 8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 20 |
|  | 8.1. Водопостачання | 20 |
|  | 8.2. Каналізування | 21 |
|  | 8.3. Дощова каналізація | 21 |
|  | 8.4. Протипожежні заходи | 21 |
|  | 8.5. Санітарне очищення | 22 |
|  | 8.6. Телефонізація і радіофікація | 22 |
|  | 8.7. Теплопостачання | 22 |
|  | 8.8. Заходи щодо енергозбереження | 23 |
|  | 8.9. Електропостачання | 23 |
|  | 9. ПЕРЕВАЖНІ ТА СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, | 24 |
|  | 10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА | 25 |
|  | 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 3-7 РОКИ | 26 |
|  | 12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ | 26 |
|  | ІІ. ДОДАТКИ | 27 |
| № 1186-12-VIІI від 27.05.2021року. | Рішення Бучанської міської ради Київської області «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 22,2 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах вулиць Соборна та Нова в селі Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області» | 28 |
|  | Завдання на розробку детального плану території, орієнтовною площею 2,2га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах вулиць Соборна та Нова в селі Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області | 30 |
|  | ІII. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ | 32 |

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП

Детальний план території розроблено з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації, визначення параметрів і формування принципів планувальної організації забудови, встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території визначає:

- принципи планувально-просторової організації забудови;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

- містобудівні умови та обмеження;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного та пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах вулиць Соборна та Нова в селі Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області розроблено  ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:

- Рішення Бучанської міської ради Київської області «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 22,2 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах вулиць Соборна та Нова в селі Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області»  № 1186-12-VIІI від 27.05.2021року.;

- завдання на проектування;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  в М1:500;

- натурних обстежень.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України;

- Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

- Під час проектування враховано вимоги:

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування  та забудова території»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги»,

- ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі та споруди»;

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

- ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»

- ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі. Будинки і споруди»

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» №559 від 25.05.2011р.;

- Наказ Мінрегіону України «Про затвердження порядку надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, їх склад та зміст» №109 від 07.07.2011р.;

- Наказ Мінрегіону України «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» №209 від 16.11.2011р.

- Наказ Мінрегіону України «Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації» №171 від 01.08.2019р.

Проект виконано на розрахунковий етап – 7 років (до 2029р.).

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

1.1. Містобудівна оцінка території

Блистави́ця — село Бучанського району (раніше Бородянського району) Київської області. На півдні межує з смт Ворзель, на сході з смт Гостомель, на півночі з селом Луб'янка та на південному заході з селом Мироцьке.

Блиставиця - село розташоване за 22 км від районного центру і за 6 км від залізничної станції Буча.

Задачею проекту ДПТ є обґрунтування для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах вулиць Соборна та Нова в селі Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області

Земельна ділянка, що проектується має загальну площу 2,0 га розміщена в центральній частині села і включає в себе ділянки з кадастровими номерами:

| ЕКСПЛІКАЦІЯ ПО ТЕРИТОРІЯМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Площа | Кадастровий номер | Цільове призначення території | Тип власності |
| 1 | 0.4029 га | 3221080501:02:004:0147 | 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | комунальна |
| 2 | 0.2422 га | 3221080501:02:004:0131 | 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | комунальна |
| 3 | 0.01га | 3221080501:02:004:0099 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для комерційної діяльності | державна |
| 4 | 0.02га | 3221080501:02:004:0033 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для комерційного використання | державна |
| 5 | 0.005га | 3221080501:02:012:0027 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | комунальна |
| 6 | 0.0579 га | 3221080501:02:012:0030 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | приватна |
| 7 | 0.058га | 3221080501:02:012:0031 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | комунальна |
| 8 | 0.2499 га | 3221080501:02:012:0023 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | приватна |
| 9 | 0.0059 га | 3221080501:02:012:0034 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | комунальна |
| 10 | 0.0136 га | 3221080501:02:012:0033 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | комунальна |

Межа території проектування встановлена згідно з даними державного земельного кадастру України.

В межах території розроблення детального плану розміщені існуючі будівлі:

| ЕКСПЛІКАЦІЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| №П.П | НАЙМЕНУВАННЯ | ПРИМІТКИ |
| 1 | Районний відділ Поліції | існуюча |
| 2 | Будинок культури | існуюча |
| 3 | Магазин | існуюча |
| 4 | Магазин | існуюча |
| 5 | Магазин | існуюча |
| 6 | Магазин | існуюча |
| 7 | Магазин | існуюча |
| 8 | Магазин | існуюча |
| 9 | Виробничо-складське приміщення | існуюча |
| 10 | Господарська будівля | існуюча |
| 11 | Зупинка громадського транспорту | існуюча |
| 12 | Майданчик для тимчасового зберігання автомобілів | існуюча |
| 13 | Дитячий майданчик | існуюча |

Негативні фізико-геологічні явища та процеси (зсуви, карст та ін.) на території розробки ДПТ відсутні.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

Частина території проектування знаходиться в 50 м прибережній захисній смузі.

Через територію проходять наступні інженерні мереж з охоронними зонами:

- Повітряна ЛЕП 10 кВ – 10 м;

- Повітряна ЛЕП 0,4 кВ – 2м;

- Газопровід середнього тиску – 4м;

- Газопровід низького тиску – 2м;

1.2. Характеристика природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

За фізико-географічним районуванням територія проектування розташована в зоні І-зона мішаних лісів (Поліський край) та за архітектурно-будівельним кліматичним районуванням території України  належить до кліматичного району І – Північно-західний (Полісся, Лісостеп), яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими містобудівними умовами.

Клімат помірно континентальний. Середня місячна температура повітря зимою становить — 4,3°С, весною +7,1 °C, влітку +19,1 °C, восени +7,4 °C. Абсолютний мінімум становить —32°С, а максимум +38 °C.

Атмосферний тиск стійкий, середня річна величина його становить 996,8 гПа з різницею максимальної і мінімальної величин 11,6 гПа. Середньорічна кількість опадів становить 602 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року.

Середні дати переходу середньодобової температури повітря через 0°С (початок весни - кінець осені), через 5°С (початок і кінець вегетаційного періоду), через 10°С (період активної вегетації) та через 15°С (початок і кінець літа).

Район в цілому недостатньо забезпечений водними ресурсами. Підземні водоносні горизонти відносяться до Дніпровського артезіанського басейну. За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти - до захищених та умовно захищених.

За геологічною будовою територію району слід розподілити на три гідрологічні підрайони. Підрайон можливого використання вод алювіальних і алювіально-флювіогляціальних відкладень. Підрайон використання Бучацького водоносного горизонту. Розповсюджений він в межах всього району за винятком його південної частини. Підрайон можливого використання тріщинних вод кристалічних порід докембрію та їх продуктів вивітрювання.

Основний водоносний горизонт - бучацький. Глибина залягання водоносного горизонту від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 5.0 до 20 м3/год. Вода з підвищеним вмістом заліза.

Ґрунтові води прісні (сухий залишок 0,36-0,67 г/дмі), слабо лужні (рН 4,5-6,9), жорсткі (5,8-8,4 мг/ек в дмі), гідрокарбонатно-натрієві, рідко гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві. Вміст закислого заліза від 0,25 до 2,6 мг/дмі. Неагресивні до бетонних конструкцій (згідно зі СНиП 2.03.11-85), від дуже агресивних до слабо агресивних на металеві конструкції.

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

2.1. Архітектурно-просторове та композиційне вирішення забудови

Детальним планом передбачається розташування наступних будівель та споруд:

| ЕКСПЛІКАЦІЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| №П.П | НАЙМЕНУВАННЯ | ПРИМІТКИ |
| 1 | Районний відділ Поліції | існуюча |
| 2 | Будинок культури | існуюча |
| 3 | Магазин | існуюча |
| 4 | Магазин | існуюча |
| 5 | Магазин | існуюча |
| 6 | Магазин | існуюча |
| 7 | Магазин | існуюча |
| 8 | Магазин | існуюча |
| 9 | Виробничо-складське приміщення | існуюча |
| 10 | Господарська будівля | існуюча |
| 11 | Зупинка громадського транспорту | існуюча |
| 12 | Майданчик для тимчасового зберігання автомобілів | існуюча |
| 13 | Дитячий майданчик | існуюча |
| 14 | Котельня модульна транспортабельна "КОЛВІ" КМ-2-200-т/Гн | проект |
| 15 | ШГРП | проект |
| 16 | КВОГ | проект |
| 17 | Димова труба Ø220/280 Н=8,0м | проект |
| 18 | Септик для каналізації (резервуар РПС-Г 10/1600/л) | проект |
| 19 | Очисні споруди господарсько-побутових стоків "Біотал" | проект |

Підприємства торгівлі слід проектувати як об’єкти комплексної системи торговельно-побутового обслуговування і розміщувати в будинках, що стоять окремо, у складі громадських та торговельних центрів, у ринкових комплексах, а також у вбудованих та вбудовано-прибудованих приміщеннях житлових і громадських будинків або в прибудованих до них об’ємах.

На земельній ділянці магазину слід передбачати зону для під’їзду та  розвантаження автомобілів.

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будинків і споруд підприємств роздрібної торгівлі мають забезпечувати можливість організації торгівлі сучасними методами (самообслуговування, вільний доступ до товарів, продаж за зразками, з урахуванням застосування тари-обладнання тощо) і можливість використання традиційних методів торгівлі, передбачати комплексну механізацію вантажно-розвантажувальних робіт засобами вертикального та горизонтального транспорту, а також забезпечувати зручності для покупців і продавців.

У функціональній структурі будинків підприємств роздрібної торгівлі передбачаються такі основні групи приміщень:

- торговельні й інші приміщення для обслуговування покупців (торговельні зали, зали приймання та видавання замовлень, кафетерій та інші);

- приміщення для приймання та зберігання товарів, приміщення для готування товарів до продажу (прийомочні, розвантажувальні, комори та склади, охолоджувані камери, приміщення готування товарів до продажу, фасувальні, комплектувальні відділів замовлень тощо);

- підсобні приміщення (приміщення для зберігання тари, контейнерів, пакувальних матеріалів, інвентарю, спецодягу тощо);

- службові та побутові приміщення (адміністративні, конторські, кімнати персоналу, гардеробні, душові, туалети тощо);

- технічні приміщення систем інженерного обладнання.

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення повинні забезпечувати можливість збільшення торговельної площі в процесі експлуатації за рахунок комор та інших неторговельних приміщень на основі принципів гнучкого планування і з урахуванням застосування тари-обладнання, комплексної механізації та автоматизації торговельних і виробничих процесів за умови дотримання вимог стосовно пожежної безпеки.

До планувальних рішень підприємств торгівлі встановлюються такі функціонально-технологічні вимоги.

- торговельні зали повинні бути зручно зв’язані з приміщеннями для готування товарів до продажу, приміщеннями для зберігання товарів.

-з торговельних залів, складських приміщень (комор) і приміщень для готування товарів до продажу не повинно бути безпосередніх входів до службових, побутових та технічних приміщень.

- прийомочні, розвантажувальні слід, як правило, розміщувати поблизу від приміщень зберігання товарів.

- всі підсобні, службові та побутові приміщення для персоналу повинні бути ізольовані від приміщень для зберігання харчових продуктів.

- в універсамах, гіпермаркетах та інших продовольчих магазинах приміщення комор та готування товарів до продажу слід передбачати, як правило, на одному рівні з відповідною за спеціалізацією торговельною залою.

В умовах реконструкції допускається розміщення комор (за винятком комор для легкозаймистих матеріалів і горючих рідин), приміщень для готування товарів до продажу та торговельних залів на різних рівнях у разі забезпечення зв’язку за допомогою підйомників, вантажних ліфтів або інших пристроїв для товарів, а також сходів, пандусів, пасажирських ліфтів для покупців (відвідувачів) і персоналу.

Допускається розміщення в підвальному та цокольному поверхах комор і складських приміщень продовольчих та непродовольчих магазинів, торговельні зали яких розміщені на першому поверсі і вище, а також підсобних приміщень магазинів (у тому числі для приймання скляної тари, зберігання контейнерів, пакувальних матеріалів, прибирального інвентарю тощо), побутових приміщень (гардеробні, вбиральні, умивальні, душові, роздягальні, кабіни особистої гігієни жінок), технічних приміщень систем інженерного обладнання будинків.

Важливим моментом у плануванні ділянки є суворе дотримання вимог Державних нормативних документів обов'язкових при проектуванні та будівництві. Ці документи суворо регламентують санітарні й протипожежні норми будівництва,планувальні та екологічні вимоги.

При вирішенні питання забудови земельної ділянки необхідно враховувати обов’язкові норми:

- розміри (у плані й по висоті) цих об'єктів;

- відстані від цих об'єктів до червоної лінії;

- відстані між цими об'єктами;

- розташування цих об'єктів відносно один одного;

- відстані між цими об'єктами й межею ділянки;

- відстані між цими об'єктами й аналогічними об'єктами на сусідніх ділянках;

- відстані від об'єктів до зелених насаджень.

Норми планування ділянок складаються з санітарних, протипожежних, екологічних та планувальних вимог.

Умовно їх можна розділити на обов'язкові й рекомендаційні вимоги.

Для того, щоб уникнути надалі проблем, обов'язкові вимоги повинні бути виконані в повному обсязі.

Детальним  планом запропоновано компактну архітектурно-планувальну структуру, що  дозволило органічно пов’язати її з існуючою житловою та виробничою зонами селища, природними ландшафтами, забезпечити найбільш зручні зв’язки з громадськими центрами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Котельня проектується як джерело тепла для адміністративних будівель. Котельня  працює  на газоподібному паливі.  Для котельні передбачається димова труба висотою не більше 21 м.

Основні техніко-економічні показники для розміщення котельні наведені в таблиці:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа земельної ділянки | Кв.м | 108 |
| 2 | Площа забудови основної будівлі | Кв.м | 15 |
| 3 | Розміри блочної котельні | м | 3х5х3(h) |
| 4 | Висота | м | Не більше 3,5 м |
| 5 | Поверховість котельня |  | 1 |
| 6 | Димова труба не більше | м | 21 |

Зовнішнє опорядження модульної котельні відповідає вимогам сучасної архітектури. Будівля гармонійно вливається в навколишнє середовище.

Модульна котельня виготовлена із металевих конструкцій, стіни – сендвіч панелі поелементної зборки. На стадії проект конструктивні елементи підлягають уточненню.

Водопостачання – згідно технічних умов.

Водовідведення  – згідно технічних умов.

Дощова каналізація – самопливна до зливних лотків з подальшим відведенням по ухилу рельєфу місцевості.

Опалення – від обладнання котельні.

Газопостачання - згідно ТУ АТ "Київоблгаз".

Електропостачання – згідно технічних умов.

Проектом передбачити комплексний благоустрій ділянки забудови та прилеглої території. Передбачити освітлення. Вільна від забудови ділянки упорядковується та озеленюється.

Дорожнє покриття та пішохідна частина передбачені з твердих покриттів. Розташування зелених насаджень проводиться з урахуванням розміщення підземних інженерних комунікацій.

На ділянку передбачено заїзд та виїзд з боку вулиці. Ширина виїзду – 3.5м.

Підприємства харчування складаються з двох функціональних груп приміщень: а) призначених для обслуговування відвідувачів; б) призначених для виготовлення кулінарної продукції. Відповідно до цього величина підприємств харчування (закладів РГ) характеризується місткістю (кількістю місць в обідній залі) і продуктивністю (кількістю страв, що випускаються в зміну)

Склад приміщень підприємств харчування (закладів РГ) слід приймати залежно від типу закладів, форми обслуговування, а також, залежно від встановленої класності закладу.

Розміщення загальнодоступних підприємств харчування (закладів РГ), їх місткість і тип слід передбачати, керуючись перспективними схемами розвитку генеральних планів районів з урахуванням як нового будівництва, так і реконструкції підприємств, що діють, з можливою зміною їх спеціалізації, виходячи з інвестиційних переваг замовників та недопущення створення негативних факторів впливу на умови проживання населення, оточуюче середовище.

Підприємства харчування (заклади РГ) повсякденного обслуговування місткістю, як правило, від 25 до 75 місць (кафе і закусочні спеціалізовані, бари, магазини кулінарії, їдальні загальнодоступні, дієтичні і роздавальні - зокрема для пенсіонерів, інвалідів і добродійні), а також домові кухні слід орієнтувати на наближене обслуговування і розміщувати на території житлових районів з урахуванням обслуговування працівників підприємств і установ (закладів), що розміщуються на цих територіях.

Приміщення для продажу кулінарних напівфабрикатів і виробів (магазин кулінарії) слід передбачати, у складі ресторанів і їдалень, допускається ці приміщення розміщувати в будинках іншого призначення.

Загальнодоступні підприємства харчування (заклади РГ) допускається вбудовувати або прибудовувати до житлових, громадських або виробничих будинків при дотриманні необхідних санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог до підприємств харчування (закладів РГ) з урахуванням нормативних документів, що діють на момент проектування. При цьому мають зберігатися усі функціональні параметри як самого підприємства, так і об'єкту, у який воно (він) вбудовується.

У житлових будинках допускається розміщувати вбудовані або прибудовані підприємства харчування (заклади РГ) місткістю не більше 50 посадочних місць, з режимом функціонування до 22 години (згідно з вимогами СН 3077 ) та ДБН В.2.2-15 і без оркестрового супроводу, магазини кулінарії без технологічних процесів торговельною площею не більше 150 м2 відповідно до ДБН В.2.2-9, а також кафетерії у складі підприємств торгівлі.

Не допускається розміщувати підприємства харчування (заклади РГ) на прибудинкових територіях житлових будинків.

Рекомендації по протипожежним відстаням між будинками і спорудами.

Вогнестійкістю будівельних конструкцій називається їх здатність зберігати несучі і захисні функції в умовах пожежі.

Від ступеня займистості і межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій залежить ступінь вогнестійкості будівель і споруд. Всі будівлі і споруди за вогнестійкістю підрозділяються на вісім ступенів: I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V.

Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно- побутовими будинками промислових підприємств, гаражами а також до виробничих будинків, сільськогосподарських будівель і споруд повинні бути витримані згідно ДБН Б.2.2-12:2019 табл 15.2 :

| Ступінь вогнестійкості будинку | Відстані при ступені вогнестійкості будинків, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | Ша, Шб, IV, IVа, V |
| I, II | 6/9 | 8/9 | 10/12 |
| ІІІ | 8/9 | 8/12 | 10/15 |
| Ша, Шб, IV, IVа, V | 10/12 | 10/15 | 15/18 |

Проектом прийнято забудову території ділянки будівлями ІІ ступеня вогнестійкості відповідно типу огороджуючих конструкцій.

2.2.  Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

Територія ділянки розташована на перехресті вулиць Соборна та Нова. В основу функціонального зонування території ділянки покладено санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги. Функціонально територію розділено на зони:

- громадську;

- виробничу;

- комунальну.

- Громадська зона – включає територію де розміщений районний відділ Поліції, будинок культури та будівлі магазину.

- Виробнича зона – це територія, де розміщено виробничо-складське приміщення.

- Зона комунальна – територія де розміщена котельня, септики та очисні споруди господарсько-побутової каналізації, а також заїзди та автостоянки.

2.3. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної ті інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

- Визначення режиму регулювання забудови визначається статтею 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Він повинен відповідати ДБН Б.2.2.- 12:2019 «Планування та забудова територій», ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996 р.

- Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється детальним планом території, що розробляється.

- Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов'язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

- Встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення земельних ділянок. Режим та параметри забудови: територія передбачається для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування.

- Переважну частину території займають  існуючі громадські будівлі та виробничо-складське приміщення, та споруди, технологічні проїзди, інженерні споруди та проектна модульна котельня.

3.ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Загальна чисельність працюючих:35

Періодично, без постійного місця розташування  - до 35 людей.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ

Планувальну структуру вуличної мережі запроектовано у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з урахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку, яка забезпечує:

- зручні зв'язки;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Для зберігання автотранспорту на території передбачені стоянки для легкових автомобілів.

При проектуванні автостоянок необхідно виходити з таких нормативних параметрів: розміри одного машино-місця на автостоянках тимчасового зберігання середніх автомобілів (з врахуванням мінімально припустимих зазорів безпеки 0,5 м)- 2,3 х 5,0 м.

Розрахункову кількість машино-місць на автостоянках і в гаражах біля підприємства торгівлі площею торговельної зали 100-500 м2 приймається 1-2 м/м на кожні 100м2 торгової площі і складає – 5 машино /місць.

Стоянка для легкових автомобілів детальним планом передбачається з фасадної сторони будинку культури та районного відділу поліції. Згідно примітки 1 табл.10.6 ДБН Б.2.2-12:2019 відстань від відкритих стоянок визначається від вікон громадських будинків.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на проїздах передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення проїздів виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння проїздів у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

Під’їзні шляхи, тротуари і розвантажувальні майданчики повинні бути заасфальтовані або замощені.

5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Інженерне підготовлення території проектування здійснюється з метою підготовки території для розташування торговельних закладів та закладів громадського харчування включає схему інженерного підготовлення території та вертикального планування, розроблену за принципами максимального збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального плану виконано на основі креслення «Проектний план» та  на топографічній основі М 1:500.

При проектуванні за основу взято відмітки існуючої проїзної частини. Мета інженерного підготовлення території – це підготовлення її до використання за призначенням, а саме для будівництва.

Схемою передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на проїздах і тротуарах;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;

- забезпечення відстаней видимості в плані.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за призначенням.

6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

6.1. Благоустрій та озеленення

Під час проектування благоустрою території потрібно керуватися  ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Площа благоустрою 0,7738га.

Озеленення проектують вздовж пішохідних комунікацій (з одного або з двох боків) у вигляді газонів і квітників, рядових посадок дерев і кущів

Озеленення формують у вигляді живописних композицій, що виключають одноманітність і монотонність.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій має включати: тверді види покриття, елементі сполучення поверхонь, озеленення (в тому числі - мобільне), урни і контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

Стоянки для зберігання легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів треба розміщати у стороні від основних транспортних та пішохідних потоків із забезпеченням умов маневреності.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчиках для стоянки легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, обладнання для паркування велосипедів, розмітку, освітлювальне обладнання, урни. Можна влаштовувати огородження.

Територія підприємства та майданчики для стоянки транспортних засобів обладнуються пристроями для збирання та відведення стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та спорудами з їх очищення.

7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. Планувальні та інженерні заходи

Об’єкт будівництва не відноситься до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що становить підвищену екологічну небезпеку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554. Будівництво та експлуатація таких об’єктів практично не погіршує екологічну ситуацію в місцях їх розміщення.

Санітарно-захисна зона від існуючих виробничих та складських будівель та споруд становить 50м.

З метою покращення стану навколишнього середовища документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

- Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

озеленення та впорядкування зелених насаджень;

На території, що підлягає забудові, необхідно зняти родючий шар землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.

7.2. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

7.3. Охорона навколишнього природного середовища

З метою встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля Верховною Радою України 20 березня 2018 р. було прийнято Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Було також прийнято закони «Про оцінку впливу на довкілля», «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року», на основі яких розробляється методологія проведення СЕО.

Керуючись розділом IV «Визначення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки» «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної  екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 р. №296, СЕО обов’язково проводиться для проектів документів державного планування (ДДП), які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».

Перший критерій – проекти ДДП, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Другий критерій – проекти ДДП, які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі ‒ території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», яка визначає категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Вищезгаданий ДДП (детальний план території) не відноситься до жодної з категорії планової діяльності відносно яких розробляється стратегічна екологічна оцінка впливу на довкілля.

8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

8.1. Водопостачання

Проектні рішення

Містобудівною документацією згідно з завданням на проектування передбачається підключення до існуючої систем водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби території.

Згідно з рішеннями генерального плану замовнику рекомендовано отримати технічні умови відповідних балансоутримувачів.

Згідно з вимогами п. 6.2 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Категорія надійності системи водопостачання станції технічного обслуговування – ІІ (ДБН В.2.5-74:2013). Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання води на пожежогасіння, відносяться до І категорії (кільцеві мережі з пожежними гідрантами, насосна станція пожежогасіння, протипожежні резервуари).

Об’єми води на господарсько-питне водопостачання території станції технічного обслуговування прийнято згідно з табл. А.1 ДБН 2.5-64:2012.

Згідно розрахунків на господарсько-питні потреби необхідно близько 13 м3/добу.

Поливання зелених насаджень і твердих покриттів здійснюється окремою системою поливального водопроводу, що може використовувати очищені поверхневі води. Дане питання буде вирішено на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Джерелом господарсько водопостачання прийнято підземні води, що живлять свердловини.

Вода за хімічним та бактеріологічним складом повинна відповідати ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Витрати води на технологічні потреби буде визначено на подальших стадіях проектування (стадія “Робоча документація” і стадія “Проект”) при розробленні технологічної частини проекту.

Мережі господарсько водопроводу пролягають на глибині 1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб.

Водопровідні колодязі на мережах передбачаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

8.2. Каналізування

Згідно з завданням на проектування каналізування передбачається централізовано з відведенням стоків на проектні очисні споруди в межах території, що проектується.

Розрахункова витрата господарсько-побутових стоків складає близько 13 м3/добу.

Розрахунок самопливних мереж виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація).

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб.

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-11.84.

8.3. Дощова каналізація

Відповідно до вимог п. 6.3 «ДБН В.2.5-75:2013», відведення поверхневих стічних вод з території громадської забудови здійснюється поверхневою системою каналізації поверхневих вод з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди для цих вод.

8.4. Протипожежні заходи

Існуюче пожежне депо розташовано у м.Буча.

Згідно з положеннями п.4.47. Правил пожежної безпеки в Україні до початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів.

Проектування та влаштування протипожежного водопостачання для зовнішнього пожежогасіння слід здійснювати згідно вимогами ДБН В.2.5-74.

Пожежна безпека на ділянці, що розглядається забезпечена згідно з  вимогами  ДБН Б.2.2-12:2019 та  ДБН В.1.1-7:2016

Відстані між будівлями та спорудами відповідають санітарним і протипожежним нормам і забезпечують можливість під’їзду пожежних машин до будь-якої будівлі та споруди. Передбачається розміщення посту з нормативними засобами пожежогасіння та ящик із піском.

Згідно п.15.3.1. ДБН Б.2.2-12:2019 до громадських будинків висотою менше  5 поверхів проїзд пожежним автомобілям можна влаштовувати з однієї поздовжньої сторони.

Відстань від краю проїзду до зовнішньої стіни будинку слід приймати 5-7 м для будинків з умовною висотою до 26,5м включно.

Будинки та приміщення підприємств торгівлі повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння.

Підприємства торгівлі повинні обладнуватися системами оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей у разі пожежі згідно з вимогами ДБН В.1.1-7.

Обмеження поширення пожежі в будівлях досягається:

- застосуванням конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, спрямованих на створення перешкод поширенню небезпечних факторів пожежі приміщеннями, поверхами, протипожежними відсіками та секціями;

- зменшенням пожежної безпеки будівельних матеріалів і конструкцій, у тому числі оздоблень і облицювань, що застосовуються у приміщеннях і на шляхах евакуації;

- застосуванням засобів пожежогасіння, в тому числі автоматичних установок пожежогасіння, а також інших інженерно-технічних рішень, спрямованих на обмеження поширення небезпечних факторів пожежі.

8.5. Санітарне очищення

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць збирається у сміттєзбірники.

На території проектування передбачається місця встановлення контейнерів для сміття. Проектом пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшою їх переробкою за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Місце для періодичного вивезення сміття, твердих побутових відходів погоджується замовником з Вишгородським управлінням ГУ Державної санітарно-епідеміологічної служби у Київській області.

8.6. Телефонізація і радіофікація

Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та супутникового зв’язку

8.7. Теплопостачання

Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

- завдання на проектування;

- нормативних документів:

- - ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

- розрахункова температура для проектування опалення	-22°С;

- середня температура найхолоднішого місяця	-4,7°С;

- середня температура за опалювальний період 	-0,1°С;

- тривалість опалювального періоду	176 діб

- Опалення та гаряче водопостачання будівель і споруд передбачається від проектної модульної котельні, яка проектується в межах території проектування.

8.8. Заходи щодо енергозбереження

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності об’єктів містобудування.

З метою скорочення потужності систем енергозабезпечення пропонується:

- використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- використання енергозберігаючих матеріалів;

- використання енергозберігаючих світильників;

- використання енергозберігаючих ламп;

- використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

8.9. Електропостачання

Розділ електропостачання споживачів території земельної буде виконано згідно з завданням на розроблення детального плану території.

Категорія надійності електропостачання – І, ІІ.

Згідно з рішеннями генерального плану замовнику рекомендовано отримати технічні умови відповідних балансоутримувачів.

Проект електропостачання буде виконуватись відповідно до завдання на розроблення детального плану території на наступних більш детальних стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами, що видаються електропостачальною організацією.

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.

Внутрішні електромережі будівель та споруд виконуються за індивідуальними проектами.

Облік електроенергії споживачів передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються в увідно-розподільних щитах будівель.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Зовнішнє освітлення території забудови передбачається виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників згідно з технічними умовами.

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього освітлення.

9. ПЕРЕВАЖНІ І СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ГРОМАДСЬКА ЗОНА

Переважні види використання:

- адміністративні, ділові, фінансові, громадські установи і будівлі,

- центри дозвілля.

- культурно-мистецькі об’єкти;

- клубна установа;

- банки, філії (відділення) банків;

- відділення зв’язку;

- підприємство побутового обслуговування;

- центри повсякденного обслуговування;

- підприємства торгівлі, мотель, ресторани і кафе, об’єкти повсякденного обслуговування населення;

- бібліотека;

- фельдшерсько-акушерський пункт;

- аптека;

- котельня.

Супутні види використання:

- автостоянки для зберігання автомобілів, стоянки при громадських будівлях;

- громадські вбиральні;

- спортивні та дитячі майданчики з супутніми будівлями та спорудами.

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

- інженерно-технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або села в цілому.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки.

- ведення особистого селянського господарства.

- Гранична поверховість або висота будівель в м: 15м.

- 10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

ПРОЕКТ

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ СОБОРНА ТА НОВА В СЕЛІ БЛИСТАВИЦЯ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________________________________
              (назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані:

- для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах вулиць Соборна та Нова в селі Блиставиця Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. юридична особа. Джерело фінансування – власні інвестиційні кошти                                      
                                                             (інформація про замовника)

3. _________________________________________________________

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

________________________________________________________________   __

містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

- 15 метрів, рекомендована висота будівель громадського центру – до 3 пов.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

- 30 %  з урахуванням санітарних та протипожежних вимог, відстаней до меж сусідніх ділянок та інженерних комунікацій.

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3.	не регламентується_______________________________________ 
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.	Згідно з п. 6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 відступ від червоних ліній вулиць: магістральних –  6 м, житлових вулиць -  3м. Згідно з п. 6.1.39-6.1.41 та п.15.2.1 та п.15.2.2 ДБН Б.2.2-12:2019, а також Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173)

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5.	При проектуванні врахувати охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, історичні ареали та прибережно-захисні смуги відповідно до ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст 87-89, 91 Водного Кодексу України, ст. 60,61,63  Земельного Кодексу України.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

- 6.	При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій згідно з проектними рішеннями Генерального плану та вимогами Розділу 10 «Транспортна інфрастуктура» ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5-2019. Згідно з  дод. И.1  ДБН Б.2.2-12:2019 та інших нормативних документів

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 3-7 РОКИ

Проект детального плану території конкретизує та уточнює планувальну структуру і функціональне призначення території, просторову композицію, визначає параметри формування земельної ділянки, яка розташована в с.Блиставиця Бучанського району Київської області.

Проект підтверджує, що територія площею 2,0 га за інженернобудівельною оцінкою, є привабливою.

Проектом передбачена етапність забудови даної ділянки 1етап з розрахунку на 1 рік:

1. Затвердження проекту ДПТ згідно Українського законодавства.

2. Отримати містобудівні умови та обмеження у відділу містобудування та архітектури у м.Буча.

5. Отримати в інженерних службах технічні умови на інженерне забезпечення проектної будівлі.

6. Отримати дозвіл на будівництво.

Затверджений детальний план території є підставою для оформлення вихідних даних на проектування забудови – містобудівних умов та обмежень, завдання на проектування та технічних умов.

2 етап з розрахунку на 7 років:

1. Розпочати будівництво згідно дозволу на початок будівельних робіт.

2. Завершити будівництво

Організація забудови території вимагає збалансованого фінансування проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних робіт, влаштування інженерної інфраструктури із забезпеченням стабільної координації робіт щодо залучення інвестицій.

12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №П.П. | НАЗВА ПОКАЗНИКА | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА |
| 1. | Територія в межах проекту, всього | га | 2,00 |
|  | - територія промисловості, всього | га | 0,25 |
|  | - в т.ч.забудова | га | 0,0797 |
|  | - забудови | га | 0,181 |
|  | - озеленення | га | 0,7738 |
|  | - майданчики | га | 0,056 |
|  | - дороги та проїзди | га | 0,7392 |
| 2. | Граничний відсоток забудови | % | 15 |
| 3. | Гранична висота будівель | м | 15 |

ІІ. ДОДАТКИ

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ