Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 3,75 га для розміщення виробничо- комунальних та складських об’єктів в межах вулиць Л. Качинського, Є. Гребінки, вул. Новаторів та існуючого підприємства в м. Буча Київської області.

Л2018/24

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Головний інженер ПП «Ладопроект»				М.І. Копач

Автор – архітектор							Ю.В. Чемерис

м. Буча - 2018 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 3,75 га для розміщення виробничо- комунальних та складських об’єктів в межах вулиць Л. Качинського, Є. Гребінки, вул. Новаторів та існуючого підприємства в м. Буча Київської області.

Л2018/24

м. Буча - 2018 р

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.11.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарєва В.І. |  |
| №1035 від 23.06.2017р. | Свідоцтво про підвищення кваліфікації. |  |
| Л2018/24 – ЗТ. | Зміст тому . |  |
| Л2018/24 - АК | Авторський колектив. |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| №115 від 21.08.2018р. | - Замовлення – заява. |  |
| №2269-42-VIІ від 02 серпня 2018р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| Від 21.08.2018р. | - Завдання на розробку ДПТ. |  |
|  | - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |  |
|  | - Кадастровий план. |  |
| М 1:5000 | - Викопіювання з генерального плану м. Буча. |  |
| М 1:5000 | - Викопіювання з схеми зонування території м. Буча. |  |
| Від 10.11.2017р. | - Викопіювання з топографо-геодезичного плану. |  |
|  | - Топографо геодезичне знімання. |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2018/24 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2018/24 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2018/24 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2018/24 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2018/24 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ. |  |
| Л2018/24 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2018/24 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2018/24 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2018/24 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2018/24 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2018/24 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2018/24 | - 12. РОЗРАХУНОК МІСТОБУДІВНОГО БАЛАНСУ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ І СОЦКУЛЬТПОБУТУ. |  |
| Л2018/24 | - 13. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2018/24 ГП-1 | - Схема розташування території в планувальній структурі м. Буча. |  |
| - Л2018/24 ГП-2 | - Схема існуючого використання території. |  |
| - Л2018/24 ГП-3 | - Схема планувальних обмежень території. |  |
| - Л2018/24 ГП-4 | - Проектний план території та план червоних ліній. |  |
| - Л2018/24 ГП-5 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів. |  |
| - Л2018/24 ГП-6 | - Креслення поперечних профілів вулиць. |  |
| - Л2018/24 ГП-7 | - Схема організації рельєфу території. |  |
| - Л2018/24 ЗВК-1 | - Схема інженерних мереж (водопостачання та каналізація). |  |
| - Л2018/24 ЗТМ-1 | - Схема інженерних мереж (теплопостачання). |  |
| - Л2018/24 ЕП-1 | - Схема інженерних мереж території (Електропостачання). |  |

Авторський колектив розробки проекту.

| № п/п | Посада | П І П | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор ПП «Ладопроект» | Косарєв В.І. |  |
| 2. | Головний архітектор проекту | Косарєв В.І. |  |
| 3. | Архітектор - автор | Чемерис О.Р. |  |
| 4. | Інженер - дорожник | Берегова А.М. |  |
| 5. | Головний фахівець по теплопостачанню та газопостачанню | Петрова Л.В. |  |
| 6. | Фахівець ВК | Замогильна О.В. |  |
| 7. | Фахівець ЕО | Затулій В.М. |  |

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території, орієнтовною площею 3,75 га для розміщення виробничо- комунальних та складських об’єктів в межах вулиць Л. Качинського, Є. Гребінки, вул.. Новаторів та існуючого підприємства в м. Буча Київської області, розроблений приватним підприємством ,,Ладопроект" на замовлення КП «Бучабудзамовник».

ДПТ виконано відповідно до Законів України «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території », та завдання на розробку ДПТ.

Рішення в проекті приймались в розвиток проектних рішень генерального плану м. Буча, проекту зонування території міста затверджених в установленому порядку.

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території. Детальний план території розроблено на геодезичній зйомці в М 1:1000 виконаної в 2018 році Меньком А.В. кваліфікаційний сертифікат №011411 від 24.10.2013р.

Червоні лінії прилеглих вулиць Л. Качинського, Є. Гребінки та Новаторів прийняті у відповідності з проектом зонування території м. Буча і нада.ться в складі даного ДПТ.

Основне призначення виробничої будівлі яка розміщується на виділеній території – виготовлення деталей трубопроводів.

Ділянка виділена під розробку детального плану знаходиться в північно - західній  частині м. Буча.

Ділянка межує:

- з півдня – вул. Є. Гребінки;

- з сходу – вул. Л. Качинського;

- з півночі – виробнича територія АТ «ПТЕМ»;

- з заходу – вул. Новаторів.

Рельєф ділянки рівний.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка знаходиться на акумулятивно-денудаційній субгоризонтальній моренно-зандровій рівнині, в межах Ірпінсько-Тарасівської морфоструктури третього порядку.

В даний час на виділеній під ДПТ ділянці знаходяться металеві тимчасові допоміжні споруди, виробничо комерційна зона ФОП Давиденко І.М. та тренувальний стадіон.

За природними умовами проектована територія відноситься до Київського Полісся.

Форма рельєфу акумулятивна, проста, змінена ерозійним впливом тимчасових водотоків. Поверхня рівна з загальним похилом на північ. Абсолютні відмітки змінюються в межах ділянки від 154,5 до 152 .

Найвища точка знаходиться в західній частині ділянки.

Загальний орографічний план визначений особливостями літодинамічних процесів - седименто - та діагенезу, простиланням мікроформ рельєфу, їх морфологією та гіпсометричним положенням.

За геоморфологічними факторами категорія складності проектованої території - перша.

Постійні водотоки поблизу ділянки здійснюються по прилеглим вулицям.

Згідно будівельно-кліматичного районування ділянка розташована в підрайоні II В (Зміна №1 Дод. В. до ДБН В.2.6-31:2006).

Найбільш наглядний прояв неотектонічної активності спостерігається в зв'язку з землетрусами. За сейсмічними властивостями категорія ґрунту - друга (табл.1.1 ДБН В. 1.1 -12, 2006). Сейсмічність району - 5 балів (карта ЗСР 2004-А дод.БДБНВ. 1.1 -12,2006, сторін.56).

2.2. Клімат

Місто Буча і прилегла до нього територія характеризуються м'яким, помірно-континентальним кліматом.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєве.

Максимальна глибина промерзання ґрунту - 1,20 см.

Середня тривалість без морозного періоду - 180 днів. Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва).

Таблиця. Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

| Метеостанція |  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немішаєве |  | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Середня з найбільших декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 29 см.

Таблиця.  Вологість повітря:

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Таблиця.  Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанції Немішаєве::

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | Пн-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія м. Буча входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 310 - 50° не дозволяється (СНИП, П – Л,1 - 62).

2.3. Ґрунти

За агрогрунтовим районуванням України територія м. Буча входить до Житомирсько-Коростенського агрогрунтового району.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.

2.4. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови ділянки

Ділянка знаходиться на вододільній моренно-зандровій рівнині межиріччя р. Буча та р. Рокач, які є лівими притоками р. Ірпінь. Рельєф території характеризується коливаннями абсолютних позначок в межах 152,0-157,0 м.

Район дослідження складений алювіальними та флювіогляціальними відкладами голоцену і плейстоцену, що сформували слабохвилястий рельєф.

Висотні позначки геологічних виробок прийняті шляхом інтерполяції з топографічного плану.

В геологічній будові майданчика вишукувань, до розвіданої глибини 8,0 м, приймають участь флювіогляціальні відклади четвертинного віку, що перекриті насипним грунтом незначної потужності, майданчик вкрит асфальтом.

Розділення товщі грунтів на інженерно-геологічні елементи виконано за ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) "Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань" і ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) "Грунти. Класифікація".

За результатами камерального опрацювання матеріалів польових інженерно-геологічних та лабораторних робіт в геологічному розрізі ділянки вишукувань виділено 4 інженерно-геологічних елементи (ІГЕ):

-ІГЕ-1 (t) насипний грунт - пісок мілкий, гумусований з домішками битої цегли та щебню(до 10%), побутового сміття (до 8%), малого ступеню водо-насичення, потужність шару 1,0-3,5 м;

-ІГЕ-2 (ad Q IV) пісок кварцевий, жовто-бурий, мілкий з прошарками супіску та піску середньої крупності, малого ступеню водонасичення, середньої щільності, потужність шару 0,9-1,5 м;

-ІГЕ-3 (f Q IV) суглинок червоно-бурий, зеленувато-сірий, важкий піщанистий, місцями легкий піщанистий, з прошарками супіску та пилуватого піску, напівтвердий та тугопластичний, потужністю 2,8-4,0;

- ІГЕ-4 (f Q IІІ) пісок кварцовий, жовто-сірий, мілкий з прошарками піску середньої крупності та пилуватого, від малого ступеню водо насичення до насиченого водою, середньої щільності, пройдена потужність шару 1,9-3,1 м.

2.5. Гідрологія

Гідрогеологічні умови:

Підземна вода залягає глибше 5,9-6,4 м.

Граничні умови - третього роду, за ступенем впливу на фільтрацію- напівобмежені. Ділянка є непідтоплювана. Коефіцієнт фільтрації ІГЕ№2- 0,9м\добу. За гідрогеологічними факторами - перша категорія складності (проста).

2.6. Рослинність

Рослинність –трав’яниста, частково зелені насадження.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Територія для розробки детального плану території (надалі ДПТ) знаходиться в північно-західній частині м. Буча, визначена згідно даних земельного кадастру та проекту зонування території міста як зона зелених насаджень в санітарно – захисних зонах.  садибна забудова, де передбачені наступні межі:

- Північна частина території межує з виробнича територія.

- Західна частина межує з вул. Новаторів.

- Східна частини межує з вул. Л. Качинського.

- Південна частина межує вул. Є. Гребінки.

Територія розробки ДПТ ділянки частково забудована тимчасовими спорудами допоміжного та виробничо-комерційного призначення. Крім того на території ДПТ розташовано тренувальний стадіон з трибунами загального користування.

Приймаючи до уваги містобудівну ситуацію ділянки ДПТ вважається можливим розширення промислової зони за рахунок земель відводу з наступним коригуванням генерального плану та проекту зонування міста.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації виділеної під забудову ділянки характеристики житлової забудови, яка склалась навколо ділянки, стану існуючих споруд, класифікації прилеглих вулиць і доріг міста розроблені основні принципи планування та забудови території а саме:

- Створити планувальне рішення території з розміщення цеху виготовлення деталей трубопроводів з додержанням будівельних та санітарних норм, без негативного впливу на прилеглій території..

- Забезпечити оптимальні умови стадіону громадського користування.

- Створити :

- Зону проїздів, під’їздів, пішохідних доріжок.

- Зону автостоянок тимчасового зберігання.

- Зону зелених насаджень та елементів благоустрою для відпочинку.

Систему зелених насаджень формувати зеленими насадженнями загального користування (газонами), пішохідними алеями.

Вулично-дорожню мережу в проекті прийнято згідно рішень генерального плану і представлено житловими вулицями, що примикають до ділянки.

Будівля, яку пропонується розмістити на території проектуємої ділянки головним фасадам зорієнтована до вул. Новаторів.

З боку вулиці Новаторів  пропонується влаштування основного під’їзду  до об’єкту.

Планувальна схема організації забудови ділянки враховує також планувальні обмеження від існуючих будівель та споруд.

При подальшому проектуванні об’єкту забудови його розміщення, поверховість, габаритні розміри можуть уточнюватись залежно від призначення та технології.

Передбачається огорожа ділянки суцыльним парканом, комплексний благоустрій прилеглих вулиць міста та території ДПТ.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

Виходячи з містобудівної ситуації, яка склалась, планувальних обмежень ділянки, схеми та категорії прилеглих вулиць, санітарного стану ділянки розробляємим детальним планом передбачається:

- Збереження існуючого стадіону громадського призначення;

- Збереження існуючої виробничої території споруд ФОП Давиденка І.М.;

- Додаткове розміщення цеху по виготовленю деталей трубопроводів та комунального призначення забудовником якої являється ПАТ «Південтеплоенергомонтаж»;

- Розміщення автостоянки громадського призначення;

- Створення зеленої захисної зони з боку вул.. Новаторів.

- Забезпечення транспортних та пішохідних зв’язків;

- Інженерне забезпечення комплексу.

Основний під’їзд до виробничої зони передбачається з вул. Новаторів. Заїзд на автостоянку громадського призначення передбачається з вул.. Є. Гребінки.

Зона стадіону огороджується декоративною огорожею.

На виробничій зоні розміщені будівлі виробничого та допоміжного призначення. Додатково розміщуються виробничий цех виготовлення деталей трубопроводів в один два поверхи. Вказана будівля розміщується на додатково виділеній території, а частково на існуючій виробничій території виробничої бази АТ «ПТЕМ» і має спільний заїзд з вулиці Новаторів. Вказане розміщення обґрунтовано технологічною необхідністю.

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

На час розробки відповідного ДПТ виділеної території на ділянці зформувались дві зони: спортивна зона в числі стадіону загального користування та виробнича зона ФОП Давиденка І.М.

Планувальним рішенням території ДПТ керуючись завданням на проектування та рішенням Бучанської міської ради передбачається розширення виробничої зони за рахунок розміщення цеху з виготовлення деталей трубопроводів. Крім того з метою покращення умов проживання в будинках садибної забудови вздовж вул.. Новаторів передбачається створення зеленої зониз посадкою декоративних дерев, кущів, квітників та створення газонів.

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Існуюча планувальна структура вуличної мережі ділянки ДПТ в межах вулиць Новаторів, Л. Качинського, Є. Гребінки та існуючого підприємства  забезпечує:

- зручні зв’язки проектуємої території з існуючими вулицями та зовнішніми транспортними магістралями міста Буча;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН Б.2.2-12:2018.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям розроблена у відповідності з вимогами ГОСТ 218-03450778.092-2002, ДБН В.2.2-5.2001; ДСТУ 2587-97;         ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулицям міста двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світильниками згідно ДБН В.2.5-28-2006.

З вулиці Новаторів передбачається заїзд на територію існуючої та проектуємої промислової зони. З вулиці Є. Гребінки пропонуються вїзди на територію ФОП Давиденка І.М. та автостоянку громадського призначення.

Внутрішні транспортні схеми підприємств забезпечують їх технологічні потреби та вимоги діючих норм щодо протипожежної безпеки.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерне підготовлення території виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва і включає схему інженерного підготовлення, що розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з врахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Проект передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- збереження території від підтоплення.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води лотками на прилеглий рельєф.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теплопостачання

Проект теплопостачання забудови території орієнтовною площею 3,75 га, для розміщення виробничо-комунальних та складських об'єктів в межах вул. Л. Качинського, вул. Є. Гребінки, вул. Новаторів та існуючогопідприємства  в місті Буча Київської області

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м. Буча , «Схема енергопостачання».,

- ДБН В.2.5-39-20:2008 «Теплові мережі»,

- ДБН В.2.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Виходячи з перспективи розвитку території в межах розробки проекту теплопостачання для забеспечення потреб опалення, вентиляції та гарячого водопостачання виробничо-комунальних та складських об'єктів приймається від існуючої власної котельні. В джерелі теплопостачання передбачається регулювання відпуску тепла по опалювальному графіку температур води.

Опалення приймається повітряне, з використанням припливно-витяжних установок з рекуперацією тепла, суміщенне з вентиляцією.

Остаточне рішення приймається на подальших стадіях проектування, згідно технічних умов.

Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими показниками норм витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів:

- - ДСТУ- Б А.2.2-2012:2015 "Енергетична ефективність будівель,

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

- - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"

За результатами розрахунків витрат теплоти по споживачах в межах даного проекту, необхідний тепловий потік складе 0,117 МВт.

Річне теплоспоживання становить 241,0 Гкал/рік.

В проекті прийнята підземна безканальна прокладка теплових мереж по двотрубній схемі.

До прокладки прийняті трубопроводи із сталевих безшовних труб за ГОСТ 8731(гр В) для мереж опалення із попередньоізольованих пінополіуретановою ізоляцією трубопроводів

В місці установки запірної арматури і в місці злому теплових мереж передбачається влаштування теплофікаційної камери.

Пасивний захист трубопроводів від грунтової корозії передбачається за рахунок ізоляції труб пінополіуретану з оболонкою із поліетилену.

Захист трубопроводів попередньоізольованих пінополіуретаном від електрохімічної корозії не потрібен, так як відсутнє зіткнення сталевих труб із землею за рахунок iзоляції труб пінополіуретаном з оболонкою із поліетилену.

В проекті передбачається ущільнення вводів зовнішніх теплових мереж та інших інженерних комунікацій у відповідності з “Рекомендаціями по проектуванню “ версія 1-99 ВАТ “Енергоресурс” для виключення проникнення газу в підвальні приміщення при його витіканні із зовнішніх газових мереж.

Трасування нових розподільчих тепломереж уточнюються на подальших стадіях проектування з урахуванням відповідних Технічних умов, одержаних в установленому порядку.

Енергозбереження

З метою енергозбереження коєфіцієнт опору теплопередачі огороджувальних конструкцій проектуємих будинків приймається згідно ДБН В.2.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Ці значення можна досягнути за рахунок прийняття в конструкції стіни, покриття та перекриття ефективних утеплювачів.

В проектуємих спорудах для виключення непродуктивних втрат тепла приймається теплова ізоляція трубопроводів.

Системи опалення, вентиляції та гарячого теплопостачання проектуються з автоматичним регулюванням.

Водопостачання і водовідведення

Даний розділ детального плану території орієнтовною площею 3,75га, для розміщення виробничо-комунальних та складських об’єктів в межах вул. Л. Качинського, вул. Є. Гребінки, вул. Новаторів та існуючого підприємства в місті Буча Київської області, розроблений на підставі:

-	Завдання на проектування, виданого замовником.

-	Генерального плану м. Буча, «Схема інженерного обладнання території. (Водопостачання та каналізація) », розробленого інститутом «Діпромісто» в 2014 р.

-	ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

-	ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Для вирішення схем водопостачання та водовідведення виконано розрахунок необхідних додаткових об'ємів води і стічних вод. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті згідно завдання на проектування, виданого замовником, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». При розробці галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України № 1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госп-питного водопостачання».

Орієнтовна величина необхідного об'єму питної води для нової забудови складе 2,77м3/макс. добу. Подача води передбачається централізованим міським водопроводом з підключенням до існуючих внутрішніх мереж майданчика. Мережа водопроводу - кільцева, господарсько-протипожежна. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Розрахункові протипожежні витрати при розрахункових пожежах–25 л/с на зовнішнє, 2x5 л/с - на внутрішнє. Норми витрат прийняти у відповідності зі ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012.

Відповідно до розрахунків, орієнтовна величина об'єму побутових стічних вод складе на розрахунковий термін – 2,77 м3/макс. добу.

Відведення побутових стічних вод передбачається самопливними колекторами до існуючої мережі каналізації внутрішніх мереж. Відповідно до рішень генерального плану підключення району, що проектується, можливо після збільшення потужності систем водопостачання міста.

Проектна схема дощової каналізації передбачає відведення атмосферних вод системою дощеприймальних лотків та закритою дощовою каналізацією,  з наступним відведенням до існуючої зливової мережі міста, що проходить вздовж території розробки ДПТ.

Остаточні умови будівництва дощової каналізації та місце випуску очищених стоків, будівництво очисних споруд уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до гідравлічних розрахунків та технічних умов експлуатуючих організацій.

Електропостачання

- Загальна частина.

Проект електропостачання виробничо-комунальних та складських об'єктів в межах вул. Л. Качинського, вул. Є. Гребінки, вул. Новаторів та існуючого підприємства в місті Буча Київської області розроблений на підставі генерального плану м. Буча.

- Проектна схема електропофстачання.

За ступенем надійності електропостачання будівля виробничо-комунального приміщення відносяться до споживачів ІІ категорії. Живлення передбачається від існуючих ТП на території підприємвства.

Виконання мереж 0,4 кВ прийнято кабельними за магістральними схемами. Живлення споживачів здійснюється від РУ-0,4 кВ трансформаторної підстанції.

3. Визначення розрахункових електричних навантажень.

Споживачами виробничо-комунальних та складських об'єктів є освітлювальні установки, вентиляційне обладнання, силове виробниче обладнання та зовнішнє освітлення території.

Дані підрахунку потужності електроприймачів наведені в таблиці 1. Для компенсації реактивної потужності передбачаєтсья встановлення автоматичних конденсаторних установок на вводах ВРУ будівлі.

4. Низьковольтні кабельні мережі

Низьковольтні мережі виконуються кабелем АВВГ -1кВ. В виробничо-комунальній та складській будівлі передбачаєтсья встановлення трьох ввідно-розподільчих щитів ВРУ-1, ВРУ-2 та ВРУ-3.

Кабелі прокладаються в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною кабелі прокладаються в ПВХ трубах діам. 110 мм на глибині 1 м.

5.Зовнішнє освітлення.

Зовнішнє освітлення території виконується консольними світильниками з енергозберігаючими світлодіодними лампами, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8,5 м з кабельним підведенням живлення.

Живлення мережі зовнішнього освітлення здійснюється від існуючих мереж освітлення території.

Мережі зовнішнього освітлення передбачаються кабелем АВВГ-1 кВ, який прокладається в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементній або ПВХ трубі діам. 50 мм на глибині 1 м.

Облік спожитої електроенергії вуличним освітленням виконується електронним лічильником з двухтарифним обліком електроенергії, що дає змогу значно заощаджувати електроенергію.

6.Внутрішнє електрообладнання

Проект внутрішнього електрообладнання будинків розроблений для напруги 380/220 В при глухозаземленій нейтралі трансформатора. Система заземлення прийнята TN-C-S.

В будівлі передбачається встановлення трьох ввідно-розподільчих щитів ВРУ-1, ВРУ-2 та ВРУ-3, поверхових розподільчих щитів та щитів освітлення.

Проектом передбачено застосування електрокабелів та електропроводів стійких до поширення полум'я і таких, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння. Мережі живлення аварійного, евакуаційного освітлення та освітлення безпеки передбачаються у виконання з вогнестійкого кабелю з межею вогнестійкості 30хв.

Живлення протипожежного обладнання передбачаються кабелем з вогнестійкого з межею вогнестійкості 90хв.

7.Заходи щодо енергозбереження.

Переважна частина освітлювальних приладів прийнята з компактними люмінесцентними та світлодіодними лампами, що мають підвищені світлотехнічні характеристики при пониженому електроспоживанні електроенергії. Світлодіодні лампи не вимагають заходів щодо утилізації а також мають значно довший термін експлуатації.

Облік спожитої електроенергії за допомогою електронних лічильників з двухтарифним обліком електроенергії (освітлення території, заряджувальні пристрої тощо).

8. Заходи з техніки безпеки й охорони праці

Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища і пожежної безпеки приміщень відповідно до вимог ПУЕ.

Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будинків від пожежі передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ.

Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог пожежобезпеки.

Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом.

Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.

| Табл. 2 Основні показники Табл. 1 Розрахунок електричних навантажень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Найменування споживача | Один. вимір. | Рвст, кВт | Кп | cosφ | Ку | Pр, кВт | Примітки |
| 1 | Освітлення | кВт | 25,00 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 25,00 |  |
| 2 | Тельфери | кВт | 20,00 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 14,40 |  |
| 3 | Преси | кВт | 132,00 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 118,80 |  |
| 4 | Токарні станки | кВт | 112,50 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 91,13 |  |
| 5 | Теплові завіси | кВт | 25,40 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 17,78 |  |
| 6 | Фрезерні станки | кВт | 42,50 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 29,75 |  |
| 7 | ЧПУ | кВт | 35,00 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 24,50 |  |
| 8 | Станки для гнуття | кВт | 65,00 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 45,50 |  |
| 9 | Приточно-витяжні установки | кВт | 25,00 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 17,50 |  |
| 10 | Вальцювальні станки | кВт | 18,00 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 12,60 |  |
|  | Разом |  |  |  | 0,86 |  | 396,96 |  |

| № п/п | Найменування показників | Проектні дані |
| --- | --- | --- |
| 1. | Джерело живлення | Існуючі ТП |
| 2. | Напруга низьковольтних мереж | 0,38/0,22 кВ |
| 3. | Максимальна розрахункова потужність: ІІ категорія електро постачання | 439,75 кВт |
| 4. | Річне споживання електроенергії | 1 750,5 МВт х год / рік |
| 5. | Коефіціент потужності (без ККУ) | 0,86 |

Табл. 3 Укрупнені обсяги робіт з електропостачання

| № п/п | Назва | Тип | Один, виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1.1 | Спорудження кабельних ліній 0,4 кВ | АВВГ-1 | км | 2 |  |
| 2 | Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |
| 2.1 | Встановлення опор зовнішнього освітлення |  | шт. | 15 |  |
| 2.2 | Монтаж світильників зовнішнього освітлення |  | шт. | 15 |  |
| 2.3 | Спорудження кабельної мережі зовнішнього освітлення | АВВГ-1 | км | 0,7 |  |

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Для формування планувального рішення території ДПТ передбачається встановлення малих архітектурних форм, опорядження території та її благоустрій, озеленення прилеглих вулиць та їх освітлення, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаних майданчиках.

Комплексний благоустрій території включає в себе наступний перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів та влаштування автостоянки з твердим покриттям.

2. Систему пішохідних доріжок.

3. Розташування майданчиків різного призначення.

4. Озеленення території.

5. Розташування малих архітектурних форм.

6. Зовнішнє освітлення території.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

- забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

- влаштування понижених бордюрів на шляхах руху.

Озеленення

Для придання більш привабливого стану території за вимогами екологічних та санітарно-гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять:

- посадка кущів;

- влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами;

- влаштування квітників;

- збереження існуючих зелених насаджень;

- влаштування покриття із плитки ФЕМ перед входами.

Влаштування газону із травосуміші звичайного типу:

- райграс пасовищний	- 40 %;

- вівсяниця червона	- 30 %;

- польовиця звичайна	- 30 %.

Для виконання озеленювальних робіт найкращий час – весна, після розмерзання ґрунту до початку розпускання листя. Але в зв’язку з коротким весняним періодом, частину посадочних робіт можливо виконати восени – з початком масового листопаду до настання морозного періоду.

Влаштування газонів проводиться після закінчення будівництва і проведення вертикального планування, яке передбачає підсипку ґрунту до відмітки корита під рослинний ґрунт.

Догляд за зеленими насадженнями протягом першого року до передачі їх в експлуатацію виконується будівельною організацією.

Нормальне приживання і добре розвинення висаджених рослин забезпечується своєчасним і регулярним виконанням робіт по догляду: розпушуванням ґрунту, знищенням бур’яну, внесенням добрива, полив, захист від механічних ушкоджень, шкідників, хвороб, заходи по збереженню рослин при зміні рельєфу та т.п. (див. „Справ очник по зеленому строительству” Розд.ІІІ).

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

З метою забезпечення необхідного санітарного стану ділянки розробки детального плану території передбачаються комплекс заходів, а саме:

- Збереження рослинного шару землі при виконанні планувальних робіт і використання його при благоустрою території.

- Влаштування проїжджих частин транспорту з асфальтобетонну.

- Мощення пішохідних тротуарів, майданчиків декоративними бетонними елементами.

- Комплексне озеленення території забудови та прилеглих вулиць, створення зеленої захисної смуги по вул. Новаторів.

- Організація поверхневого водоскиду з території ділянки.

- Освітлення як території забудови так і прилеглих вулиць.

- Організований збір і вивіз сміття.

- Влаштування мереж каналізації та водопостачання.

- Влаштування поливального водопроводу.

- Розміщення малих архітектурних форм за призначенням.

- Розміщення декоративних елементів благоустрою.

За напрямком діяльності проектує мий цех з виготовлення деталей трубопроводів не належить до підприємств екологічно небезпечних об’єктів. Потужність проектує мого цеху складатиме 4640 деталей в рік. За даними замовника основними технологічними операціями проектує мого цеху, які можуть частково впливати на стан довкілля  є:

- механічна обробка металу;

- мийка деталей засобом Лабомід 102.

Вплив на повітряний басейн незначний. На водний басейн, грунт, флору і фауну об’єкт не впливає.

Твердими відходами виробництва є: відходи металообробки – 3 т/рік, відпрацьована змазувально-охолоджуюча рідина – 5 т/рік, відпрацьовані мастила – 2,5 т/р, тверді побутові відходи 7 т/рік (в т. ч. пакувальні матеріали), які вивозяться за угодою з ТОВ «Бісан-Інвест».

При подальшому проектуванні і будівництві цеху передбачити встановлення сучасного технологічного обладнання яке відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам та діючим ДБН.

Підприємство ФОП Давиденка І.М. займається ремонтом підйомно-вантажної техніки і не має негативного впливу на оточуюче середовище

12. Техніко- економічні показники  ДПТ

Показники по ділянці

| Показники по будівлі цеху виготовлення деталей № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Існуюча забудова | Цех виготовлення деталей | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна площа ділянки. | га | - | 0,3590 | 1,665 |
| 2. | Площа забудови. | м2 | 230 | 1600 | 1830 |
| 3. | Площа доріжок, проїздів. | м2 | - | - | 4920 |
| 4. | Площа озеленення. | м2 | - | - | 3500 |
| 5. | Відкриті автостоянки | Маш. місць | - | - | 42 |
| 6. | Покритят стадіону | м2 | - | - | 6400 |

| Розрахунок земельного балансу території в межах червоних ліній № п/п | Найменування показчика | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверховість | шт. | 1-2 |
| 2. | Площа забудови. | га | 0,232 |
| 3. | Висота будівлі . | м | 7 |
| 4. | Загальна площа приміщень будівлі. | м2 | 2426 |
| 5. | Загальний будівельний об’єм. | м3 | 21152 |
| 6. | Витрати води на рік. | м3/рік | 1822 |
| 7. | Витрати електроенергії на рік. | мВт/год.рік | 1,75 |
| 8. | Річні витрати тепла. | Гкал./рік |  |
| 9. | Витрати умовного палива | ТУП |  |
| 10. | Кількість працюючих |  | 27 |

1. Площа території стадіону громадського користування – 0,8008 га.

2. Площа ділянки ФОП Давиденка І.М. – 0,1521 га.

3. Площа території цеху виготовлення деталей трубопроводів – 0,2320 га.

4. Площа зеленої смуги по вул. Новаторів – 2400 м2.

5. Площа ділянки громадської автостоянки – 525 м2.

Архітектор 								Чемерис Ю.В.

Головний архітектор проекту					Косарєв В.І.