Товариство з обмеженою відповідальністю

«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»

Кваліфікаційний сертифікат Перегон О. С. Серія АА №001645 від 21.06.2013р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ,

САДИБНОЇ ТА БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

З ОБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ І. РУДЕНКА, СІМ’Ї ЗАБАРИЛО,

БУЛЬВАРУ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

В МІСТІ БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИХІДНІ ДАНІ, ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, КРЕСЛЕННЯ

Директор ТОВ «Центр АПЛД»					Ю. В. Коваленко

Головний архітектор проекту	О. С. Перегон

Вишгород-2017

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту			                               О.С. Перегон

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Відділ, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно планувальний | Головний архітектор | О.С. Перегон |  |
| Архітектурно планувальний | Головний спеціаліст | О.В. Яроцький |  |
| Архітектурно планувальний | Головний спеціаліст | Т.С. Крило |  |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Назва | Стор. |

|  | Титульний аркуш | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
|  | Авторський колектив | 2 |
| Серія АА №001645 від 21.06.2013р. | Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, виданий Перегон Ользі Сергіївні | 3 |
|  | Зміст | 4 |
|  | І. ВИХІДНІ ДАНІ | 7 |
| №1456-32-VII від 29.06.2017р. | Рішення Бучанської міської ради «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 5,0га, що розташована в межах вулиць І. Руденка, сім’ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького та існуючої житлової і громадської забудови в місті Буча Київської області , для розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення» | 8 |
|  | Завдання на розроблення детального плану території для розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І. Руденка, сім’ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького в місті Буча Київської області | 9 |
| Серія ЯЯ № 5153807 від 03.02.2010р. | - Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Парафією «Всіх святих землі Української, площа 1,2918га | 12 |
| № НВ-73209593042017 від 03.08.2017р. | - Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, цільове призначення: для експлуатації та обслуговування культової споруди, недільної школи та інших будівель | 13 |
| № 93936376 від 08.08.2017р. | - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права | 15 |
| № 373 від 06.09.1993р. | - Розпорядження Київської ОДА «Про реєстрацію статутів та змін до раніше зареєстрованих статутів релігійних громад» | 16 |
| Серія А01 № 224435 | - Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи | 17 |
| Серія ЯЯ № 151493 від 15.08.2011р. | - Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою КП «Бучабудзамовник», площа 0,4135га | 19 |
| № НВ-3209593052017 від 31.07.2017р. | - Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 21 |
| № 93929499 від 08.08.2017р. | - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права | 22 |
| Серія ЯЯ № 151494 від 15.08.2011р. | - Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою КП «Бучабудзамовник», площа 0,2226га | 23 |
| № НВ-3209592992017 від 03.08.2017р. | - Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 24 |
| № 93938863 від 08.08.2017р. | - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права | 26 |
| б/н від 26.05.2017р. | - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 27 |
| № 825-20-VII | - Статут Комунального підприємства «Бучабудзамовник» Бучанської міської ради | 28 |
|  | - Розпорядження Бучанського міського голови про призначення на посаду директора КП «Бучабудзамовник» | 30 |
|  | Розпорядження про передачу повноважень | 31 |
|  | - ФОП «Прокопенко А.П.» План мурування на відм.0,000 | 32 |
| АД-ЗП.01 від 08.2016р. | - ПП «НВФ «Мостопроект»: реконструкція перехрестя бульвару Б.Хмельницького та вулиці Енергетиків в м. Буча Київської області | 33 |
|  | - Схема плану зонування міста Буча | 34 |
|  | - ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 35 |
|  | ВСТУП | 36 |
|  | 1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ | 37 |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території | 37 |
|  | 1.2. Характеристика природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов | 37 |
|  | 2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ | 42 |
|  | 2.1. Архітектурно-планувальне рішення | 42 |
|  | 2.2. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування | 43 |
|  | 2.3. Обсяги житлового будівництва. Чисельність населення | 44 |
|  | 2.4. Система обслуговування населення | 44 |
|  | 2.5. Організація руху транспорту та пішоходів | 45 |
|  | 2.6. Інженерне підготовлення та інженерний захист території | 46 |
|  | 2.7. Комплексний благоустрій та озеленення території | 48 |
|  | 2.8. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища | 48 |
|  | 3. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 49 |
|  | 3.1. Водопостачання | 49 |
|  | 3.2. Протипожежні заходи | 50 |
|  | 3.3. Каналізування | 51 |
|  | 3.4. Дощова каналізація | 51 |
|  | 3.5. Санітарне очищення | 51 |
|  | 3.6. Теплопостачання | 52 |
|  | 3.7. Газопостачання | 53 |
|  | 3.8. Електропостачання | 55 |
|  | 3.9. Телефонізація і радіофікація | 57 |
|  | 4. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ | 58 |
|  | 5. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | 59 |
|  | - ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: | 62 |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ1 | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М1:10000 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ2 | План існуючого використання території поєднаний з Опорним планом М1:1000 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ3 | Схема планувальних обмежень М1:1000 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ4 | - Проектний план поєднаний з Планом червоних ліній М1:1000 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ5 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів М1:1000 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ6 | - Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:1000 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ7 | - Креслення поперечних профілів вулиць М1:100 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ8 | - Креслення поперечних профілів вулиць М1:100 |  |
| Договір № 27-10-1 від 27.10.2017р.-ГМ9 | - Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:1000 |  |

І. ВИХІДНІ ДАНІ

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП

Детальний план території розроблено з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Державним підприємством Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.В. Білоконя у 2012р. розроблено генеральний план м. Буча.

Детальний план території для розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І. Руденка, сім’ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького в місті Буча Київської області розроблено  ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:

- Рішення Бучанської міської ради «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 5,0га, що розташована в межах вулиць І. Руденка, сім’ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького та існуючої житлової і громадської забудови в місті Буча Київської області , для розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення» №1456-32-VII від 29.06.2017року;

- завдання на проектування;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних КП «Ірпінське ЗКБ» у 2017р. в М1:500;

- натурних обстежень.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

- Під час проектування враховано вимоги:

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги сільських населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

1.1. Містобудівна оцінка території

Межа розробки детального плану з прилеглими територіями приблизною площею 6,1679га знаходиться у центральній частині міста Буча, у зоні Г-1( зона загальноміського центру), Ж-1( зона садибної забудови) і Ж-3 (зона мішаної садибної та малоповерхової житлової забудови), відповідно плану зонування території міста Буча. Переважні види використання у цій зоні: будівлі змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного використання.

Земельна ділянка має прямокутну форму.  Видовженість ділянки з північного сходу на південний захід - близько 285 метрів, а із північного заходу на південний схід  - 216 метрів. Рельєф ділянки рівнинний з невеликим ухилом на схід, абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 147.19 – 152.02 м. На даний час на земельній ділянці присутні будівлі і споруди, на території проходять інженерні мережі.

Межа території проектування встановлена згідно з державними актами на право власності на земельні ділянки  і архітектурно-планувальними обмеженнями.

Транспортні зв’язки зі столицею м. Києвом та іншими населеними пунктами здійснюється по автодорозі міжнародного  значення Київ-Ковель-Ягодин (М07).

На північному сході ділянка межує з територією багатоповерхової забудови, з усіх інших сторін – з територіями житлової садибної забудови.

Через територію, що проектується проходять каналізаційні, водопровідні мережі, лінія електропередачі 0,4кВ. У східній частині ділянки розташовано трансформаторну підстанцію і газорозподільний пункт.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

На території проектування присутні окремі дерева листяних порід.

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:

-  відступ від червоних ліній вулиць до житлових будівель – 3м;

-	санітарна захисна зона водопроводу – 5м;

-	санітарна захисна зона мереж каналізування – 3м;

- охоронна зона ЛЕП 0,4кВ – 2м.

1.2. Характеристика природнокліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

За фізико-географічним зонуванням територія, що проектується, розташована в підзоні ІІ-В1 (Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими містобудівними умовами.

Клімат району помірно-континентальний з помірно жарким літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6,8°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця - січня -5,9°С, а найтеплішого +19,1°С(таблиця 1). Найнижча абсолютна температура -36°С і максимальна +39°С вказують на можливі випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими.

Середньорічна кількість опадів становить 602 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року.

Середні дати переходу середньодобової температури повітря через 0°С (початок весни - кінець осені), через 5°С (початок і кінець вегетаційного періоду), через 10°С (період активної вегетації) та через 15°С (початок і кінець літа) наведені в таблиці 2.

Таблиця 1

| Характеристика | Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | -5,8 | -4,9 | -0,2 | 7,7 | 14,8 | 17,9 | 19,6 | 18,6 | 13,9 | 7,6 | 1,4 | -3,2 | 7,3 |
| Абсолютний максимум | П,1 | 17,3 | 22,4 | 29,1 | 33,1 | 35,0 | 39,4 | 39,3 | 33,6 | 27,9 | 23,2 | 13,4 | 39,4 |
| Абсолютний мінімум | -31,1 | -32,2 | -24,9 | -10,4 | -2,4 | 2,4 | 5,8 | 3,3 | -2,9 | -17,8 | -21,9 | -3,0 | -36 |

Таблиця 2

| Дата | Температура, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Початку | 22.ІІ | 20.ІІ | 04.ІУ | 22.ІУ | 14.ІУ |
| Кінця | 01.1 | 21.XI | 28.Х | 08.Х | 13.ІХ |

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів.

Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останні - у кінці другої декади квітня. Тривалість безморозного періоду в днях становить: середня - 180, найменша - 146, найбільша - 215.

Дати першого і останнього заморозків та тривалість безморозного періоду наведено в таблиці 3.

Строки з’явлення та сходження снігового покриву в значній мірі залежать від погодних умов і з року в рік можуть дуже варіювати та відрізнятися від середніх багаторічних величин.

Стійкий сніговий покрив в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. Середнє число днів зі сніговим покривом становить 102.

Таблиця 3

| Дата заморозків |  |  |  |  |  | Тривалість без морозного |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Останнього |  |  | Першого |  |  | періоду, дні |  |  |
| середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |
| 18. IV | 22.111 | 22. V | 16.Х | 20.ІХ | 12.ХІ | 180 | 146 | 215 |

Дати з’явлення та сходження снігового покриву, утворення і руйнування стійкого снігового покриву наведено в таблиці 4.

Відсутність стійкого снігового покриву в окремі зими пояснюється тривалими та інтенсивними відлигами.

Перший сніговий покрив зазвичай невеликий за висотою, але з установленням стійкого покриву висота його починає повільно збільшуватись. У кінці листопада висота снігового покриву складає в середньому 2 см, у кінці грудня досягає 8 см, січні - 15 см, лютому - 20 см. Взимку 1939-40 рр. у другій половині лютого спостерігалась найбільша висота снігового покриву - 75 см. Середня багаторічна висота з найбільших декадних висот снігового покриву за зиму складає 8 см.

З третьої декади лютого висота снігового покриву повільно знижується.

У першій декаді квітня сніг інтенсивно тане і на кінець декади він залишається менше, ніж на 50% території.

Таблиця 4

| Кількість днів із сніговим покривом | Дата з’явлення снігового покриву |  |  | Дата утворення стійкого снігового покриву |  |  | Дата руйнування стійкого снігового покриву |  |  | Дата сходження снігового покриву |  |  | % зим з відсутністю стійкого снігового покриву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |  |
| 102 | 14.ХІ | 27.ІХ | 01.І | 22.ХІІ | 31.Х | – | 09.ІІІ | – | 01.ІV | 30.ІІІ | 28.ІІ | 28.ІV | 1 |

Щільність снігового покриву багато в чому залежить від режиму погоди і змінюється від 250 до 480 гк/км3. Запас води в сніговому покриві протягом холодного періоду змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи максимуму на початок весняного танення. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм.

Середня місячна та річна вологість повітря наведені в таблиці 6. Абсолютна середньорічна вологість повітря складає 8,8 мб, відносна - 76%, дефіцит насиченості - 4,2 мб.

Середня багаторічна кількість опадів становить 657 мм. Середньомісячні та екстремальні величини кількості опадів наведені в таблиці 6.

Близько 65% річної суми опадів випадає в теплий період року (квітень-жовтень).

Таблиця 5

| Характеристика | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Абсолютна вологість, мб | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 7,3 | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 15,0 | 11,7 | 8,3 | 6,3 | 4,7 | 8,8 |
| Відносна вологість, % | 86 | 84 | 80 | 68 | 63 | 64 | 66 | 69 | 73 | 80 | 86 | 88 | 76 |

Таблиця 6

| Характеристика | Кількість опадів, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 44 | 42 | 43 | 50 | 57 | 75 | 81 | 68 | 50 | 45 | 53 | 49 | 657 |
| Мінімальна | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 396 |
| Максимальна | 151 | 124 | 100 | 154 | 152 | 251 | 210 | 232 | 159 | 154 | 141 | 116 | 995 |

Суми опадів за вегетаційний період (ІV-Х), забезпеченість 50,75 та 95% (мм) наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

| Норма | Забезпеченість, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 95 |
| 426 | 417 | 350 | 268 |

Розподіл опадів за місяцями в середні за водністю роки проводився за середньобагаторічним розподілом, а в маловодні – відповідно до розподілу опадів у засушливі роки.

Місячні величини опадів за вегетаційний період (мм) наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

| р,% | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | За період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 49 | 57 | 73 | 76 | 66 | 49 | 47 | 417 |
| 75 | 22 | 64 | 77 | 70 | 61 | 27 | 29 | 350 |
| 95 | 16 | 48 | 58 | 52 | 46 | 20 | 28 | 268 |

У річному ході добового максимуму чітко простежується збільшення опадів у літній сезон внаслідок переважання в цей час зливових опадів. Середній добовий максимум опадів складає 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий максимум опадів в інші сезони року. У червні добовий максимум опадів досягав 83 мм (15.06.1932 р.), липні - 103 мм (20.07.1902 р.), серпні -74 мм (24.08.1968 р.).

Середня та максимальна добова кількість опадів за багаторічний період наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

| Характеристика | Добова кількість опадів, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 4,3 |
| Середня з максимальною | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 25 | 23 | 18 | 14 | 16 | 12 | 42 |
| Максимальна | 32 | 42 | 43 | 42 | 79 | 83 | 103 | 74 | 100 | 50 | 49 | 41 | 103 |

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігаються взимку. Але взимку при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. У цей період переважають малої інтенсивності облогові та опади у вигляді мряки затяжного характеру. В окремі роки тривалість опадів щомісячно може перевищувати 300 годин.

Середня та максимальна тривалість опадів наведені в таблиці 10.

Таблиця 10

| Характеристика | Тривалість опадів, години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 171 | 147 | 128 | 73 | 52 | 39 | 45 | 44 | 47 | 69 | 132 | 179 | 1126 |
| Максимальна | 340 | 305 | 246 | 137 | 115 | 111 | 94 | 100 | 141 | 160 | 252 | 305 | 1539 |

На території, що розглядається, переважають вітри західного та північно-західного напрямків.

Повторюваність напрямків вітру (%) наведено в таблиці 11, а рози вітрів - на графічних матеріалах.

У теплий період року переважають вітри північно-західних румбів, у холодний - західних та південно-східних.

Середньомісячна та річна швидкості вітру різної ймовірності перевищення - у таблицях 12-13.

Під час переміщення атмосферних фронтів швидкість вітру може збільшуватись до ЗО м/с. Така швидкість вітру була зафіксована 28 жовтня 1969 року.

Таблиця 11

| Північ | Північнийсхід | Схід | Південний схід | Південь | Південнийзахід | 3захід | Північний захід | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 16 | 17 | 11 |
| За період відкритого русла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 15 | 19 | 5 |

Таблиця 12

| Характеристика | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Швидкість вітру, м/с | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |

Таблиця 13

|  | Швидкість вітру (м/с), можливі один раз за: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рік | 5 років | 10 років | 15 років | 20 років |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |

В геоморфологічному відношенні територія, що проектується, розміщується у Дніпровсько-Донецькій западині, у межах якої кристалічний докембрійський фундамент залягає на значних глибинах (до 100 – 550 м).

Осадовий чохол Дніпровсько-Донецькій западини докембрійські кристалічні западини складаються переважно з нижньоархейських гранітів і гнейсів. Поверхня щита частково вкрита товщею кайнозойських відкладів третинної та четвертинної систем.

Тип рельєфу денудаційно-акумулятивний, що характеризується поширенням в межах моренної, слабо хвилястої рівнини верхньочетвертинного віку. На ділянках поширення цього типу рельєфу льодовикові відкладення залягають безпосередньо під сучасним ґрунтом. При цьому покривні надморенні геологічні утворення відсутні, що пов’язується з активними процесами комплексної денудації на даних ділянках територій у верхньочетвертинний період їх розвитку.

В геотектонічному відношенні територія, що проектується, знаходиться, в основному, в межах Дніпровсько-Донецької западини, в геологічній будові якої приймають участь відкладення палеогенової, неогенової та четвертинної систем значної потужності.

Підземні водоносні горизонти відносяться до Дніпровського артезіанського басейну. За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти - до захищених та умовно захищених.

Основний водоносний горизонт - бучацький. Глибина залягання водоносного горизонту від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 5.0 до 20 м3/год. Вода з підвищеним вмістом заліза.

Ґрунтові води прісні (сухий залишок 0,36-0,67 г/дмі), слабо лужні (рН 4,5-6,9), жорсткі (5,8-8,4 мг/ек в дмі), гідрокарбонатно-натрієві, рідко гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві. Вміст закислого заліза від 0,25 до 2,6 мг/дмі.

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

2.1. Архітектурно-планувальне рішення

Детальним планом передбачено компактну організацію нового житлового кварталу, природно пов’язаного з існуючою житловою забудовою. Проектом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись, запропоновано їх трасування з урахуванням існуючих умов і нормативних вимог, запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії.

В межах детального плану території передбачається формування кварталу житлової забудови з елементами об’єктів громадської забудови. Детальний план території уточнює положення Генерального плану міста Буча в частині планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції та параметрів забудови.

Відповідно до рішень Генерального плану міста Буча, та з урахуванням положень Плану зонування території (зонінгу) м. Буча Київської області, в межах території, що проектується передбачається розвиток, здебільшого, житлової та громадської забудови, в тому числі, об’єктів повсякденного обслуговування населення, з урахуванням існуючої забудови прилеглих кварталів.

Планувальна структура підпорядкована існуючій містобудівній ситуації; враховує існуючу житлову та громадську забудову в межах території проектування та на суміжних територіях; рельєф ділянки та планувальні обмеження, що діють на території проектування.

Основними завданнями планувальної організації території є:

- створення впорядкованої функціонально-планувальної організації території;

- дотримання чіткого функціонального зонування території кварталів;

- створення виразної об’ємно-просторової композиції забудови вздовж

вулиць Мурашка та сім’ї Забарило;

- розвиток об’єктів соціальної інфраструктури;

- розвиток транспортної інфраструктури.

В результаті аналізу планувальної структури, вулично-дорожної мережі міста Буча, передбачається відповідне функціональне зонування і архітектурно- планувальна організація території. В межах території, що проектується, передбачені такі основні функціональні зони:

- зона садибної житлової забудови;

- зона мішаної житлової забудови середньої поверховості;

- зона багатоповерхової житлової забудови;

- зона вулично-дорожньої мережі в межах червоних ліній.

Проектні рішення детального плану території спрямовані на формування нових елементів житлової забудови, створення середовища для проживання, забезпечення населення культурно-побутовими об’єктами та  поліпшення соціального обслуговування та організації зручних транспортних зв’язків.

2.2.  Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

Територія міста за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну, виробничу в т. ч. зовнішнього транспорту, і ландшафтно-рекреаційну зони.

До сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у т.ч. навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва й місця загального користування.

Територія, що проектується відноситься до сельбищної зони міста Буча.

Детальним планом території передбачено створення зони житлової забудови, яка формується багатоквартирним п’ятиповерховим 7- секційним житловим будинком з вбудованими громадськими приміщеннями. Також проектом передбачається двоповерхова добудова центру надання соціальних послуг.

В структурі житлового кварталу, що проектується, передбачено розміщення озелененого простору. Таке рішення дає можливість розміщення всіх необхідних елементів та об’єктів благоустрою і організації комфортного середовища для мешканців будинків. Таким чином, формується територія спільного користування з, передбаченими на ній, майданчиками відпочинку, дитячими та спортивними майданчиками та місцями відпочинку різних вікових груп населення.

Зона зелених насаджень представлена відкритим простором, об’єднаним з житловим будинком пішохідними зв’язками. В структуру відкритого простору входять елементи благоустрою, спортивні майданчики та майданчики для відпочинку дітей та дорослого населення.

Зона вулично-дорожньої мережі формується бульваром Богдана Хмельницького та мережею вулиць І. Руденка, Сім’ї Забарило, Мурашка. На перетині бульвару і вулиці Енергетиків проектом передбачено кільцеву розв’язку.

2.3. Обсяги житлового будівництва. Чисельність населення

Обсяги нового житлового будівництва визначені виходячи із завдання на проектування, проекту житлового будинку, використаних як проекти-аналоги та рекомендованих до забудови.

По проектам наданим замовником співвідношення квартир у новому багатоквартирному житловому фонді складатиме: Трикімнатні – 18% двокімнатні - 33% і однокімнатні - 49%.

Загальна кількість квартир у житловому будинку №4(відповідно експлікації) – 150, з них:

однокімнатні – 74, двокімнатні – 49, трикімнатні – 27.

Проектна кількість мешканців – 400 осіб.

Проектом прийнято: 3-кімнатна квартира – проживає 4 особи, 2-кімнатна – 3 особи, 1-кімнатна – 2особи.

Відповідно до примітки 1 пункту 3.8 ДБН 360-92** мінімальну розрахункову площу ділянки для окремого житлового будинку необхідно приймати у відповідності з кількістю його мешканців – при поверховості до 5 поверхів, не менше ніж 20,2 - 17,0 м2 на людину. Таким чином площа ділянки для обслуговування житлового будинку складе:

400 х 17,0 = 6800 м2

Відповідно проектних рішень, прибудинкова ділянка становить 8000м2.

Висота житлових поверхів прийнята – 3 м.

2.4. Система обслуговування населення

Розрахунок потреби в установах і підприємствах громадського обслуговування на рівні житлового кварталу виконаний у відповідності з нормативами соціально - гарантованого рівня забезпечення населення (ДБН 360-92**) та розрахунковою чисельністю 400осіб.

Необхідна кількість місць в дитячих дошкільних установах та загальноосвітній школі визначена виходячи з очікуваної вікової структури населення дошкільного та шкільного віку в м. Буча та рекомендованого рівня забезпечення дітей дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами (відсоток (%) охоплення відповідної вікової групи), розрахованими у Генеральному плані м. Буча.

З розрахунку на 400осіб населення показник забезпечення дошкільними закладами становить - 13 місць, загальноосвітніми школами - 53 місця.

Найближчі дитячі дошкільні заклади:

- ДНЗ «Капітошка» на бульварі Богдана Хмельницького (існуючий);

- ДНЗ у провулку Героїв Майдану(існуючий);

- ДНЗ по вулиці Лесі Українки(будується).

Найближчі шкільні навчальні заклади:

- ЗОШ по вулиці Енергетиків( існуюча);

- гімназія по вул. Вишнева(будівництво закінчено).

- Розрахунок розмірів майданчиків для обслуговування житлових будинків

- Відповідно до ДБН 360-92** ”Містобудування, планування та забудова міських і сільських поселень” при проектуванні житлової забудови слід передбачати розміщення майданчиків.

- Розмір майданчиків визначається від кількості мешканців будинку і складає:

| Майданчики | Питомі розміри майданчиків кв.м. на одну людину | Розмір майданчиків |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розрахункові | Прийняті проектом |
| Ігрові для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку | 0,7 | 280 | 316 |
| Для відпочинку дорослого населення | 0,1 | 40 | 146 |
| Для занять фізкультурою | 0,2 | 80 | 143 |
| Для господарчих цілей | 0,3 | 120 | 120 |
| Для вигулювання собак | 0,3 | 120 | 120 |

- Розрахунок кількості місць зберігання легкового автотранспорту проведено відповідно ДБН 360-92** табл. 3.2. Проектом прийнято, що будинки розміщено у центральній зоні міста.

| Тип квартир | Кількість квартир | Кількість машино-місць на одну квартиру |  | Загальна кількість машино-місць |  | Всього машино-місць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постійного зберігання | Тимчасового зберігання | Постійного зберігання | Тимчасового зберігання |  |
| 1-кімнатна | 74 | 0,5 | 0,1 | 37 | 7 | 44 |
| 2-кімнатна | 49 | 1,0 | 0,1 | 49 | 5 | 54 |
| 3-кімнатна | 27 | 1,0 | 0,1 | 27 | 3 | 30 |
| Всього машино-місць |  |  |  | 113 | 15 | 128 |

- Для зберігання автотранспорту проектом передбачено розміщення автостоянок для постійного зберігання автотранспорту на 122 машино-місць і гостьова автостоянка місткістю 26 машино-місць.

2.5. Організація руху транспорту та пішоходів

Планувальну структуру вуличної мережі запроектовано у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з урахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку, яка забезпечує:

- зручні зв'язки;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Мережа вулиць житлового кварталу в основному з перехрестями під прямим кутом. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 6м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги прийнята 3м. Категорія вулиць призначена відповідно ДБН360-92**, як житлові вулиці місцевого значення. Розрахункова швидкість руху транспорту по вулицях прийнята 40км/год.

Рух транспортних  засобів по вулицях регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

Дорожні знаки установлюються на зеленій зоні вулиць на відстані 0.6 м від бордюру до краю дорожнього знаку і на висоті 2-3 м.

Рух пішоходів поєднується з рухом автомобільного транспорту в межах проїзної частини.

Основні параметри плану, поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийнято згідно з рекомендаціями ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги в населених пунктах» і наданих в існуючій містобудівній документації.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на проїздах передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення проїздів виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння проїздів у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

Проектом передбачено розміщення велосипедних доріжок, які розміщуються на вулицях регульованого руху, вулицях місцевого значення, і забезпечують під'їзд до торговельних центрів, промислових підприємств, стадіонів, парків, та інших об’єктів.

Велосипедні доріжки передбачено для двобічного. При розташуванні велосипедних смуг по краю проїзної частини вулиць і доріг велосипедні доріжки виділені лініями розмітки.

Ширина велосипедної доріжки 2 м, а велосипедної смуги - 1,0 м.

Кількість смуг на велосипедних доріжках прийнято виходячи з розрахункової пропускної здатності однієї смуги - 300 велосипедистів на годину.

Велосипедні доріжки передбачено з поздовжнім похилом не більше 30 ‰ та поперечним - у межах 15-25 ‰. На ділянках з більшою протяжністю слід передбачати ділянки завдовжки не менше 20 м з похилом не більше нормативного (30 ‰).

По бульвару Богдана Хмельницького і вулиці Енергетиків с. Буча проходить міжміське маршрутне таксі з зупинками через 400-600м. Зупинки громадського транспорту розміщені біля місць основного тяжіння та для обслуговування сельбищних зон.

2.6. Інженерне підготовлення та інженерний захист території

Територія проектування знаходиться в м. Буча Київської області

Рельєф ділянки, що проектується, має незначний ухил з південного заходу на північний схід. Абсолютні відмітки змінюються в межах від 147.08 м до 151.99 м в Балтійській системі висот. В середній частині ділянки знаходиться існуюча церква.

Територія проектування знаходиться в кварталі громадської та  житлової забудови в м. Буча.

Проектний план розроблений на матеріалах інженерно-топографічного плану М 1:1000.

Система координат - 1963 року, система висот – Балтійська, суцільні горизонталі проведені через 0.5 м.

Заходи з інженерного підготовлення території проектування  здійснюються з  метою підготовлення території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об'єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І. Руденка, сім'ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького в місті Буча Київської області і включає схему інженерного підготовлення території та вертикального планування.

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального плану виконано на основі креслення «Проектний план» та на топографічній основі М 1:1000

При проектуванні за основу взято відмітки існуючого рельєфу, існуючого асфальтобетонного покриття, існуючих будівель та споруд. Мета інженерного підготовлення території – це підготовка її до використання за призначенням, а саме для  розміщення багатоквартирної житлової забудови з об'єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І. Руденка, сім'ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького в місті Буча

Схема розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу, дорожнього покриття та мінімального перетворення місцевості враховуючи інженерні та архітектурно-планувальні вимоги. Для забезпечення допустимих ухилів і відведення поверхневих вод в окремих місцях передбачено підсипання ґрунту до 0.39м та зрізка до 0.35 м.

Схемою передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на проїздах;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;

- забезпечення видимості в плані і профілі.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за функціональним призначенням.

Мінімальні поздовжні ухили на перспективній ділянці забудови прийнято 5‰, максимальні 23‰, що враховують вимоги ДБН В.2.3-5-2001. Поздовжні ухили проїздів на ділянці забудови, які б перевищили нормативні, відсутні.

Поперечні ухили проїздів прийнято 20‰.

Конструкція проїзної частини передбачається асфальтобетонним покриттям.

Відведення поверхневих вод проїздів передбачається в існуючу закриту дощову каналізаційну мережу м. Буча

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерного підготовлення території:

- відведення поверхневих стічних вод з проїздів;

- відновлення рослинного покриву.

Заборонні дії щодо інженерного підготовлення

Під час проведення робіт з інженерного підготовлення території передбачаються наступні заходи:

- заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів чи проекту рекультивації;

- заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ.

2.7. Комплексний благоустрій та озеленення

Зовнішній благоустрій - це комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території, що проектується, які забезпечують комфортні умови для праці, побуту й відпочинку жителів. Вони включають в себе вирішення та розміщення малих архітектурних форм, формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення й квіткове оформлення, геопластику рельєфу - брукування майданів і майданчиків, улаштування підпірних стінок, сходів, пандусів, створення штучного рельєфу) та ін.

Для формування виразної забудови, влаштування завершеної архітектурної композиції забудови вулиць та створення комфортних умов для проживання проектом передбачається встановлення малих архітектурних форм, благоустрій та озеленення, освітлення території.

Перед початком будівництва необхідно провести інженерне підготовлення території. Благоустрій території проводиться в один етап, одночасно з проведенням основних будівельних робіт і включає в себе роботи з облаштування технологічних майданчиків і чіткого прокладання проїздів з твердим покриттям, окультурення прилеглої території, догляд за новими насадженнями декоративних дерев, кущів на території та вздовж проїздів.

Озеленення запроектовано вздовж пішохідних комунікацій у вигляді газонів і квітників, рядових посадок дерев і кущів. Озеленення сформовано у вигляді живописних композицій, що виключають одноманітність і монотонність.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій включає: тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, озеленення (в тому числі - мобільне), урни і контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

2.8. Містобудівні заходи щодо поліпшення  стану навколишнього середовища

На території, що проектується, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища.

Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву та ґрунтових вод незначний та знаходиться в межах нормативу.

Основним джерелом шуму та забруднення повітряного басейну є вулична мережа. Проте враховуючи кількість та середню швидкість автотранспорту забруднення повітря та рівень шуму не перевищує нормативні показники.

Для покращення санітарно-гігієнічних характеристик стану навколишнього природного середовища проектом пропонується озеленення території  доріг та влаштування твердого покриття вулиць.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

- централізована система каналізування забудови;

- Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення та впорядкування зелених насаджень;

- Заходи, що покращують стан водного басейну:

- каналізування – централізоване;

- закрита система дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди.

На території, що підлягає забудові, необхідно зняти родючий шар землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

3. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

3.1. Водопостачання

Містобудівною документацією згідно з завданням на проектування передбачається влаштування систем водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби території багатоквартирної житлової забудови від кільцевих водопровідних мереж в місті Буча по вул. М.Мурашка та вул. сiм'ї Забарило.

Згідно з вимогами п.п. 6.2 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування, що передбачено генеральним планом міста Буча.

Категорія надійності системи водопостачання території багатоквартирної житлової забудови – ІІ (ДБН В.2.5-74:2013). Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання води на пожежогасіння відносяться до І категорії (кільцеві мережі з пожежними гідрантами).

Норми господарсько-питного водопостачання приймаються згідно з таблицею А.2 ДБН В.2.5-64:2012.

РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ВОДИ НА ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНІ ПОТРЕБИ

| Споживачі | Одиниця вимірю- вання | Кількість | Норма В1, л/добу | Водоспо-живання, м³/добу | Водо- відвед, м³/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житловий 7-секційний будинок 150 кв | 1 меш. | 400 | 210,0 | 128,52 | 128,52 | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.1 |
| кафе | 1 страв. | 318 | 12,0 | 5,83 | 5,83 | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.9 |
| ЖЕК | 1 прац. | 4 | 15,0 | 0,11 | 0,11 | -//- п.8 |
| вбудоване приміщення | 1 прац. | 3 | 15,0 | 0,08 | 0,08 | -//- п.8 |
| Поливання і миття удосконалених покриттів | 1 м2 | 5621 | 0,5 | 4,07 |  | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.22 |
| Разом: |  |  |  | 138,61 | 134,54 | -//- |
| 10% невраховані витрати |  |  |  | 13,86 | 13,45 | -//- |
| Всього: |  |  |  | 152,47 | 147,99 |  |

Поливання зелених насаджень і твердих покриттів громадської забудови здійснюється від поливальних кранів розташованих на внутрішній системі водопостачання та виведених на зовнішні стіни будинків. Дане питання буде вирішено на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Мережі господарсько-питного водопроводу пролягають на глибині 1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Водопровідні колодязі на мережах передбачаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

3.2. Протипожежні заходи

Для пожежної безпеки житлового кварталу проектом передбачається використання існуючого пожежного депо на 3 автомобілі, що розташоване по вулиці Пушкіна.

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається (ДБН В.2.5-64:2012, табл. 3, п. 8.1).

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймаються згідно ДБН В.2.5-74 2013, табл. 4, і складають 15,0 л/с на одну пожежу.

Необхідні потреби води на зовнішнє пожежогасіння забезпечуються кільцевими водопровідними мережами місті Буча.

Зовнішнє пожежогасіння території багатоквартирної житлової забудови передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на кільцевих мережах протипожежного водопроводу на відстані не більше 150 метрів один від одного (п. 12.12 ДБН Б.2.4-1-94) не ближче ніж 5м. від стін будівель (п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013).  Більш детально відстань між пожежними гідрантами буде визначено на наступних стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація») при визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані. В місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на подальшій стадії («Проект» і «Робоча документація»).

3.3. Каналізування

Згідно з завданням на проектування каналізування території багатоквартирної житлової забудови передбачається централізовано з відведенням стоків до мереж господарсько-побутової каналізації міста Буча по вул. сiм'ї Забарило.

Розрахункова витрата господарсько-побутових стоків складає 147,99 м3/добу.

Розрахунок самопливної мережі виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

3.4. Дощова каналізація

Відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92**, п. 6.3 «ДБН В.2.5-75:2013», відведення поверхневих вод з території багатоквартирної житлової забудови здійснюється закритою системою каналізації поверхневих вод, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку до існуючого колектору поверхневих вод, що розташований по вул. Б.Хмельницького.

Гідравлічний розрахунок системи каналізації поверхневих вод розробляється на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

3.5. Санітарне очищення

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з прибудинкових територій багатоквартирної житлової забудови збирається у контейнери.

На території багатоквартирної житлової забудови в місті Буча передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

На розрахунковий період, для періодичного вивезення відходів передбачається 1 сміттєвоз на день (ДБН Б.2.4-1-94, п. 9,52; 9,54). При нормі сухих відходів – 0,46 т на 1-го жителя за рік (наказ №7 від 10.01.2006р Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України), загальна кількість сміття становить:

400 х 0,46 = 184,0т/рік

Площа земельної ділянки для полігону твердих побутових відходів при нормі 0,05 га на 1000 т відходів на рік складає:

0,05  0,184= 0,0092га

Місце, куди здійснюється періодичне вивезення сухого побутового сміття, твердих відходів визначається після погодження замовником з управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління Держпродспоживслужби в Київській області та Департаментом екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації

3.6 Теплопостачання

Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

- завдання на проектування;

- нормативних документів:

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

- розрахункова температура для проектування опалення	-22°С;

- середня температура найхолоднішого місяця	-4,7°С;

- середня температура за опалювальний період 	-0,1°С;

- тривалість опалювального періоду	-176 діб

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА

5-ти поверховий - 7 секційний будинок з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання.

Опалення та гаряче водопостачання 5-ти поверхового - 7 секційного будинку з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання пропонується передбачити поквартирно від індивідуальних побутових теплогенераторів, які встановлюються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4 для приготування їжі) у відповідності до ДБН та працюють на природному газі.

У вбудованих об’єктах ділового, культурного, комерційного використання пропонується передбачити електричне опалення та гаряче водопостачання.

Теплові навантаження на будинок наведені в таблиці.

ТЕПЛОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА БУДИНОК

| Пор.№ | Найменування будівлі | Кількість будівель | Кількість поверхів | Витрата тепла, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Опалення | Вентиляція | Гаряче водопоста-чання | Загальна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-ти поверховий - 7 секційний будинок з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання | 1 | 5 | 0,439 | - | 0,560 | 0,999 |
|  | - кафе | 1 |  | 0,006 | 0,011 | 0,030 | 0,047 |
|  | - ЖЕК | 1 |  | 0,006 | - | 0,002 | 0,008 |
|  | - вбудоване приміщення | 1 |  | 0,002 | - | 0,002 | 0,004 |
|  | Всього: |  |  | 0,453 | 0,011 | 0,594 | 1,058 |

3.7. Газопостачання

При виконанні розділу «Газопостачання» були використані матеріали:

- детальний план території для розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І.Руденка, сім’ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького в місті Буча Київської області

- завдання на проектування;

нормативні документи:

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»

- ДСТУ Б В.2.5.-33:2007 «Поквартирне теплопостачання житлових будинків з тепло генераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови».

Проектним рішенням пропонується передбачити газопостачання 5-ти поверхового - 7 секційного будинку з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання від існуючого газопроводу високого тиску II категорії (Ру≤0,6 кгс/см2) , що прокладений по вул. Б.Хмельницького.

Зниження тиску газу з високого II категорії (Ру≤0,6 кгс/см2) до низького (Ру≤0,03 кгс/см2 ) та дотримання його на необхідному рівні передбачається в шафовому регуляторному пункті ШРП (6/0,03).

Після ШРП поліетиленовий газопровід низького тиску прокладається підземно по території до споживача газу – 5-ти поверхового - 7 секційного будинку з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання .

В кухнях будинку передбачається поквартирне встановлення двоконтурних газових котлів для опалення та гарячого водопостачання та побутових 4-х конфоркових газових плит для приготування їжі - ПГ-4.

- На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу рекомендовано:

- проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж газопроводу високого тиску II категорії (Ру≤0,6 кгс/см2) , що прокладений по вул. Б.Хмельницького на пропускну спроможність з урахуванням додаткових навантажень.

Остаточний варіант газопостачання буде вибрано після отримання технічних умов від ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх дії ( дивитися додаток Д стор.236 ДБН В.2.5-2001 «Газопостачання»).

Облік газу слід передбачати комерційний - для здійснення фінансових розрахунків між  організаціями, що збувають газ та кожним споживачем.

Кожний споживач газу (квартиронаймач) незалежно від форми власності та напрямків діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним вузлом обліку кількості газу.

Для обліку витрат газу у кожній кухні будинку передбачається встановлення побутового лічильника газу.

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання наведено в таблиці.

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

| Пор. № | Найменування будівлі (споруди) | Годинні витрати газу м3/год | Річні витрати газу млн.м³/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА |  |  |  |
| 5-ти поверховий - 7 секційний будинок з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання |  |  |  |
| 1 | Опалення | 51,0 | 0,104 |
| 2 | Приготування їжі | 37,0 | 0,040 |
| 3 | Гаряче водопостачання | 65,0 | 0,188 |
|  | Всього: | 153,0 | 0,332 |

Заходи щодо енергозбереження

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності поселення.

Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення, яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ та його коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії газу є:

- надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД обладнання, що використовує газ;

- прийняття заходів із своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на кожному об’єкті;

- упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за рахунок зменшення витрат у будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будівлях та впровадження нових систем теплоізоляції;

- упровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, пропонується:

- використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- використання енергозберігаючих матеріалів;

- використання енергозберігаючих світильників;

- використання енергозберігаючих ламп;

- використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

3.8. Електропостачання

Розділ електропостачання споживачів громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І Руденка, сім’ї Забарило, бульвару Богдана Хмельницького в місті Буча Київської області виконано згідно з завданням на розроблення детального плану території.

Категорія надійності електропостачання – ІІ.

Джерело живлення – ПС 110/10 кВ «Буча-Т».

Розрахункова потужність – 204 кВт.

Навантаження житлового фонду, громадських будівель та комунальних споруд підраховано за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

| Пор. № | Споживач електроенергії | Кількість квартир, будинків |  | Питоме навантаження, кВт | Рр, кВт | Коефіцієнт участі в максимумі | ΣРр, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна забудова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Житловий 7-секційний будинок з плитами на природному газі з вбудованими об’єктами ділового, культурного, комерційного використання: |  |  |  |  |  |  |
|  | - житло |  | 150 | 0,935 | 140,25 |  |  |
|  | - силове обладнання будинку |  |  |  | 14,48 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 153,28 | 1 | 153,28 |
|  | - вбудовані приміщення: |  |  |  |  |  |  |
|  | кафе |  |  |  | 62 | 0,7 | 43,4 |
|  | ЖЕК |  |  |  | 6 | 0,4 | 2,4 |
|  | вбудоване приміщення |  |  |  | 4,21 | 0,48 | 2 |
|  | Всього по будинку: |  |  |  |  |  | 201 |
|  | Зовнішнє освітлення |  |  |  | 3 | 1 | 3 |
|  | Всього по об’єкту |  |  |  |  |  | 204 |

Електропостачання споживачів проектної забудови передбачається від закритої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ з трансформаторами потужністю 2х160 кВа, що проектується.

Проект електропостачання буде виконуватись відповідно до завдання на розроблення детального плану території на наступних більш детальних стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами, що видаються електропостачальною організацією.

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.

Внутрішні електромережі будинку виконуються за індивідуальним проектом.

Облік електроенергії квартир житлового будинку передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються в поверхових щитах.

Облік електроенергії житлового будинку передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються на вводах в ГРЩ електрощитових будинку.

Облік вбудованих приміщень передбачається електронними лічильниками, що встановлюються в ГРЩ електрощитової вбудованих приміщень.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Зовнішнє освітлення території житлового кварталу передбачається виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників згідно з технічними умовами. Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього освітлення.

Основні положення цього розділу приймаються за основу під час виконання робочих креслень електропостачання житлового кварталу.

3.9. Телефонізація і радіофікація

На території багатоквартирної житлової забудови в місті Буча я Київської області необхідно:

- побудувати малі архітектурні форми і встановити там розподільні шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб;

- прокласти телефонний кабель необхідної ємності в існуючій та проектній телефонній каналізації від АТС;

- прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РШ до будинків та споруд.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати в обласній дирекції ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови.

Потребу житлової багатоквартирної забудови рекомендується передбачати з розрахунку один телефон на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, органів управління – 20% згідно ДБН 360-92** п.3.38, від навантаження житлового сектора..

Тж. розр.п. = 150 телефонів

Тгром. розр.п. = 150 × 0,2 = 30 телефонів

Тзаг. розр.п. = 150 + 30 = 180 телефонів

Місце підключення та обсяги робіт будуть визначені при отриманні технічних умов.

Розрахунки потужності повинні враховувати потребу житлового сектора з розрахунку 1 радіоточка на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, органів управління – 20% від навантаження житлового сектора, а також згасання в мережі.

Rж. п.ч. = 150 радіоточок

Rгром. п.ч = 150 × 0,2 = 30 радіоточок

Rзаг. п.ч. = 150 + 30 = 180 радіоточок

4. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Назва | Одиниця виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах проекту, в тому числі | га | 6,1679 |
|  | - територія під житловими проектними будинками | га | 0,2239 |
|  | - територія під добудовою центра надання соціальних послуг | га | 0,0113 |
|  | - території зелених насаджень | га | 0,5621 |
|  | - території вулиць, доріг, проїздів, площ | га | 2,7067 |
|  | - інші території | га | 2,6639 |
| 2. | Прибудинкова територія | га | 1,0818 |
| 3. | Територія проектного кварталу (зона Г-1) | га | 1,9512 |
| 4. | Чисельність населення |  |  |
|  | - загальна чисельність у проектному будинку | осіб | 400 |
|  | - щільність у проектному кварталі | осіб/га | 205 |
| 5. | Кількість житлових будинків | шт. | 1 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа і транспорт |  |  |
|  | - довжина вулично-дорожньої мережі | п.м. | 934 |
|  | - автостоянки постійного зберігання автомобілів | маш. місць | 122 |
|  | - гостьові автостоянки | маш. місць | 26 |
| 5. | Інженерне забезпечення: |  |  |
|  | - водоспоживання | м3/добу | 152,47 |
|  | - водовідведення | м3/добу | 147,99 |
|  | - кількість сміття | т/рік | 184 |
|  | - витрати тепла | МВт | 1,058 |
|  | - газопостачання | млн.м3/рік | 0,332 |
|  | - електропостачання | кВт | 204 |

5. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Відповідно до Плану зонування території (зонінгу) м. Буча  Київської області територія, де проектом передбачено розміщення проектної забудови, відноситься до зони загальноміського центру Г-1.

Зона включає загальноміський центр з багатофункціональним використанням території. Зона призначена для розташування адміністративних, ділових, фінансових, торговельних, культурно-просвітницьких установ та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури.

Переважні види використання:

1. Адміністративні споруди, офіси, організації управління, приміщення архівів;

2. Будівлі змішаного використання - з житловим приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного використання;

3. окремі багатоквартирні житлові будинки, що існували на території зони на момент розроблення зонінгу;

4. окремі житлові будинки садибного типу, що існували на території зони на момент розроблення зонінгу;

5. отелі, центри обслуговування туристів;

6. банки, відділення банків;

7. юридичні установи;

8 відділення зв’язку, поштові відділення;

9. заклади культури та мистецтва;

10. музеї, виставкові зали, художні галереї;

11. культові споруди;

12. підприємства громадського харчування;

13. магазини, торговельні комплекси;

14. підприємства побутового обслуговування населення;

15. відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ;

16. парки, сквери, бульвари.

Супутні види використання:

1. установи освіти та виховання;

2. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

3. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

4. центри сімейної медицини, поліклініки;

5. аптеки, реабілітаційні центри;

6. кабінети лікарів, що займаються практикою;

7. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1. окремі багатоквартирні житлові будинки (за умови обов’язкового розроблення детального плану території);

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

3. розважальні центри;

4. громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92**.

Детальним планом території уточнюється перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання земельної ділянки в межах територіальної зони.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-1

| 1 | Вид об’єкта містобудування | Будівля змішаного використання – з житловими приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного використання |
| --- | --- | --- |
| 2 | Площа земельної ділянки | Для громадської забудови - згідно з ДБН 360-92** табл.. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та відповідно до профільних ДБН за типом об’єкту. Для багатоквартирної забудови: 5-поверхові будинки - з розрахунку 17,0 м /особу. |
| 3 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; Та згідно профільних ДБН за типом об’єкту. Для житлової багатоквартирної забудови: 20 м. - 5поверхів; |
| 4 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно профільних ДБН за типом об’єкту, але не більше 70%. |
| 5 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Для сельбищних територій щільність визначається згідно Генерального плану міста Буча, для багатоквартирної забудови: 5-ти - поверхової забудови - не більше 340 люд/га. |
| 6 | Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній визначаються відповідно до ДБН 360-92**п.3.14: від житлових вулиць - не менше 3м |
| 7 | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | - Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень (санітарно-захисні зони об’єктів інженерної інфраструктури); - Проектний план (санітарно-захисні зони об’єктів інженерної інфраструктури). |
| 8 | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з п. 3.37 та дод. 3.1 ДБН 360-92**, а також Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173) |
| 9 | Охоронні зони інженерних комунікацій | Згідно з дод. 8.1 ДБН 360-92** та інших нормативних документів |
| 10 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | При проектуванні нових будівель проводити топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування згідно з ДБН А.2.1-1-2014 |
| 11 | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Благоустрій територій згідно детального плану з урахуванням уточнених параметрів об’єкту при робочому проектуванні. |
| 12 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Організація під’їздів до будівель/споруд, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів, уточнення їх параметрів здійснюється згідно містобудівних розрахунків або під час подальшого проектування відповідно до вимог ДБН 360-92** п.п. 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 13 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Відповідно до вимог ДБН 360-92** табл. 3.2 |
| 14 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» |
| 13 | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 |

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ