Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 3,38 га, кварталу громадської забудови з розташуванням об’єкту майстерні по виготовленню і реставрації архітектурних виробів та детелей в межах вулиць Нове Шосе, Депутатська та Островського в м. Буча Київської області.

(Коригування).

Л2019/1

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Автор – архітектор							Ю.В. Чемерис

м. Буча - 2019 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 3,38 га, кварталу громадської забудови з розташуванням об’єкту майстерні по виготовленню і реставрації архітектурних виробів та детелей в межах вулиць Нове Шосе, Депутатська та Островського в м. Буча Київської області.

(Коригування).

Л2019/1

м. Буча - 2018 р

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.11.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарєва В.І. |  |
| №1035 від 23.06.2017р. | Свідоцтво про підвищення кваліфікації. |  |
| Л2019/1 – ЗТ. | Зміст тому . |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| Від 14.01.2019р. | - Лист замовлення. |  |
| №2643-49-VIІ від 29 листопада 2018р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| №959-33-VI від 12 грудня 2012р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| 2018р. | - Завдання на коригування ДПТ. |  |
| 2013р. | - Завдання на розробку ДПТ в м. Буча Київської області. |  |
|  | - Державний акт на право власності на земельної ділянки. |  |
| М 1:5000 | - Кадастровий план ділянки. |  |
| М 1:2000 | - Геодезична зйомка земельної ділянки з червоними лініями. |  |
| М 1:500 | - Топографо-геодезичне знімання. |  |
| М 1:2000 | - Схема розташування земельної ділянки авто мийки. |  |
|  | - Договір купівлі – продажу земельної ділянки. |  |
| №101746372 від 27.10.2017р. | - Витяг з державного реєстру речових прав. |  |
| №135690487 від 28.08.2018р. | - Витяг з державного реєстру речових прав. |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2019/1 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2019/1 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2019/1 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2019/1 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2019/1 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ДІЛЯНКИ. |  |
| Л2019/1 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2019/1 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2019/1 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2019/1 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2019/1 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2019/1 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2019/1 | - 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2019/1 ГП-1 | - Схема розташування території в планувальній структурі м. Буча. |  |
| - Л2019/1 ГП-2 | - План існуючого використання території. |  |
| - Л2019/1 ГП-3 | - Схема планувальних обмежень території. |  |
| - Л2019/1 ГП-4 | - Проектний план території та план червоних ліній. |  |
| - Л2019/1 ГП-5 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів території. |  |
| - Л2019/1 ГП-6 | - Креслення поперечних профілів вулиць. |  |
| - Л2019/1 ГП-7 | - Схема організації рельєфу території. |  |
| - Л2019/1 ГП-8 | - Схема інженерних мереж. |  |

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території, що розташований в межах вул. Депутатська, Нове Шосе, Островського в м. Буча Київської області, орієнтовною площею 3,38 га (В межах ДПТ), розроблений приватним підприємством ,,Ладопроект" на замовлення КП«Бучабудзамовник».

ДПТ виконано відповідно до Законів України «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території ».

Рішення в проекті приймались з врахуванням пропозицій генерального плану м. Буча, розробленого Українським Державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто».

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території даної ділнки. Детальний план території розроблено на геодезичній зйомці виконаній в 2012 р. СПД Руденко С.С.

Червоні лінії прилеглих вулиць Нове Шосе, Депутатської надані інститутом «Діпромісто» в 2013 році.

Червоні лінії другорядних вулиць міста Руденка та Ревуцького визначені розробником детального плану території ПП «Ладопроект» згідно діючих норм.

Коригування раніше розробленого і затвердженого ДПТ виконано згідно листа-замовлення КП «Бучабудзамовник» від 14.01.2019р., рішення Бучанської міської ради  №2643-49-VII від 29.11.2018р., завдання на корегування ДПТ та діючих будівельних норм.

Коригування ДПТ передбачає розміщення на віддаленій території автомийки з комплексом приміщень дорожнього сервісу за рахунок скорочення ділянки по виготовленню та реконструкції архітектурних деталей.

Інші рішення ДПТ залишаються незміннними.

При проектуванні обєктів на слідуючих стадіях габарити будівель, планувальні рішення ділянок можуть уточнюватись з урахуванням наданих вихідних даних і діючих ДБН.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка знаходиться на акумулятивно-денудаційній субгоризонтальній моренно-зандровій рівнині, в межах Ірпінсько-Тарасівської морфоструктури третього порядку. За морфографічними ознаками являє собою частину похилої поверхні з вираженим передуванням вигнутих та вигнутих мікроформ та характерною водно-льодовиковою морфоскульптурою.

В даний час на виділеній під ДПТ ділянці знаходяться АЗС, ветлікарня та ГРП. Інша територія вільна від забудови та інженерних мереж.

За природними умовами проектована територія відноситься до Київського Полісся.

Форма рельєфу акумулятивна, проста, змінена ерозійним впливом тимчасових водотоків. Поверхня рівна з загальним похилом на південь. Абсолютні відмітки змінюються в межах ділянки від 158,6 до 153,6 .

Найвища точка знаходиться в північній частині ділянки.

Загальний орографічний план визначений особливостями літодинамічних процесів - седименто - та діагенезу, простиланням мікроформ рельєфу, їх морфологією та гіпсометричним положенням.

За геоморфологічними факторами категорія складності проектованої території - перша (додат. Ж ДБН А.2.1 -1 -2008).

Постійні водотоки поблизу ділянки відсутні.

Згідно будівельно-кліматичного районування ділянка розташована в підрайоні II В (СНІП 2.01.01-82).

Найбільш наглядний прояв неотектонічної активності спостерігається в зв'язку з землетрусами. За сейсмічними властивостями категорія ґрунту - друга (табл.1.1 ДБН В. 1.1 -12, 2006). Сейсмічність району - 5 балів (карта ЗСР 2004-А дод.БДБНВ. 1.1 -12,2006, сторін.56).

2.2. Клімат

Місто Буча і прилегла до нього територія характеризуються м'яким, помірно-континентальним кліматом.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєве.

Максимальна глибина промерзання ґрунту - 1,20 см.

Середня тривалість без морозного періоду - 180 днів. Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва).

Таблиця. Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

| Метеостанція |  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немішаєве |  | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Середня з найбільших декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 29 см.

Таблиця.  Вологість повітря:

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Таблиця.  Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанції Немішаєве::

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | Пн-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія м. Буча входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 310 - 50° не дозволяється.

2.3. Ґрунти

За агрогрунтовим районуванням України територія м. Буча входить до Житомирсько-Коростенського агрогрунтового району.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.

2.4. Геологічна будова

У геологічній будові території беруть участь четвертинні алювіальні відклади. З поверхні майданчик вкритий грунто-рослинним шаром.

Ґрунти розділені на інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):

ІГЕ 1	Грунтово-рослинний шар – супісок.

ІГЕ 2	Пісок буровато жовтий, вологий.

ІГЕ 3	Суглинок буровато – жовтий мякопластичний.

ІГЕ 4	Пісок темно-жовтий малої вологості.

ІГЕ 5	Пісок світло-сірий насичений водою.

2.5. Гідрологія

Гідрогеологічні умови:

Підземна вода залягає глибше 10 м.

Граничні умови - третього роду, за ступенем впливу на фільтрацію- напівобмежені. Ділянка є непідтоплювана. Коефіцієнт фільтрації ІГЕ№2- 0,9м\добу. За гідрогеологічними факторами - перша категорія складності.

Інженерно-геологічні процеси

Несприятливі сучасні геодинамічні фактори не спостерігаються.

2.6. Рослинність

Рослинність – декоративні та фруктові дерева відсутні. Трав’яниста рослинність присутня.

2.7. Планувальні обмеження

Проектом визначились наступні планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку:

1. Санітарний відступ від червоних ліній прилеглих вулиць 6 м.

2. Відступ від садибних будинків сусідніх ділянок.

3. Відступ від АЗС.

2.8. Інженерно-будівельна оцінка території

Виходячи з комплексної оцінки території (табл. 9.1 ДБН 360-92**) територія сприятлива для будівництва нежитлових об’єктів і потребує не складних витрат для проведення заходів з інженерної підготовки.

Прогноз зміни умов.

Пошуковим прогнозом визначається можливість поверхневого зволоження. Під час будівництва в результаті порушення природної будови ґрунтів, сформується смуга підвищеної проникливості, що сприятиме концентрації гравітаційної вологи. При цьому на контакті порушеного та природного ґрунту виникне зона капілярного насичення. Забудова ділянки приведе до часткової зміни його структури, в тому числі скоротить активну площу фільтрації і, як наслідок, встановиться азональний режим.

Нормативним прогнозом передбачається зменшення первинної міжгранулярно-агрегатної пористості несучих елементів під навантаженням, після зведення будинків. При відсутності динамічної дії консолідація буде рівномірною у часі та по площі і пружна деформація не приведе до зруйнування природної будови ґрунтової системи. Основна частина осадки відбудеться в будівельний період, решта - на початку експлуатації. Далі будуть впливати постійні (періодичні, систематичні, епізодичні) фактори, що мають дискретний характер.

Час розвитку інженерно-гідрогеологічного процесу, безпечного для ділянки та інженерно-геологічного, що виникає в результаті техногенних факторів, сумірний з часом експлуатації.

Загалом будівництво незначно вплине на геологічне середовище.

При проектуванні об’єктів на послідуючих стадіях геологічні  характеристики повинні уточнюватись.

Інженерно-геологічне районування.

Приведення всієї площі до однієї інженерно-геологічної ділянки зумовлене обмеженими розмірами об'єкту геотехнічного вивчення, загальними генетичними типами відкладів і встановленою статистичною подібністю класифікаційних номенклатурних параметрів фізико-механічних властивостей.

На основі типізації ознак, які відображають стан ґрунтового масиву, з урахуванням прогнозу, ділянка являє собою єдину природно-техногенну систему.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Загальна площа території ділянки розробки ДПТ   3,38 га. Ділянка має видовжену форму прямокутника.

Територія для розробки детального плану території (надалі ДПТ) знаходиться в північно-західній частині м. Буча, де передбачені наступні межі:

- Північна частина території межує з вул. Нове Шосе.

- Західна частина межує з вул. Депутатською.

- Східна частини межує з садибною забудовою.

- Південна частина межує з вулицею Островського.

Територія розробки ДПТ кварталу площею 3,38 га частково забудована спорудами ветлікарні, АЗС, ГРП.  Релєф має спокійний уклін на південь.

На вказаній території проходять інженерні мережі: газу середнього тиску, мережі телефонної каналізації, водопроводу, ЛЕП.

Ділянка межує з  садибною забудовою і відповідає умовам розміщення об’єктів громадського призначення (торгівля, побут, офіси, творчі майстерні).

В зв’язку з діючими будівельними нормами та санітарними зонами від ветлікарні та Газової АЗС останні підлягають  на перспективу перепрофілюванню.

При візуальному обстеженні АГЗС було виявлено, що паливні резервуари – наземні і тому, згідно ДБН В.2.5-10-2001п.8,148, мінімальна вістань до будівель (житлових, громадських, виробничих) при загальній місткості резервуарів від 50 до 100м3 – 80 м. Проектом запропоновано не перспективу зміну наземних паливних резервуарів на підземні, що скоротить мінімальну відстань до будівель до 40 м.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації виділеної під забудову ділянки, характеристики житлової забудови, яка склалась навколо ділянки, стану існуючих капітальних споруд, класифікації прилеглих вулиць і доріг міста розроблені основні принципи планування та забудови території а саме:

- Забезпечити виразну забудову прилеглої  вулиці Депутатської .

- Створити виразний об’ємно-планувальний комплекс забудови.

- Створити :

- Зону проїздів, під’їздів, пішохідних доріжок.

- Зону автостоянок постійного та тимчасового зберігання.

- Зону зелених насаджень та елементів благоустрою для відпочинку.

Систему зелених насаджень фармувати зеленими насадженнями загального користування (газонами), пішохідними алеями, де розміщуються майданчики відпочинку населення.

Вулично-дорожню мережу в проекті прийнято згідно рішень генерального плану і представлено житловими вулицями, що примикають до ділянки і перетинають ділянку.

Всі будівлі, які пропонується розмістити на території проектуємої ділянки головними фасадами зорієнтовані до вул. Депутатської.

З боку вулиці Депутатської пропонується влаштування основних під’їздів до об’єктів громадського призначення автомийки, а також тимчасових автостоянок.

Між садибною забудовою та проектуємим громадським комплексом передбачається влаштування транспортного проїзду шириною 6м.

Планувальна схема організації забудови ділянки враховує також планувальні обмеження від існуючих будівель та споруд.

При подальшому проектуванні об’єктів забудови їх розміщення, поверховість, габаритні розміри можуть уточнюватись залежно від їх призначення та технологій.

На виділеній та скороченій ділянці під розміщення творчих майстерень по виготовленню та реставрації архітектурних деталей передбачається розміщення будівлі майстерень, допоміжної споруди та автостоянки. Передбачається влаштування огорожі навколо ділянки.

На території автомийки з комплексом приміщень дорожнього сервісу розміщуються: автомийка, будівля дорожнього сервісу, інженерний блок та система проїздів автомашин. Територія з 3 сторін огороджується декоративною прозорою огорожею.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

Виходячи з містобудівної ситуації, яка склалась навколо ділянки розробки детального плану території, планувальних обмежень ділянки, схеми та категорії прилеглих вулиць, санітарного стану ділянки остання запропонована детальним планом території під забудову об’єктами громадського призначення  (торгівлі, побутове обслуговування, офіси, творчі майстерні, заклади адміністративного обслуговування населення міста та автомийки з комплексом приміщень дорожнього сервісу.

Для забезпечення комплексності забудови, архітектурної виразності і стильової єдності, комплексу запропонована павільйонна забудова  об’єднаних в єдиний комплекс, споруд.

Поверховість окремих блоків приймається 2-3 поверхи. Габаритні розміри павільйонів можуть змінюватись згідно завданнів на проектування та відповідних технологій. Згідно завдання на проектування  та технологічних вимог будуть прийматися внутрішні планувальні схеми споруд при подальшому  проектуванні.

В цілому основне призначення забудови ділянки це створення сучасного ділового центру по обслуговуванню як міста Буча так і інших населених пунктів Київської області. Цьому сприяють і містобудівне розташування ділянки та наявність транспортних магістралей

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Творчі майстерні по виготовленню та реставрації архітектурних деталей.

Складовою частиною комплексу, який розміщується на ділянці розробки детального плану території  є споруди творчих майстерень по виготовленню та реставрації архітектурних деталей. До складу об’єкту за бажанням замовника входять дві споруди: будівля творчих майстерень та допоміжна споруда. Інженерні споруди будуть розміщенні на виділеній території згідно наданих ТУ.

Територія об’єкту огороджується декоративною прозорою огорожею. Основний вхід та вїзд на територію ділянки, автостоянка передбачені з боку вулиці Депутатської. Поверховість будівель прийнята 1-2 поверхи. Передбачається комплексний благоустрій ділянки забудови та прилеглої території. Приймаючи до уваги безвредність творчих майстерень санітарна відстань до житлової забудови не нормується.

Автомийка.

Автомийка з відкритих боксів включає в себе крім боксів: інженерний блок, побутовий блок (диспетчерську), очисні споруди, автостоянку, систему проїздів тощо. Ділянка огороджена з трьох сторін декоративною прозорою огорожею. Транспортний під’їзд передбачається з вул. Депутатської

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Планувальна структура вуличної мережі детального плану в межах вулиць забезпечує:

- зручні зв’язки запроектованих кварталів з існуючими вулицями та зовнішніми транспортними магістралями;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН Б.2.4-1-94.

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю встановлені згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом забудови, розміщенням інженерних мереж, зеленими насадженнями.

Розміщення технічних засобів організації дорожнього руху виконується згідно з ГОСТ 23457-86.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям розроблена у відповідності з вимогами ГОСТ 218-03450778.092-2002, ДБН В.2.2-5.2001; ДСТУ 2587-97;         ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулицям міста двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світильниками згідно СНиП 41-4-79

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерне підготовлення території для розміщення детального плану в межах вулиць Депутатська, Нове шосе, Островського  в місті Буча виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва і включає схему інженерного підготовлення, що розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з врахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Проектом передбачене креслення «Схема організації рельєфу» , що розроблена в М 1:1000 за матеріалами топографічного знімання.

Схема передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- збереження території від підтоплення.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води лотками по вулицям на прилеглий рельєф.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керуючись діючими будівельними нормами, технологічними, санітарними, екологічними та протипожежними вимогами проектуємі будівлі та споруди забудови ділянки забезпечуються  повним комплексом інженерного обслуговування:

Водопостачання – централізоване від мереж міста.

Каналізування - централізоване від мереж міста.

Опалення – від власних топкових на газу або електроопалення.

Електропостачання - централізоване від мереж міста.

Газопостачання - централізоване від мереж міста.

Телефонізація - централізоване від мереж міста.

Радіофікація - централізоване від мереж міста.

Пожежна сигналізація – власне на кожний об’єкт.

Пожежегасіння зовнішнє – від пожежних гідрантів на закільцьованих інженерних мережах.

Крім того передбачається зовнішнє освітлення території та прилеглих вулиць.

Водопостачання.

Зовнішні мережі існуючого водопроводу прокладено по вул. Депутатській. Проектом передбачено кільцювання водопроводу. Усі запроектовані будівлі підключити до існуючого водопроводу по вулиці Депутатській.

Каналізація.

Існуючі мережі каналізації прокладено по вул. Депутатській. Усі запроектовані будівлі підключити до існуючої мережі каналізації.

Керуючись діючими будівельними нормами на території авто мийки з комплексом приміщень дорожнього сервісу передбачаються штучні очисні споруди, маслоуловлювачі з послідуючим скидом очищеної води в міську каналізацію.

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю

Детального плану передбачається встановлення малих архітектурних форм, опорядження території та її благоустрій, озеленення вулиць та їх освітлення, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаних майданчиках.

Комплексний благоустрій території включає в себе слідуючий перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів та влаштування автостоянок з твердим покриттям.

2. Систему пішохідних доріжок.

3. Розташування майданчиків різного призначення.

4. Озеленення території.

5. Розташування малих архітектурних форм.

6. Зовнішнє освітлення території.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

влаштування понижених бордюрів на шляхах руху.

Озеленння

Для придання більш привабливого стану території за вимогами екологічних та санітарно-гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять:

- посадка кущів;

- влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами;

- влаштування квітників;

- збереження існуючих зелених насаджень;

- влаштування покриття із плитки ФЕМ перед входами.

Влаштування газону із травосуміші звичайного типу:

- райграс пасовищний	- 40 %;

- вівсяниця червона	- 30 %;

- польовиця звичайна	- 30 %.

Для виконання озеленювальних робіт найкращий час – весна, після розмерзання ґрунту до початку розпускання листя. Але в зв’язку з коротким весняним періодом, частину посадочних робіт можливо виконати восени – з початком масового листопаду до настання морозного періоду.

Влаштування газонів проводиться після закінчення будівництва і проведення вертикального планування, яке передбачає підсипку ґрунту до відмітки корита під рослинний грунт.

Догляд за зеленими насадженнями протягом першого року до передачі їх в експлуатацію виконується будівельною організацією.

Нормальне приживання і добре розвинення висаджених рослин забезпечується своєчасним і регулярним виконанням робіт по догляду: розпушуванням ґрунту, знищенням бур’яну, внесенням добрива, полив, захист від механічних ушкоджень, шкідників, хвороб, заходи по збереженню рослин при зміні рельєфу та т.п. (див. „Справ очник по зеленому строительству” Розд.ІІІ).

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

З метою забезпечення необхідного санітарного стану ділянки розробки детального плану території передбачаються комплекс заходів, а саме:

- Збереження рослинного шару землі при виконанні планувальних робіт і використання його при благоустрою території.

- Влаштування проїжджих частин транспорту з асфальтобетонну.

- Мощення пішохідних тротуарів, майданчиків декоративними бетонними елементами.

- Комплексне озеленення території будівель та прилеглих вулиць.

- Організація поверхневого водоскиду з території ділянки.

- Освітлення як території будівель та і прилеглих вулиць.

- Організований збір і вивіз сміття.

- Влаштування мереж каналізації та водопостачання.

- Влаштування поливального водопроводу.

- Розміщення мелих архітектурних форм за призначенням.

- Розміщення декоративних елементів благоустрою.

- Максимальне використання електроопалення об’єктів.

- Влаштування очисних споруд на автомийці та інших об’єктах за технологічною необхідністю.

.