Товариство з обмеженою відповідальністю

«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»

Кваліфікаційний сертифікат Перегон О. С. Серія АА №001645 від 21.06.2013р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ,

ОРІЄНТОВНОЮ ПЛОЩЕЮ 1,5 ГА

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ШЕВЧЕНКО, ЯСНОПОЛЯНСЬКА ТА ІСНУЮЧОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

В М. БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИХІДНІ ДАНІ, ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, КРЕСЛЕННЯ

Директор ТОВ «Центр АПЛД»					Ю. В. Коваленко

Головний архітектор проекту	О. С. Перегон

Вишгород-2019

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту			                               О.С. Перегон

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Відділ, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно планувальний | Головний архітектор | О.С. Перегон |  |
| Архітектурно планувальний | Головний спеціаліст | О.В. Яроцький |  |
| Архітектурно планувальний | Головний спеціаліст | Т.С. Крило |  |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Назва | Стор. |

|  | Титульний аркуш | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
|  | Авторський колектив | 2 |
| Серія АА №001645 від 21.06.2013р. | Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, виданий Перегон Ользі Сергіївні | 3 |
|  | Зміст | 4 |
|  | І. ВИХІДНІ ДАНІ | 6 |
| № 2646-49-VII від 29.11.2018р. | Рішення Бучанської міської ради «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,5 га для розміщення медичних об’єктів в межах вулиць Шевченко, Яснополянська та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області» | 7 |
|  | Завдання на розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,5 га для розміщення медичних об’єктів в межах вулиць Шевченко, Яснополянська та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області | 8 |
| б/н від 10.12.2018р. | - Викопіювання з опорного плану міста Буча | 9 |
|  | - ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 10 |
|  | ВСТУП | 11 |
|  | 1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ | 12 |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території | 12 |
|  | 1.2. Характеристика природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов | 12 |
|  | 2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ | 17 |
|  | 2.1. Архітектурно-планувальне рішення | 17 |
|  | 2.2. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування | 17 |
|  | 2.3. Організація руху транспорту та пішоходів | 18 |
|  | 2.4. Інженерне підготовлення та інженерний захист території | 18 |
|  | 2.5. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища | 19 |
|  | 3. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 20 |
|  | 4. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ | 21 |
|  | 5. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | 21 |
|  | - ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: | 24 |
| Договір № 07-02-1 від 07.02.2019р.-ГМ1 | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М1:10000 |  |
| Договір № 07-02-1 від 07.02.2019р.-ГМ2 | План існуючого використання території М1:500 |  |
| Договір № 07-02-1 від 07.02.2019р.-ГМ3 | Опорний план поєднаний зі Схемою планувальних обмежень М1:500 |  |
| Договір № 07-02-1 від 07.02.2019р.-ГМ4 | - Проектний план поєднаний з Планом червоних ліній М1:500 |  |
| Договір № 07-02-1 від 07.02.2019р.-ГМ5 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів поєднана зі Схемою інженерної підготовки території та вертикального планування М1:1000 |  |
| Договір № 07-02-1 від 07.02.2019р.-ГМ6 | - Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:1000 |  |

І. ВИХІДНІ ДАНІ

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП

Детальний план території розроблено з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Державним підприємством Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.В. Білоконя у 2012р. розроблено генеральний план м. Буча.

Детальний план території орієнтовною площею 1,5 га для розміщення медичних об’єктів в межах вулиць Шевченко, Яснополянська та існуючої житлової забудови в м.Буча Київської області розроблено ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:

- Рішення Бучанської міської ради «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,5 га для розміщення медичних об’єктів в межах вулиць Шевченко, Яснополянська та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області» № 2646-49-VII від 29.11.2018року.;

- завдання на проектування;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань;

- натурних обстежень.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

- Під час проектування враховано вимоги:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

1.1. Містобудівна оцінка території

Межа розробки детального плану з прилеглими територіями приблизною площею 1,7544га знаходиться у центральній частині міста Буча, Ж-1( зона садибної забудови), відповідно плану зонування території міста Буча. Допустимі види використання у цій зоні: підприємства побутового обслуговування.

Земельна ділянка має прямокутну форму.  Видовженість ділянки з півночі на південь - близько 142 метри, а з заходу на схід  - 124 метри. Рельєф ділянки рівнинний з невеликим ухилом на схід, абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 135.00 – 139.00 м. На даний час на земельній ділянці присутні будівлі і споруди, на території проходять інженерні мережі.

Межа території проектування встановлена згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку  і викопіюванням з опорного плану міста Буча.

Транспортні зв’язки зі столицею м. Києвом та іншими населеними пунктами здійснюється по автодорозі міжнародного  значення Київ-Ковель-Ягодин (М07).

З усіх сторін ділянка межує з територією житлової садибної забудови.

Через територію, що проектується проходить лінія електропередачі 0,4кВ.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

На території проектування присутні окремі дерева листяних порід.

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:

- охоронна зона ЛЕП 0,4кВ – 2м.

1.2. Характеристика природнокліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

За фізико-географічним зонуванням територія, що проектується, розташована в підзоні ІІ-В1 (Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими містобудівними умовами.

Клімат району помірно-континентальний з помірно жарким літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6,8°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця - січня -5,9°С, а найтеплішого +19,1°С(таблиця 1). Найнижча абсолютна температура -36°С і максимальна +39°С вказують на можливі випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими.

Середньорічна кількість опадів становить 602 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року.

Середні дати переходу середньодобової температури повітря через 0°С (початок весни - кінець осені), через 5°С (початок і кінець вегетаційного періоду), через 10°С (період активної вегетації) та через 15°С (початок і кінець літа) наведені в таблиці 2.

Таблиця 1

| Характеристика | Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | -5,8 | -4,9 | -0,2 | 7,7 | 14,8 | 17,9 | 19,6 | 18,6 | 13,9 | 7,6 | 1,4 | -3,2 | 7,3 |
| Абсолютний максимум | П,1 | 17,3 | 22,4 | 29,1 | 33,1 | 35,0 | 39,4 | 39,3 | 33,6 | 27,9 | 23,2 | 13,4 | 39,4 |
| Абсолютний мінімум | -31,1 | -32,2 | -24,9 | -10,4 | -2,4 | 2,4 | 5,8 | 3,3 | -2,9 | -17,8 | -21,9 | -3,0 | -36 |

Таблиця 2

| Дата | Температура, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Початку | 22.ІІ | 20.ІІ | 04.ІУ | 22.ІУ | 14.ІУ |
| Кінця | 01.1 | 21.XI | 28.Х | 08.Х | 13.ІХ |

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів.

Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останні - у кінці другої декади квітня. Тривалість безморозного періоду в днях становить: середня - 180, найменша - 146, найбільша - 215.

Дати першого і останнього заморозків та тривалість безморозного періоду наведено в таблиці 3.

Строки з’явлення та сходження снігового покриву в значній мірі залежать від погодних умов і з року в рік можуть дуже варіювати та відрізнятися від середніх багаторічних величин.

Стійкий сніговий покрив в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. Середнє число днів зі сніговим покривом становить 102.

Таблиця 3

| Дата заморозків |  |  |  |  |  | Тривалість без морозного |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Останнього |  |  | Першого |  |  | періоду, дні |  |  |
| середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |
| 18. IV | 22.111 | 22. V | 16.Х | 20.ІХ | 12.ХІ | 180 | 146 | 215 |

Дати з’явлення та сходження снігового покриву, утворення і руйнування стійкого снігового покриву наведено в таблиці 4.

Відсутність стійкого снігового покриву в окремі зими пояснюється тривалими та інтенсивними відлигами.

Перший сніговий покрив зазвичай невеликий за висотою, але з установленням стійкого покриву висота його починає повільно збільшуватись. У кінці листопада висота снігового покриву складає в середньому 2 см, у кінці грудня досягає 8 см, січні - 15 см, лютому - 20 см. Взимку 1939-40 рр. у другій половині лютого спостерігалась найбільша висота снігового покриву - 75 см. Середня багаторічна висота з найбільших декадних висот снігового покриву за зиму складає 8 см.

З третьої декади лютого висота снігового покриву повільно знижується.

У першій декаді квітня сніг інтенсивно тане і на кінець декади він залишається менше, ніж на 50% території.

Таблиця 4

| Кількість днів із сніговим покривом | Дата з’явлення снігового покриву |  |  | Дата утворення стійкого снігового покриву |  |  | Дата руйнування стійкого снігового покриву |  |  | Дата сходження снігового покриву |  |  | % зим з відсутністю стійкого снігового покриву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |  |
| 102 | 14.ХІ | 27.ІХ | 01.І | 22.ХІІ | 31.Х | – | 09.ІІІ | – | 01.ІV | 30.ІІІ | 28.ІІ | 28.ІV | 1 |

Щільність снігового покриву багато в чому залежить від режиму погоди і змінюється від 250 до 480 гк/км3. Запас води в сніговому покриві протягом холодного періоду змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи максимуму на початок весняного танення. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм.

Середня місячна та річна вологість повітря наведені в таблиці 6. Абсолютна середньорічна вологість повітря складає 8,8 мб, відносна - 76%, дефіцит насиченості - 4,2 мб.

Середня багаторічна кількість опадів становить 657 мм. Середньомісячні та екстремальні величини кількості опадів наведені в таблиці 6.

Близько 65% річної суми опадів випадає в теплий період року (квітень-жовтень).

Таблиця 5

| Характеристика | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Абсолютна вологість, мб | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 7,3 | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 15,0 | 11,7 | 8,3 | 6,3 | 4,7 | 8,8 |
| Відносна вологість, % | 86 | 84 | 80 | 68 | 63 | 64 | 66 | 69 | 73 | 80 | 86 | 88 | 76 |

Таблиця 6

| Характеристика | Кількість опадів, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 44 | 42 | 43 | 50 | 57 | 75 | 81 | 68 | 50 | 45 | 53 | 49 | 657 |
| Мінімальна | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 396 |
| Максимальна | 151 | 124 | 100 | 154 | 152 | 251 | 210 | 232 | 159 | 154 | 141 | 116 | 995 |

Суми опадів за вегетаційний період (ІV-Х), забезпеченість 50,75 та 95% (мм) наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

| Норма | Забезпеченість, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 95 |
| 426 | 417 | 350 | 268 |

Розподіл опадів за місяцями в середні за водністю роки проводився за середньобагаторічним розподілом, а в маловодні – відповідно до розподілу опадів у засушливі роки.

Місячні величини опадів за вегетаційний період (мм) наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

| р,% | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | За період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 49 | 57 | 73 | 76 | 66 | 49 | 47 | 417 |
| 75 | 22 | 64 | 77 | 70 | 61 | 27 | 29 | 350 |
| 95 | 16 | 48 | 58 | 52 | 46 | 20 | 28 | 268 |

У річному ході добового максимуму чітко простежується збільшення опадів у літній сезон внаслідок переважання в цей час зливових опадів. Середній добовий максимум опадів складає 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий максимум опадів в інші сезони року. У червні добовий максимум опадів досягав 83 мм (15.06.1932 р.), липні - 103 мм (20.07.1902 р.), серпні -74 мм (24.08.1968 р.).

Середня та максимальна добова кількість опадів за багаторічний період наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

| Характеристика | Добова кількість опадів, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 4,3 |
| Середня з максимальною | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 25 | 23 | 18 | 14 | 16 | 12 | 42 |
| Максимальна | 32 | 42 | 43 | 42 | 79 | 83 | 103 | 74 | 100 | 50 | 49 | 41 | 103 |

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігаються взимку. Але взимку при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. У цей період переважають малої інтенсивності облогові та опади у вигляді мряки затяжного характеру. В окремі роки тривалість опадів щомісячно може перевищувати 300 годин.

Середня та максимальна тривалість опадів наведені в таблиці 10.

Таблиця 10

| Характеристика | Тривалість опадів, години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 171 | 147 | 128 | 73 | 52 | 39 | 45 | 44 | 47 | 69 | 132 | 179 | 1126 |
| Максимальна | 340 | 305 | 246 | 137 | 115 | 111 | 94 | 100 | 141 | 160 | 252 | 305 | 1539 |

На території, що розглядається, переважають вітри західного та північно-західного напрямків.

Повторюваність напрямків вітру (%) наведено в таблиці 11, а рози вітрів - на графічних матеріалах.

У теплий період року переважають вітри північно-західних румбів, у холодний - західних та південно-східних. Середньомісячна та річна швидкості вітру різної ймовірності перевищення - у таблицях 12-13.

Під час переміщення атмосферних фронтів швидкість вітру може збільшуватись до ЗО м/с. Така швидкість вітру була зафіксована 28 жовтня 1969 року.

Таблиця 11

| Північ | Північнийсхід | Схід | Південний схід | Південь | Південнийзахід | 3захід | Північний захід | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 16 | 17 | 11 |
| За період відкритого русла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 15 | 19 | 5 |

Таблиця 12

| Характеристика | Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Швидкість вітру, м/с | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |

Таблиця 13

|  | Швидкість вітру (м/с), можливі один раз за: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рік | 5 років | 10 років | 15 років | 20 років |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |

В геоморфологічному відношенні територія, що проектується, розміщується у Дніпровсько-Донецькій западині, у межах якої кристалічний докембрійський фундамент залягає на значних глибинах (до 100 – 550 м).

Осадовий чохол Дніпровсько-Донецькій западини докембрійські кристалічні западини складаються переважно з нижньоархейських гранітів і гнейсів. Поверхня щита частково вкрита товщею кайнозойських відкладів третинної та четвертинної систем.

Тип рельєфу денудаційно-акумулятивний, що характеризується поширенням в межах моренної, слабо хвилястої рівнини верхньочетвертинного віку. На ділянках поширення цього типу рельєфу льодовикові відкладення залягають безпосередньо під сучасним ґрунтом. При цьому покривні надморенні геологічні утворення відсутні, що пов’язується з активними процесами комплексної денудації на даних ділянках територій у верхньочетвертинний період їх розвитку.

В геотектонічному відношенні територія, що проектується, знаходиться, в основному, в межах Дніпровсько-Донецької западини, в геологічній будові якої приймають участь відкладення палеогенової, неогенової та четвертинної систем значної потужності.

Підземні водоносні горизонти відносяться до Дніпровського артезіанського басейну. За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти - до захищених та умовно захищених.

Основний водоносний горизонт - бучацький. Глибина залягання водоносного горизонту від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 5.0 до 20 м3/год. Вода з підвищеним вмістом заліза.

Ґрунтові води прісні (сухий залишок 0,36-0,67 г/дмі), слабо лужні (рН 4,5-6,9), жорсткі (5,8-8,4 мг/ек в дмі), гідрокарбонатно-натрієві, рідко гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві. Вміст закислого заліза від 0,25 до 2,6 мг/дмі.

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

2.1. Архітектурно-планувальне рішення

Проектом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись, запропоновано їх трасування з урахуванням існуючих умов і нормативних вимог, запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії.

В межах детального плану території передбачається розміщення центру медичного туризму. Детальний план території уточнює положення Генерального плану міста Буча в частині планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції та параметрів забудови.

Відповідно до рішень Генерального плану міста Буча, та з урахуванням положень Плану зонування території (зонінгу) м. Буча Київської області, в межах території, що проектується передбачається розвиток, здебільшого, житлової та громадської забудови, в тому числі.

Планувальна структура підпорядкована існуючій містобудівній ситуації; враховує існуючу житлову та громадську забудову в межах території проектування та на суміжних територіях; рельєф ділянки та планувальні обмеження, що діють на території проектування.

Основними завданнями планувальної організації території є:

- створення впорядкованої функціонально-планувальної організації території;

- дотримання чіткого функціонального зонування території кварталів;

- створення виразної об’ємно-просторової композиції забудови вздовж

вулиці Шевченка;

- розвиток транспортної інфраструктури.

Проектні рішення детального плану території спрямовані на формування нових елементів громадської забудови та  поліпшення соціального обслуговування та організації зручних транспортних зв’язків.

2.2.  Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

Територія міста за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну, виробничу в т. ч. зовнішнього транспорту, і ландшафтно-рекреаційну зони.

До сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у т.ч. навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва й місця загального користування.

Територія, що проектується відноситься до сельбищної зони міста Буча.

Детальним планом території передбачено розміщення центру медичного туризму, місць для паркування автомобілів.

2.3. Організація руху транспорту та пішоходів

Планувальну структуру вуличної мережі запроектовано у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з урахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку, яка забезпечує:

- зручні зв'язки;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Мережа вулиць житлового кварталу в основному з перехрестями під прямим кутом. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 6м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги прийнята 3м. Категорія вулиць призначена відповідно ДБН Б.2.2-2018 як житлові вулиці місцевого значення. Розрахункова швидкість руху транспорту по вулицях прийнята 40км/год.

Рух транспортних  засобів по вулицях регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

Дорожні знаки установлюються на зеленій зоні вулиць на відстані 0.6 м від бордюру до краю дорожнього знаку і на висоті 2-3 м.

Рух пішоходів поєднується з рухом автомобільного транспорту в межах проїзної частини.

- Основні параметри плану, поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийнято згідно з рекомендаціями ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» і наданих в існуючій містобудівній документації.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на проїздах передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення проїздів виконується згідно з вимогами ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння проїздів у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

По вулиці Шевченка с. Буча проходить міжміське маршрутне таксі з зупинками через 400-600м. Зупинки громадського транспорту розміщені біля місць основного тяжіння та для обслуговування сельбищних зон.

2.4. Інженерне підготовлення та інженерний захист території

Територія проектування знаходиться в м. Буча Київської області

Рельєф ділянки, що проектується, має незначний ухил з заходу на  схід. Абсолютні відмітки змінюються в межах від 135.00 м до 139.00 м в Балтійській системі висот.

Територія проектування знаходиться в кварталі житлової забудови в м. Буча.

Проектний план розроблений на матеріалах інженерно-топографічного плану М 1:500.

Система координат - 1963 року, система висот – Балтійська, суцільні горизонталі проведені через 0.5 м.

Заходи з інженерного підготовлення території проектування  здійснюються з  метою підготовлення території для розміщення центру медичного туризму в межах вулиць Шевченка і Яснополянської. в місті Буча Київської області і включає схему інженерного підготовлення території та вертикального планування.

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального плану виконано на основі креслення «Проектний план» та на топографічній основі М 1:500.

При проектуванні за основу взято відмітки існуючого рельєфу, існуючого асфальтобетонного покриття, існуючих будівель та споруд. Мета інженерного підготовлення території – це підготовка її до використання за призначенням.

Схема розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу, дорожнього покриття та мінімального перетворення місцевості враховуючи інженерні та архітектурно-планувальні вимоги.

Схемою передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на проїздах;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;

- забезпечення видимості в плані і профілі.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за функціональним призначенням.

Мінімальні поздовжні ухили на перспективній ділянці забудови прийнято 5‰, максимальні 26‰, що враховують вимоги ДБН В.2.3-5-2018. Поздовжні ухили проїздів на ділянці забудови, які б перевищили нормативні, відсутні.

Поперечні ухили проїздів прийнято 20‰.

Конструкція проїзної частини передбачається асфальтобетонним покриттям.

Відведення поверхневих вод проїздів передбачається в існуючу закриту дощову каналізаційну мережу м. Буча

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерного підготовлення території:

- відведення поверхневих стічних вод з проїздів;

- відновлення рослинного покриву.

Заборонні дії щодо інженерного підготовлення

Під час проведення робіт з інженерного підготовлення території передбачаються наступні заходи:

- заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів чи проекту рекультивації;

- заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ.

2.5. Містобудівні заходи щодо поліпшення  стану навколишнього середовища

На території, що проектується, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища.

Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву та ґрунтових вод незначний та знаходиться в межах нормативу.

Основним джерелом шуму та забруднення повітряного басейну є вулична мережа. Проте враховуючи кількість та середню швидкість автотранспорту забруднення повітря та рівень шуму не перевищує нормативні показники.

Для покращення санітарно-гігієнічних характеристик стану навколишнього природного середовища проектом пропонується озеленення території  доріг та влаштування твердого покриття вулиць.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

- централізована система каналізування забудови;

- Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення та впорядкування зелених насаджень;

- Заходи, що покращують стан водного басейну:

- каналізування – централізоване;

- закрита система дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди.

На території, що підлягає забудові, необхідно зняти родючий шар землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

3. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

Аналіз ділянки показує можливість реалізації намірів замовника та достатність земельних ресурсів для будівництва житлового будинку та споруд, об’єктів інженерного забезпечення, тощо.

Проектом передбачається:

- водопостачання – централізовано, від водоводів міста;

- каналізування – централізовано, з відведенням стічних вод на очисні споруди сміста;

- газопостачання природним газом від існуючих мереж газопостачання;

- гаряче водопостачання та опалення  від автономних генераторів тепла;

- підключення до існуючих мереж електропостачання.

Для пожежної безпеки центру медичного туризму проектом передбачається використання існуючого пожежного депо на 3 автомобілі, що розташоване по вулиці Пушкіна.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймаються згідно ДБН В.2.5-74 2013, табл. 4, і складають 15,0 л/с на одну пожежу.

Необхідні потреби води на зовнішнє пожежогасіння забезпечуються кільцевими водопровідними мережами місті Буча.

4. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Назва | Одиниця виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах проекту, всього | га | 1,7544 |
|  | в тому числі, територія, що забудовується: | га | 0,1199 |
|  | - територія під будівлями і спорудами | га | 0,0316 |
|  | - території озеленення | га | 0,0459 |
|  | - території проїздів і стоянок | га | 0,0429 |
|  | -територіі житлової забудови | га | 1,0116 |
|  | -території громадської забудови | га | 0,0279 |
|  | -територія вулично-дорожньої мережі | га | 0,5950 |

5. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Відповідно до Плану зонування території (зонінгу) м. Буча  Київської області територія, де проектом передбачено розміщення проектної забудови, відноситься до зони садибної забудови Ж-1.

Переважні види використання:

1.	окремі житлові будинки садибного типу;

2.	окремо розміщені блоковані житлові будинки на 2 сім’ї;

3.	окремі 2-3 поверхові блоковані багатоквартирні будинки, що існували на момент розроблення зонінгу;

4.	окремі багатоквартирні житлові будинки вище 4 поверхів, що існували на території зони до моменту прийняття зонінгу.

Супутні види використання:

1.	магазини торгівельною площею до 40 м , без спеціалізованих магазинів будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

2.	гаражі, вбудовано-прибудовані до житлових будинків;

3.	окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

4.	сади, городи;

5.	споруди для утримання дрібної худоби, птиці;

6.	бані, сауни, басейни за умов каналізування стоків;

7.	теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів;

8.	об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);

9.	господарські майданчики;

10.водні поверхні;

11.спортивні майданчики;

12.дитячі майданчики;

13.парки,сквери, бульвари;

14.проїзди, розворотні майданчики.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.	заклади дитячого дошкільного виховання;

2.	загальноосвітні школи (початкові, середні);

3.	спеціалізовані школи (музичні, школи мистецтв);

4.	спортивні зали;

5.	культові споруди;

6.	пункти першої медичної допомоги, відділення сімейної медицини;

7.	аптеки;

8.	підприємства побутового обслуговування;

9.	підприємства громадського харчування;

10.дільничні відділення управління внутрішніх справ;

11.приймальні пункти ветеринарної допомоги;

12.відділення зв’язку, поштові відділення;

13.об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО), при розміщенні вздовж магістральних вулиць;

14.магазини площею понад 40 м ;

15.об’єкти інженерної інфраструктури, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель і споруд.

Містобудівні умови та обмеження

для проектування об’єкта будівництва

ПРОЕКТ

Центр медичного туризму

(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані:

1. Місто Буча Київської області

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. КП«Бучабудзамовник» 
 (інформація про замовника)

3. Територія проектування знаходиться у зоні Ж-1( зона садибної забудови). (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

- 10 м

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

- 45%

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3.	---

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.	Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній визначаються відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 а також Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173).

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5.	При проектуванні врахувати охоронні зони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, історичні ареали відповідно до ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»

- (планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

- 6.	При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій згідно з проектними рішеннями Детального плану та вимогами Розділу 10 «Транспортна інфрастуктура» ДБН Б.2.2-12:2018 та ДБН В.2.3-5-2001. Згідно з  дод. И.1  ДБН Б.2.2-12:2018 та інших нормативних документів.

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ