Приватне підприємство „Ладопроект”

Юридична адреса м.Ірпінь, вул. Україньська,82/41

Почтова адреса м.Буча, вул. Водопровідна 34. тел.067-435-92-59

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 1,8 га, для ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вулиць Вокзальна, Шевченка,  Малиновського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області

Л2018/40

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Автор – архітектор							Ю.В. Чемерис

Головний фахівець 						Л.В. Петрова

Головний фахівець							В.М. Затулій

м. Буча - 2019 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

Юридична адреса м.Ірпінь, вул. Україньська,82/41

Почтова адреса м.Буча, вул. Водопровідна 34. тел.067-435-92-59

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 1,8 га, для ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вулиць Вокзальна, Шевченка,  Малиновського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області

Л2018/40

м. Буча - 2019 р

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.11.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарєва В.І. |  |
| №1035 від 23.06.2017р. | Свідоцтво про підвищення кваліфікації. |  |
| Л2018/40 – ЗТ. | Зміст тому . |  |
|  | Склад проекту ДПТ. |  |
| Л2018/40 - АК | Авторський колектив розробки ДПТ. |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| №156 від 06.11.2018р. | - Замовлення – заява. |  |
| №1241-41-VI від 27 червня 2013р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| 2019р. | - Завдання на розробку ДПТ. |  |
| М 1:5000 | - Генеральний план м. Буча. |  |
| М 1:5000 | - Схема зонування території м. Буча. |  |
| М 1:2000 | - Викопіювання з опорного плану м. Буча |  |
| М 1:1000 | - Топографо-геодезичний план |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2018/40 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2018/40 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2018/40 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2018/40 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2018/40 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ. |  |
| Л2018/40 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2018/40 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2018/40 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2018/40 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2018/40 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2018/40 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2018/40 | - 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2018/40 ГП-1 | - Схема розташування території в планувальній структурі м. Буча. |  |
| - Л2018/40 ГП-2 | - План існуючого використання території. |  |
| - Л2018/40 ГП-3 | - Схема планувальних обмежень території. |  |
| - Л2018/40 ГП-4 | - Проектний план території. |  |
| - Л2018/40 ГП-5 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів території. |  |
| - Л2018/40 ГП-6 | - План червоних ліній території |  |
| - Л2018/40 ГП-7 | - Креслення поперечних профілів вулиць. |  |
| - Л2018/40 ГП-8 | - Схема організації рельєфу території. |  |
| - Л2018/40 ЗВК-1, ГПЗ-1. | - Схема інженерних мереж території. |  |

Авторський колектив розробки проекту.

| № п/п | Посада | П І П | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор ПП «Ладопроект» | Косарєв В.І. |  |
| 2. | Головний архітектор проекту | Косарєв В.І. |  |
| 3. | Головний інженер ПП «Ладопроект» | Копач М.І. |  |
| 4. | Архітектор - автор | Чемерис Ю. В. |  |
| 5. | Головний фахівець по теплопостачанню та газопостачанню | Петрова Л.В. |  |
| 6. | Головний фахівець електрик | Затулій В.М. |  |

Склад проекту ДПТ

ТОМ 1 – Вихідні дані, пояснювальна записка, основні креслення.

Креслення – Топографо – геодезичний план (В складі тому 1).

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території орієнтовною площею 1,8 га, для розміщення ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вул. Вокзальної, Шевченка, Малиновського та існуючої житлової забудови, розроблений приватним підприємством ,,Ладопроект" на замовлення КП «Бучабудзамовник».

ДПТ виконано відповідно до Законів України «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території », та завдання на розробку ДПТ.

Рішення в проекті приймались в розвиток проектних рішень генерального плану м. Буча, проекту зонування території міста затверджених в установленому порядку розроблених Українським Державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто».

Даний детальний план території розроблено з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, параметрів забудови та ландшафтної організації території ДПТ.

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території. Детальний план території розроблено на геодезичній зйомці в М 1:500 виконаної в 2019 році ТОВ «Земельна українська компанія» і зменшеної до М 1:1000.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка виділена для розробки детального плану території орієнтовною площею 1,8 га має складну форму в плані, перемінний рельєф з незначним ухилом на північ. Перепад відміток по ділянці в межах ДПТ складає 4,11 м. Ділянка знаходиться в північній частині міста Буча і межує:

з півночі – вул. Малиновського (Антонія Михайловського);

з заходу – вул. Вокзальна;

з півдня – вул. Шевченка;

з сходу –  садибна забудова.

В даний час ділянка частково забудована, частково зайнята зеленим насадженями.

2.2. Клімат

Місто Буча і прилегла до нього територія характеризуються м'яким, помірно-континентальним кліматом.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєве.

Максимальна глибина промерзання ґрунту - 1,20 см.

Середня тривалість без морозного періоду - 180 днів. Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва).

Таблиця. Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

| Метеостанція |  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немішаєве |  | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Середня з найбільших декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 29 см.

Таблиця.  Вологість повітря:

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Таблиця.  Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанції Немішаєве::

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | Пн-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія м. Буча входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 310 - 50° не дозволяється.

2.3. Ґрунти

За агрогрунтовим районуванням України територія м. Буча входить до Житомирсько-Коростенського агрогрунтового району.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.

2.4. Геологічна будова

У геологічній будові території беруть участь четвертинні алювіальні відклади. З поверхні майданчик вкритий грунто-рослинним шаром.

Ґрунти розділені на інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):

ІГЕ 1	Грунтово-рослинний шар – супісок.

ІГЕ 2	Пісок буровато жовтий, вологий.

ІГЕ 3	Суглинок буровато – жовтий мякопластичний.

ІГЕ 4	Пісок темно-жовтий малої вологості.

ІГЕ 5	Пісок світло-сірий насичений водою.

2.5. Гідрологія

Гідрогеологічні умови:

Підземна вода залягає на глибинах нижче від 3,7 до 4,9 м.

Граничні умови - третього роду, за ступенем впливу на фільтрацію- напівобмежені. Ділянка є непідтоплювана. Коефіцієнт фільтрації ІГЕ№5- 5,6м\добу. За гідрогеологічними факторами - перша категорія складності.(проста)

Інженерно-геологічні процеси

Несприятливі сучасні геодинамічні фактори не спостерігаються.

2.6. Рослинність

Рослинність – в межах ділянки ДПТ зелені насадження дуба, сосни, фруктових дерев на садибних ділянках.

2.7. Планувальні обмеження

Проектом визначились наступні планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку:

1. Санітарний відступ від червоних ліній прилеглих вулиць.

2. Рельєф ділянки.

3. Природний фактор – орієнтація будівель та споруд.

4. Планувальна структура міста та забудова прилеглих до території ДПТ земельних ділянок.

5. Рішення генерального плану та проекту зонування території м. Буча.

6. Максимальне збереження зелених насаджень при забудові ділянок та при прокладанні інженерних мереж.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Територія розробки детального плану  (надалі ДПТ) визначена в генеральному плані та в проекті зонування території міста як садибна забудова з зонами громадського призначення. Завданням на проектування поверховість будинків не визначадась.

На даний період планувальна система прилеглих вулиць сформувалась.

Рельєф ділянки з перемінним ухилом на північ.

Ділянка забудови ДПТ має складну форму в плані і знаходиться в північній частині м. Буча.

Ділянка межує:

з півночі – вул. Малиновського (Антонія Михайловського);

з заходу – вул. Вокзальна;

з півдня – вул. Шевченка;

з сходу –  садибна забудова.

Приймаючи до уваги рекомендації генерального плану та плану зонування території  міста, існуючу планувальну структуру вулиць та проїздів створюються достатні умови для  розміщення на виділеній території об’єктів громадського та комунального призначення.

При забудові території ДПТ варахувати призначення вулиці Вокзальної як транспортно-пішохідної магістралі міського значення з інтенсивним транспортним рухом.

Щодо зелених насаджень та треба вжити всіх заходів по їх збереженню для зменшення негативного впливу від транспортної магістралі.

Рестораний комплекс «Старий млин» на перспективу підлягає упорядкуванню з влаштуванням тіньових навісів та комплексному благоустрою подвіря.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації, виділеної під забудову ділянки, генерального плану та плану зонування м. Буча, класифікації існуючих вулиць і доріг прийняті основні принципи планування та забудови території а саме:

1. Зонування території на зони: зону  садибної забудови, громадської забудови та комунальну зону.

2. Забезпечити раціональну забудову території ДПТ з максимальним збереженням зелених насаджень.

3. Раціонально використати  планувальну схему прилеглих вулиць.

4. Запропонувати раціональну транспортно-пішохідну схему нової забудови.

5. Передбачити комплексний благоустрій існуючих та проектуємих вулиць.

6. План червоних ліній та профілі вулиць залежно від їх класифікації залишити у відповідності з генеральним планом і планом зонування міста Буча.

В цілому основний принцип забудови території – створення гармонічних, оптимальних умов для проживання і праці мешканців району з забезпеченням  максимального збереження зелених насаджень.

Зона існуючої садибної забудови передбачає розподіл території на ділянки площею до 1000 м2 кожна з розміщенням на них житлових та господарських будівель.

До зони громадської забудови пропонується включити об’єкти ресторанного комплексу, магазин різного призначення, готельно-службові  приміщення.

До території комунальної зони на території зелених насаджень передбачається розміщення артсвердловини з охоронною зоною закольцованою з мережами водопостачання міста.

Поверховість нових об’єктів ДПТ пропонується прийняти 1-3 поверхи.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

Архітектурно-планувальна організація території, на яку розроблено детальний план території, визначена з врахуванням слідуючих факторів:

- Рішень генерального плану та плану зонування території міста Буча;

- Завданянна розробку ДПТ;

- Містобудівної ситуації розташування ділянки;

- Розподілу території ДПТ на три зони: зону садибної забудови, зону громадської забудови та зону комунальну.

Площа ділянок садибної забудови, прийнята до 10 соток. Поверховість будинків рекомендовано в 1-3 поверхи.

Зона громадської забудови формується з існуючого ресторанного комплексу «Старий млин», об’єктів торгівлі, готельного комплексу. Поверховість громадських об’єктів пропонується прийняти в 2 поверхи, а готелю 4 поверхи.

Комунальна зона формується з  проектуємої артсвердловини закільцьованої з мережами міста.

Транспортна схема комплексу формується за рахунок прилеглих до ділянки вулиць та внутрішньо квартальних проїздів.

З метою упорядкування ресторано-торгівельного комплексу «Старий млин» пропонується на перспективу виконання слідуючих робіт:

- обєднання споруд ресторану в єдину будівлю за рахунок влаштування критих внутрішніх двориків (тіньові навіси);

- переобладнання блоку прилеглого до вул.. Шевченка під магазин;

- обєднання житлових будівель по 2 поверху переходом з переобладнанням їх під готель, службові приміщення і житлову зону власника;

- упорядкувати систему майданчикових проїздів, стоянок автотранспорту та виконати комплексний благоустрій території.

На перехресті вулиць Малиновського та Вокзальної пропонується розміщення невеличкого закладу торгівлі, громадського харчування (кафетерія).

З метою збереження існуючих зелених насаджень, а також в звязку з дефіцитом в місті питної води в зеленому масиві по вул.. Вокзальній пропонується розміщення артсвердловини з влаштуванням охоронної зони згідно ДБН.

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Функціональне зонування території ділянки прийнято у відповідності з рішеннями генерального плану та плану зонування міста Буча.

Планувальним рішенням ділянки передбачено три зони: зона садибної забудови, зона громадської забудови та комунальна зона.

Призначення вказаних зон висвітлено в розділі 5 записки і буде уточнюватись на слідуючих етапах проектування.

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Існуюча планувальна структура вуличної мережі, забезпечує:

- зручні зв’язки забудови з існуючими вулицями міста та зовнішніми транспортними магістралями;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту, пішоходів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН Б.2.4-1-94.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям розроблена у відповідності з вимогами ГОСТ 218-03450778.092-2002, ДБН В.2.2-5.2001; ДСТУ 2587-97;         ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулицям двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світильниками згідно діючих будівельних норм.

На вулиці передбачаєтсья зупинка міського транспорту.

Транспортно – пішохідна схема розрахована на обслуговування транспортного руху пішоходів та велосипедистів.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерна підготовка території для розміщення об’єктів забудови та інженерної інфраструктури виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов і включає схему інженерного підготовлення, що розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з врахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Проектом передбачене креслення «Схема організації рельєфу», що розроблена в М 1:1000 за матеріалами топографічного знімання.

Схема передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- збереження території від підтоплення;

- максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води до місць скиду липневих вод. Місця скиду визначаються технічними умовами на наступних стадіях проектування.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теплопостачання

Проект теплопостачання території, орієнтовною площею 1,8 га, для розміщення ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вул. Вокзальної, Шевченка, Малиновського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області, розроблений на підставі:

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м.Буча , «Схема енергопостачання».,

- ДБН В.2.5-39-20:2008 «Теплові мережі»,

- ДБН В.2.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Виходячи з перспективи розвитку території в межах розробки проекту теплопостачання для забеспечення потреб опалення та гарячого водопостачання приймається:

- об’єктів соціальної інфраструктури - передбачаються вбудованих та прибудованих топкових та від електромережі.

- існуючі житлові будинки - автономне, з установкою в кожній  оселі побутового газового теплогенератора.

Остаточне рішення приймається на подальших стадіях проектування, згідно технічних умов.

Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими показниками норм витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів:

- - ДСТУ- Б А.2.2-2012:2015 "Енергетична ефективність будівель",

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

- - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"

А також даних по динаміці нового житлового фонду і розселення населення та даних щодо ємності об'єктів громадського призначення, наведених у проекті на кінець проектного періоду.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку для теплопостачання житлового фонду, об’єктів соціальної інфраструктури, об’єктів та споруд адміністративного та комерційного  призначення в межах ДПТ, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва проектного періоду, наведено в таблиці.1

За результатами розрахунків витрат теплоти по споживачах в межах даного проекту, необхідний тепловий потік складе 0,302 МВт.

Таблиця 1

| № з/п | Споживачі | Розрахунковий тепловий потік, МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опалення | Вентиля ція | Гаряче водопоста чання | Всього |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Ресторанний комплекс , заклади торгівлі | 0,087 | 0,030 | 0,066 | 0,183 |  |  |  |  |
| 2. | існуюча житлова забудова | 0,064 | - | 0,055 | 0,119 |  |  |  |  |
| 3 | Всього | 0,151 | 0,03 | 0,121 | 0,302 |  |  |  |  |

Річне теплоспоживання становить 560.0 Гкал/рік.’

Кількість джерел теплоти, місця їх розміщення, та траси нових розподільчих тепломереж уточнюються на подальших стадіях проектування з урахуванням відповідних технічних умов, одержаних в установленому порядку.

Енергозбереження

З метою енергозбереження коєфіцієнт опору теплопередачі огороджувальних конструкцій проектуємих будинків приймається згідно ДБН В.2.26-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» не менше ніж:

- Зовнішні стіни  - 3,3 м2 ·К/Вт,

- Покриття й перикриття неопалювальних горищ - 4,95 м2 ·К/Вт ,

- Вікна – 0,6 м2 ·К/Вт.

Ці значення можна досягнути за рахунок прийняття в конструкції стіни, покриття та перекриття ефективних утеплювачів.

В проектуємих будинках для виключення непродуктивних втрат тепла приймається теплова ізоляція трубопроводів.

Системи опалення, вентиляції та гарячого теплопостачання проектуються з автоматичним регулюванням. Для стимулювання енергозбереження споживачами передбачається встановлення термостатів у кожного опалювального прилада.

Газопостачання

Проект газопостачання території, орієнтовною площею 1,8 га, для розміщення ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вул. Вокзальної, Шевченка, Малиновського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області, розроблений на підставі:

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м.Буча , «Схема газопостачання».

- Нормативних документів на проектування газопостачання (ДБН Б.1.1-5-2004 «Газопостачання», «Правила безпеки систем газопостачання України».)

Подальший розвиток системи газопостачання в межах проектування вирішується через будівництво  розподільчих газопроводів низького тиску.

Витрати газу передбачаються :

- на приготування їжі, опалення та гаряче водопостачання  існуючих житлових будинків.

- на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання ресторанного комплексу з закладами торгівлі .

Теплозабезпечення  існуючого житлового фонду приймається автономне, з установкою в кожному будинку побутового газового теплогенератора.

Теплозабезпечення ресторанного комплексу з закладами торгівлі , передбачаються від  вбудованих та прибудованих топкових.

Приготування їжі на підприємствах комерційного призначення та громадського харчування, передбачено на базі використання електроенергії.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько- побутові потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" з урахуванням наявності газових приладів.

Результати максимальних  розрахункових годинкових  витрат природного мережного газу для нових споживачів в межах ДПТ на кінець етапу реалізації проектних пропозицій наведені у таблиці 2.

Річні витрати природного мережного газу для нових споживачів в межах ДПТ на кінець етапу реалізації проектних пропозицій 243,0 тис.м3/ рік.

Таблиця 2

| № з/п | Споживачі | Витрати газу, тис. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плити газові для приг.їжі | Теплогенер на оп. та гвп. | Теплогенер. на.,вент., | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Ресторанний комплекс, заклади торгівлі | - | 16,38 | 3,20 | 19,58 |  |
| 2. | існуюча житлова забудова | 8,16 | 32,48 | - | 40,64 |  |
| 3 | Всього | 8,16 | 48,86 | 3,20 | 60,22 |  |

Місце врізання в існуючий газопровід,місце розташування та кількість ГРП, траса проектних газопроводів уточнюються на подальших етапах проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Водопостачання і водовідведення

Проект водопостачання і водовідведення забудови території, орієнтовною площею 1,8 га, для розміщення ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вул. Вокзальної, Шевченка, Малиновського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області,ї, розроблений на підставі:

-	Завдання на проектування, виданого замовником.

-	Генерального плану м. Буча, «Схема інженерного обладнання території. (Водопостачання та каналізація) », розробленого інститутом «Діпромісто» в 2014 р.

-	ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

-	ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Для вирішення схем водопостачання та водовідведення виконано розрахунок необхідних додаткових об'ємів води і стічних вод. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій» ,  ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»,  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». При розробці галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України № 1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госп-питного водопостачання».

Необхідний об'єм питної води для нової забудови складе 37,58 м3/макс. добу. Подача води передбачається централізованим міським водопроводом з підключенням до існуючих вуличних мереж міста. Мережа водопроводу - кільцева, господарсько-протипожежна. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Розрахункові протипожежні витрати при розрахункових пожежах для населення –15 л/с на зовнішнє, 1x2,5 л/с - на внутрішнє. Норми витрат прийняти у відповідності зі ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012.

Відповідно до розрахунків, об'єм побутових стічних вод складе на розрахунковий термін – 32,22 м3/макс. добу.

Відведення побутових стічних вод передбачається самопливними колекторами до існуючої мережі каналізації міста.

Відповідно до рішень генерального плану, підключення району, що проектується, можливо після збільшення потужності систем водопостачання та водовідведення міста.

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на наступних стадіях проектування. Витрати, що пов'язані з підключенням до міських систем та місця підключення до існуючих мереж міста визначаються на наступних стадіях проектування відповідно до містобудівних умов та обмежень і технічних умов водопровідно-каналізаційного господарства м. Ірпінь.

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення

Таблиця ВК-1

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Питома норма, л/добу | Об'єм, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/добу |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Житлова забудова | жителі | 24 | 250 | 6,00 |
| Підприємства торгівлі | пр/зміну | 15 | 20 | 0,3 |
| Підприємства громадського харчування | страви | 2160 | 12 | 25,92 |
| Поливання-миття територій: | чол. | 134 | 40 | 5,36 |
| Разом: |  |  |  | 37,58 |
| Стічні води: |  |  |  | 32,22 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання і водовідведення.

Електропостачання

- Загальна частина

Проект електропостачання території, орієнтовною площею 1,8 га, для розміщення ресторанного комплексу з закладами торгівлі в межах вул. Вокзальної, Шевченка, Малиновського та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області,.

- Проектна схема електропостачання.

За ступенем надійності електропостачання будівлі житлової забудови відносяться до споживачів ІІІ категорії електропостачання.

Для покриття навантаження із загальною потужністю 165,3 кВт забудови необхідно встановлення трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ потужністю 2х250 кВА. Підключення трансформаторної підстанції виконується до електричних мереж ПЛ-10 кВ ПрАТ "Київобленерго" згідно технічних умов.

Виконання мереж живлення 0,4 кВ прийнято кабельними та повітряними із застосуванням самонесучого ізольованого проводу. Живлення споживачів здійснюється від РУ-0,4 кВ проектованих КТП.

3. Визначення розрахункових електричних навантажень

Електроспоживачами забудови є: силові і освітлювальні установки житла, торгівельних закладів, закладу громадського харчування (ресторану) та зовнішнє освітлення території.

Розрахункові навантаження прийняті на підставі розрахунку за питомими навантаженнями. Питомі розрахункові навантаження житлових будинків прийняті 3-го виду з плитами на природному газі та газовим опаленням. Підрахунок навантажень виконано згідно ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Дані підрахунку потужності електроприймачів наведені в таблиці 1.

4. Низьковольтні кабельні мережі

Низьковольтні мережі виконуються кабелем АВВГ -1кВ та самоутримним ізольованим проводом марки AsXSn із встановленням опор 0,4 кВ та відповідної арматури для кріплення даного проводу.

Кабелі прокладаються в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною кабелі прокладаються в ПВХ трубах діам. 110 мм на глибині 1 м.

Розрахунковий облік електроенергії передбачається в ГРЩ закладів торгівлі та громадського харчування. В КТП передбачається влаштування системи АСКОЕ на базі лічильників NP-07 та GSM-модуля (типу RTR).

5. Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення території навколо громадської забудови та скверу виконується консольними світильниками з енергозберігаючими світлодіодними світильниками, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8,5 м з кабельним підведенням живлення.

Мережі зовнішнього освітлення передбачаються кабелем АВВГ-1 кВ, який прокладається в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементній або ПВХ трубі діам. 50 мм на глибині 1 м.

Зовнішнє освітлення дороги між будинками передбачається із використанням самоутримного проводу марки AsXsn 2х25 та світлодіодних світильників, що кріпляться на ті ж опори що й лінія живлення будинків.

Облік спожитої електроенергії вуличним освітленням виконується електронними лічильниками з двухтарифним обліком електроенергії (нічне та вечірнє освітлення території), що дає змогу значно заощаджувати електроенергію.

6. Внутрішнє електрообладнання

Проект внутрішнього електрообладнання будівель розроблений для напруги 380/220 В при глухозаземленій нейтралі трансформатора. Система заземлення прийнята TN-C-S.

В громадських будівлях передбачено застосування головних розподільчих щитів від яких виконується розподілення електроенергії по споживачам.

Проектом передбачено застосування електрокабелів та електропроводів стійких до поширення полум'я і таких, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння.

Живлення будинків пеердбачається по однофазній напрузі приєднання.

7. Заходи щодо енергозбереження

Переважна частина внутрішніх освітлювальних приладів прийнята з компактними люмінесцентними та світлодіодними лампами, що мають підвищені світлотехнічні характеристики при пониженому електроспоживанні електроенергії. Світлодіодні лампи не вимагають заходів щодо утилізації а також мають значно довший термін експлуатації.

Керування освітленням внутрішніх і зовнішніх установок здійснюється кількома варіантами:

- Таймерами ввімкнення (реле часу) комбінованими з фоторе;

- Пристроями короткочасного включення освітлення сходинкових клітин (датчики руху з фотореле).

- Автоматизована з диспетчеризацією система керування вуличним освітленням;

Облік спожитої електроенергії  за допомогою електронних лічильників з двухтарифним обліком електроенергії (нічне та вечірнє освітлення території, цілодобові заклади громадського призначення).

8. Заходи з техніки безпеки й охорони праці

Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища і пожежної безпеки приміщень відповідно до вимог ПУЕ.

Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будинків від пожежі передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ.

Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог пожежобезпеки.

Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом.

Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.

| Табл. 1 Розрахунок електричних навантажень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Найменування споживача | Один. вимір. | Рпит. | Рвст, кВт | cosφ | Ку | Pр, кВт | Примітки |
| 1 | Житлові будинки (8 садиб з плитами на природному газі) | кВт/кв |  | 12,00 | 0,92 | 0,70 | 67,20 | Ку=0,7 ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14 |
| 2 | Магазин (Sзаг=150 м.кв., Sторг.зали =130 м.кв) | кВт/м.кв | 0,25 |  | 0,85 | 0,80 | 26,00 | Ку=0,8 ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14 |
| 3 | Заклади громадського харчування повністю електрифіковані, 100 посадочних місць (ресторан) | кВт/місце | 1,03 |  | 0,98 | 0,70 | 72,10 | Ку=1 ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14 |
|  | Разом |  |  |  | 0,94 |  | 165,30 |  |

Табл. 2 Основні показники

| № п/п | Найменування показників | Проектні дані |
| --- | --- | --- |
| 1. | Джерело живлення | ТП 2х250 кВА |
| 2. | Напруга низьковольтних мереж | 0,38/0,22 кВ |
| 3. | Максимальна розрахункова потужність: ІІ категорії | 165,3 кВт |
| 4. | Річне споживання електроенергії | 578,3 МВт х год / рік |
| 5. | Коефіціент потужності | 0,94 |

Табл. 3 Укрупнені обсяги робіт з електропостачання

| № п/п | Назва | Тип | Один, виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторна підстанція | ТП-2х250 кВА | к-ть | 1 |  |
| 2 | КЛ-10 кВ |  |  |  |  |
| 2.1 | Спорудження кабельних ліній 10 кВ | ААБл 3х95 | км | 0,3 | у межах забудови |
| 3 | КЛ/ПЛІ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 3.1 | Спорудження кабельних ліній 0,4 кВ | АВВГ-1 кВ | км | 0,2 |  |
| 3.2 | Спорудження повітряних ліній 0,4 кВ (ПЛІ-0,4 кВ) | AsXSn 4х50 | км | 0,5 |  |
| 3.3 | Спорудження повітряних ліній 0,22 кВ (ПЛІ-0,22 кВ) | AsXSn 2x25 | км | 0,5 |  |
| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |
| 4.1 | Встановлення опор зовнішнього освітлення |  | шт. | 15 |  |
| 4.2 | Монтаж світильників з світлодіодними ла |  | шт. | 15 |  |
| 4.3 | Спорудження кабельної мережі зовнішнього освітлення | АВВГ-1 кВ | км | 0,5 |  |

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Для формування забудови, завершення комплексного благоустрою території передбачається опорядження території, озеленення вулиць та їх освітлення.

Комплексний благоустрій території включає в себе наступний перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів з твердим покриттям в зоні забудови.

2. Систему пішохідних доріжок з декоративним покриттям (мощенням).

3. Озеленення території вулиць та території громадської забудови.

4. Зовнішнє освітлення території.

5. Влаштування зупинок громадського транспорту.

6. Влаштування місць для сміттєконтейнерів.

7. Розміщення малих форм архітектури.

8. Використання декоративних матеріалів для мощення тротуарів.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

- забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

- влаштування понижених бордюрів на шляхах руху пішоходів.

Озеленення

Для придання більш привабливого стану території за вимогами екологічних та санітарно-гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять:

- влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами;

- влаштування квітників;

- влаштування покриття із плитки ФЕМ.

Влаштування газону із травосуміші звичайного типу:

- райграс пасовищний	- 40 %;

- вівсяниця червона	- 30 %;

- польовиця звичайна	- 30 %.

Для виконання озеленювальних робіт найкращий час – весна, після розмерзання ґрунту до початку розпускання листя. Але в зв’язку з коротким весняним періодом, частину посадочних робіт можливо виконати восени – з початком масового листопаду до настання морозного періоду.

Влаштування газонів проводиться після закінчення будівництва і проведення вертикального планування, яке передбачає підсипку ґрунту до відмітки корита під рослинний грунт.

Догляд за зеленими насадженнями протягом першого року до передачі їх в експлуатацію виконується будівельною організацією.

Нормальне приживання і добре розвинення висаджених рослин забезпечується своєчасним і регулярним виконанням робіт по догляду: розпушуванням ґрунту, знищенням бур’яну, внесенням добрива, полив, захист від механічних ушкоджень, шкідників, хвороб, заходи по збереженню рослин при зміні рельєфу та т.п. (див. „Справ очник по зеленому строительству” Розд.ІІІ).

При виконанні будівельних робіт та робіт по благоустрою території значну увагу приділити збереженню існуючих зелених насаджень.

Передбачити знесення хворих та застарілих дерев молодими.

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Забезпечення нормативних параметрів якості природного середовища, у т.ч. атмосферного повітря в зоні забудови досягається планувальними та інженерними заходами.

Родючий шар ґрунту під час планування території буде зрізано і збережено для подальшого використання його під час благоустрою.

Освоєння території під об'єкти громадського призначення матиме позитивний вплив на соціальне середовище, покращить побутові умови населення та екологічне становище ділянки.

Об'єкти нового будівництва в межах проекту не мають заперечень з екологічних міркувань.

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища додатково передбачається:

- організація проїздів та пішохідних доріжок з твердим покриттям;

- організація поверхневого водовідведення по лоткам доріг;

- організацію сміттєвидалення за рахунок комунального обслуговування по графіку;

- комплексний благоустрій території вулиць та ділянок прилеглих до громадських об’єктів;

- комплексне інженерне забезпечення будівель та споруд;

- для опалення, гарячого водопостачання та побутових потреб пропонується використання газу та електроенергії;

- озелененя вулиць і дворових просторів житлових будинків;

- створення охоронної зони навколо проектуємої артсвердловини;

- максимальне збереження зелених насаджень при розміщенні обєктів будівництва, планувальних робіт та прокладанні інженерних мереж.

За екологічною характеристикою об’єкти, які розташовані, також додатково розміщуються на перспективне будівництво в межах розробки ДПТ за своїм призначенням не являється джерелом екологічної небезпеки.

Приймаючи до уваги сказане необхідність розробки спеціального розділу про «Стратегічну екологічну оцінку»  об’єктів ДПТ передбаченого Законом України відсутня.

.