Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 3,7 га, для будівництва торгівельного комплексу в межах вулиць Депутатська, Нове Шосе та існуючої АЗС в м. Буча Київської області.

Л2019/25

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Автор – архітектор							Ю.В. Чемерис

м. Буча - 2019 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 3,7 га, для будівництва торгівельного комплексу в межах вулиць Депутатська, Нове Шосе та існуючої АЗС в м. Буча Київської області.

Л2019/25

м. Буча - 2019 р.

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.11.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарєва В.І. |  |
| №1035 від 23.06.2017р. | Свідоцтво про підвищення кваліфікації. |  |
| Л2019/25 – ЗТ. | Зміст тому. |  |
|  | Склад проекту ДПТ. |  |
| Л2019/25 - АК | Авторський колектив розробки ДПТ. |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| №09/03 від 09.08.2019р. | - Лист замовлення. |  |
| №3820-64-VIІ від 29 серпня 2019р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| Від 03.09.2019р | - Завдання на розробку ДПТ. |  |
| №175707398 | - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. |  |
|  | - Схема розташування ділянки. |  |
|  | - Генеральний план м. Буча. |  |
|  | - Детальний план території орієнтовною площею 55 га. |  |
| М 1:4000 | - Викопіювання з топографо-геодезичного плану. |  |
| М 1:2000 | - Викопіювання з опорного плану. |  |
| М 1:1000 | - Топографогеодезичне знімання. |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2019/25 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2019/25 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2019/25 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2019/25 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2019/25 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТУЄМОГО КОМПЛЕКСУ. |  |
| Л2019/25 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2019/25 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2019/25 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2019/25 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2019/25 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2019/25 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2019/25 | - 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2019/25 ГП-1 | - Схема розташування території в планувальній структурі м. Буча. |  |
| - Л2019/25 ГП-2 | - План існуючого використання території. |  |
| - Л2019/25 ГП-3 | - Схема планувальних обмежень території. |  |
| - Л2019/25 ГП-4 | - Проектний план території. |  |
| - Л2019/25 ГП-5 | - План червоних ліній території. |  |
| - Л2019/25 ГП-6 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів території. |  |
| - Л2019/25 ГП-7 | - Креслення поперечних профілів вулиць. |  |
| - Л2019/25 ГП-8 | - Схема організації рельєфу території. |  |
| - Л2019/25 ЗВК, ЕП-1 | - Схема інженерних мереж території (водопостачання, каналізація, електропостачання). |  |

Авторський колектив розробки проекту.

| № п/п | Посада | П І П | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор ПП «Ладопроект» | Косарєв В.І. |  |
| 2. | Головний архітектор проекту | Косарєв В.І. |  |
| 3. | Головний інженер ПП «Ладопроект» | Копач М.І. |  |
| 4. | Архітектор – автор | Чемерис Ю.В. |  |
| 5. | Архітектор | Коваль О.В. |  |
| 6. | Головний фахівець інженер-сантехнік | Петрова Л.В. |  |
| 7. | Головний фахівець | Затулій В.М. |  |

Склад проекту ДПТ

ТОМ 1 – Вихідні дані, пояснювальна записка, основні креслення.

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території, орієнтовною площею 3,7 га для розміщення торговельного комплексу в межах вулиць Депутатської, Нове Шосе та існуючої АЗС в м. Буча Київської області, розроблений приватним підприємством ,,Ладопроект" на замовлення КП «Бучабудзамовник».

ДПТ виконано відповідно до Законів України «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території », та завдання на розробку ДПТ.

Рішення в проекті приймались в розвиток проектних рішень генерального плану м. Буча, проекту зонування території міста затверджених в установленому порядку.

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території. Детальний план території розроблено на геодезичній зйомці в М 1:1000 виконаної в 2019 році ТОВ «Земельна компанія».

Червоні лінії прилеглих вулиць прийняті у відповідності з проектом зонування території м. Буча і надаються в складі даного ДПТ.

Основне призначення торговельного комплексу, який розміщується на виділеній території – торгівля продовольчими та промисловими товарами.

Ділянка виділена під розробку детального плану знаходиться в північно - західній  частині м. Буча.

Ділянка межує:

- з півдня – вул. Нове Шосе;

- з сходу – ділянка перспективної громадської забудови;

- з півночі – ділянка перспективної забудови вул. Амосова.

- з заходу – існуюче АЗС, ділянка перспективної громадської забудови.

Ділянка вільна від забудови, інженерних мереж, зелених насаджень.

Рельєф ділянки спокійний з незначним ухилом на південний схід.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка знаходиться на акумулятивно-денудаційній субгоризонтальній моренно-зандровій рівнині, в межах Ірпінсько-Тарасівської морфоструктури третього порядку.

В даний час ділянка вільна від забудови, інженерних мереж та селених насаджень.

За природними умовами проектована територія відноситься до Київського Полісся.

Форма рельєфу акумулятивна, проста, змінена ерозійним впливом тимчасових водотоків. Поверхня рівна з загальним похилом на північ. Абсолютні відмітки змінюються в межах ділянки від 158,26 до 155,2 .

Найвища точка знаходиться в північній частині ділянки.

За геоморфологічними факторами категорія складності проектованої території - перша. Водовідведення з ділянки здійснюється поверхневим способом та водовідвідною канавою.

Постійні водотоки поблизу ділянки здійснюються по прилеглим вулицям.

Згідно будівельно-кліматичного районування ділянка розташована в підрайоні II В (Зміна №1 Дод. В. до ДБН В.2.6-31:2006).

Найбільш наглядний прояв неотектонічної активності спостерігається в зв'язку з землетрусами. За сейсмічними властивостями категорія ґрунту - друга (табл.1.1 ДБН В. 1.1 -12, 2006). Сейсмічність району - 5 балів (карта ЗСР 2004-А дод.БДБНВ. 1.1 -12,2006, сторін.56).

2.2. Клімат

Згідно будівельно-кліматичного районування ділянка розташована в підрайоні II В (СНІП 2.01.01 -82).

За природними умовами територія відноситься до Київського Полісся. Клімат помірно-континентальний, середня температура січня мінус 5.9 С°, липня - плюс 19,8С°. Висота сніжного покриву досягає 15-30 см. Кількість опадів за рік 620 мм. Атмосферний тиск в середньому становить 995 мбар. На протязі року переважають вітри західного і північно-західного напрямку. Середня швидкість вітру складає 2,7 м/с. Середньомісячна відносна вологість повітря -86%. Взимку сонячна радіація мінімальна (8% від річної суми), влітку - майже 50%.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів. Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останній - у кінці другої декади квітня.

Максимальна глибина промерзання грунту - 125 см (метеостанція Немішаєве).

Тривалість безморозного періоду - 180 днів, найменша - 146, найбільша - 215 (метеостанція Київ-обсерваторія). Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва). Дати першого і останнього заморозків та тривалість безморозного періоду наведені в таблицях.

Стійкий сніговий покров в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. Середнє число днів зі сніговим покровом становить 102.

Таблиця

| Дата заморозків |  |  |  |  |  | Тривалість безморозного періоді, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| останнього |  |  | першого |  |  |  |  |  |
| середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |
| 18. IV | 22.Ш | 22. VІ | 16.Х | 20.ІХ | 12. XI | 180 | 146 | 215 |

Дати появи і сходу снігового покрову, утворення і руйнування стійкого снігового покрову наведені в таблиці:

Таблиця

| Кіл-ть днів зі сніговим покровом | Дата появи снігового покрову |  |  | Дата утворення стійкого снігового покрову |  |  | Дата руйнування стійкого снігового покрову |  |  | Дата сходу снігового покрову |  |  | %зшз відсутністю стійкого снігового покрову |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша і | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |  |
| 102 | 14. XI | 27.ІХ | 01.1 | 22. XII | 31.Х | - | 09. III | - | 01.IV | ЗОЛИ | 28.11 | 28.ІУ | 1 |

Щільність снігового покрову багато в чому залежить від режиму погоди і коливається від 250 до 480 гк/км3. Запас води в сніговому покриву протягом холодного періоду змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи шах на початок весняного танення. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм.

У річному ході добового мах просліджується збільшення опадів у літній сезон внаслідок переваги в цей час зливних опадів. Середній добовий мах опадів дорівнює 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий мах опадів в інші сезони року. Середня та річна кількість опадів наведені в таблиці.

Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

Таблиця

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Київ- обсерваторія | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігаються взимку. Але зимою при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. У цей період переважають мало інтенсивні облогові опади у вигляді мряки затяжного характеру. Середня та мах тривалість опадів наведені в таблиці.

Таблиця

| Характеристика | Тривалість опадів, години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | хп |  |
| Середня | 171 | 147 | 128 | 73 | 52 | 39 | 45 | 44 | 47 | 69 | 132 | 179 | 1126 |
| Максимальна | 340 | 305 | 246 | 137 | 115 | 111 | 94 | 100 | 141 | 160 | 252 | 305 | 1539 |

Вологість повітря

Таблиця

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанціїї Немішаєве:Таблиця

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд.-С | Пд. | Пд.-З | 3 | Пн-3 | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (і8% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія ділянки входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 315 - ЗОо не дозволяється (СНиП,П-Л, 1-62).

2.3. Ґрунти

За агрогрунтовим районуванням України територія м. Буча входить до Житомирсько-Коростенського агрогрунтового району.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.

2.4. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови ділянки

Ділянка знаходиться на вододільній моренно-зандровій рівнині межиріччя р. Буча та р. Рокач, які є лівими притоками р. Ірпінь. Рельєф території характеризується коливаннями абсолютних позначок в межах 158,2-155,2 м.

Район дослідження складений алювіальними та флювіогляціальними відкладами голоцену і плейстоцену, що сформували слабохвилястий рельєф.

Висотні позначки геологічних виробок прийняті шляхом інтерполяції з топографічного плану.

В геологічній будові майданчика вишукувань, до розвіданої глибини 8,0 м, приймають участь флювіогляціальні відклади четвертинного віку, що перекриті насипним грунтом незначної потужності, майданчик вкрит асфальтом.

Розділення товщі грунтів на інженерно-геологічні елементи виконано за ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) "Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань" і ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) "Грунти. Класифікація".

За результатами камерального опрацювання матеріалів польових інженерно-геологічних та лабораторних робіт в геологічному розрізі ділянки вишукувань виділено 4 інженерно-геологічних елементи (ІГЕ):

-ІГЕ-1 (t) насипний грунт - пісок мілкий, гумусований з домішками битої цегли та щебню(до 10%), побутового сміття (до 8%), малого ступеню водо-насичення, потужність шару 1,0-3,5 м;

-ІГЕ-2 (ad Q IV) пісок кварцевий, жовто-бурий, мілкий з прошарками супіску та піску середньої крупності, малого ступеню водонасичення, середньої щільності, потужність шару 0,9-1,5 м;

-ІГЕ-3 (f Q IV) суглинок червоно-бурий, зеленувато-сірий, важкий піщанистий, місцями легкий піщанистий, з прошарками супіску та пилуватого піску, напівтвердий та тугопластичний, потужністю 2,8-4,0;

- ІГЕ-4 (f Q IІІ) пісок кварцовий, жовто-сірий, мілкий з прошарками піску середньої крупності та пилуватого, від малого ступеню водо насичення до насиченого водою, середньої щільності, пройдена потужність шару 1,9-3,1 м.

2.5. Гідрологія

Гідрогеологічні умови:

Підземна вода залягає глибше 5,9-6,4 м.

Граничні умови - третього роду, за ступенем впливу на фільтрацію- напівобмежені. Ділянка є непідтоплювана. Коефіцієнт фільтрації ІГЕ№2- 0,9м\добу. За гідрогеологічними факторами - перша категорія складності (проста).

2.6. Рослинність

Рослинність –трав’яниста.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Територія для розробки детального плану (надалі ДПТ) знаходиться в північно-західній частині м. Буча, визначена згідно даних земельного кадастру та проекту зонування території міста як зона громадської забудови:

- з півдня – вул. Нове Шосе;

- з сходу – ділянка перспективної громадської забудови;

- з півночі – ділянка перспективної забудови вул. Амосова.

- з заходу – існуюче АЗС, ділянка перспективної громадської забудови.

Територія розробки ДПТ вільна від забудови інженерних мереж та зелених насаджень. В даний час територія не використовується.

Приймаючи до уваги містобудівну ситуацію ділянки ДПТ вважається доцільним використати її для будівництва об’єктів громадського призначення та торгівлі.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації виділеної під забудову ділянки характеристики забудови, яка склалась навколо ділянки, класифікації прилеглих вулиць і доріг міста розроблені основні принципи планування та забудови території а саме:

- Створити планувальне рішення території з розміщення торговельного центру з додержанням будівельних та санітарних норм, без негативного впливу на прилеглі території.

- Створити :

- Зону проїздів, під’їздів;

- Господарську зону;

- Зону автостоянок тимчасового зберігання;

Вулично-дорожню мережу в проекті прийнято згідно рішень генерального плану і представлено житловими вулицями, що примикають до ділянки.

Будівля, яку пропонується розмістити на території проектуємої ділянки головним фасадам зорієнтована до вул. Нове Шосе.

З боку вулиці Нове Шосе  пропонується влаштування основного під’їзду  до об’єкту. Заїзд до господарської зони передбачається з вулиці Амосова.

Планувальна схема організації забудови ділянки враховує також планувальні обмеження від перспективної забудови сусідніх ділянок.

При подальшому проектуванні об’єкту, габаритні розміри будівлі торгового центру можуть уточнюватись.

Передбачається огорожа ділянки суцільним парканом з двох сторін ділянки, комплексний благоустрій території торгового центру.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

Торговельний центр, який розміщується на ділянці відведеної  для забудови включає в себе відділення слідуючих напрямків торгівлі:

- Відділ продовольчих товарів;

- Відділ електроніки та електротоварів;

- Відділ товарів для дому;

- Відділ меблів;

- Відділ будівельних матеріалів;

- Відділ спортивних товарів.

Кожний відділ за бажанням замовника може функціонувати обособлено тому має окремий вхід і завантажувальну.

Планувальна схема будівлі торгового центру безпосередньо вплинула на планувальне рішення всієї території.

Основний вїзд на територію комплексу передбачено з вулиці Нове Шосе з влаштуванням полоси гальмування та розгону. З боку вулиці Амосова передбачається вїзд на територію вантажних та службових машин.

Генеральним планом передбачається можливість кругового обїзду навколо будівлі комплексу.

Керуючись будівельними нормами в понижені частині ділянки передбачено розміщення очисних споруд з масло-улавлювачами.

Територія ділянки з східної та західної сторін огороджується огорожею до 2 м висотою.

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Виходячи з технологічних особливостей роботи торговельного комплексу планувальне рішення території передбачає влаштування трьох функціональних зон:

- зона стоянок машин покупців;

- зона безпосереднього розміщення будівлі торговельного комплексу;

- зона громадська з стоянкою вантажних машин та завантажувальною рампою.

Прийнта транспортна схема забезпечує можливість кругового обїзду навколо будівлі машин різного призначення.

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Існуюча планувальна структура вуличної мережі ділянки ДПТ  забезпечує:

- зручні зв’язки проектуємої території з існуючими вулицями та зовнішніми транспортними магістралями міста Буча;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН Б.2.2-12:2018.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям  та території торгового комплексу розроблена у відповідності з вимогами ГОСТ 218-03450778.092-2002, ДБН В.2.2-5.2001; ДСТУ 2587-97;         ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулицям міста двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світильниками згідно ДБН В.2.5-28-2006.

Основний заїзд на територію торгового комплексу забезпечується з вулиці Нове Шосе з влаштуванням полос гальмування та розгону.

Господарський заїзд передбачається з вул. Амосова.

Перед головним фасадом передбачається влаштування автостоянки на розрахункову кількість машин покупців.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерне підготовлення території виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва і включає схему інженерного підготовлення, що розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з врахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Проект передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- збереження території від підтоплення.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води лотками на прилеглий рельєф та водовідвідну існуючу канаву.

При виконанні робіт по вертикальному плануванню території врахувати вимоги ДБН щодо мало мобільних верств населення.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теплопостачання

Проект теплопостачання території орієнтовною площею 3,7 га.  для будівництва торговельного комплексу  в межах вулиць.Депутатська, Нове Шосе  та існуючої АЗС в м. Буча Київської області, розроблений на підставі:

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м.Буча , «Схема енергопостачання».,

- ДБН В.2.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Виходячи з перспективи розвитку території в межах розробки проекту джерелом теплопостачання,  для забеспечення потреб опалення та гарячого водопостачання торговельнорго комплексу, приймається електромережа.

Остаточне рішення приймається на подальших стадіях проектування, згідно технічних умов.

Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими показниками норм витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів:

- - ДСТУ- Б А.2.2-2012:2015 "Енергетична ефективність будівель",

- - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"

А також даних по динаміці нового житлового фонду і розселення населення та даних щодо ємності об'єктів громадського призначення, наведених у проекті на кінець проектного періоду.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку для теплопостачання  торговельного комплексу в межах ДПТ, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва проектного періоду, наведено в таблиці.1

Таблиця 1

| № з/п | Споживачі | Розрахунковий тепловий потік, МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опалення | Вентиля ція | ГВП | Всього |  |  |  |  |
| 1. | торговельний комплекс | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 0,72 |  |  |  |  |

За результатами розрахунків витрат теплоти по споживачах в межах даного проекту, необхідний тепловий потік складе 0,72 МВт.

Річне теплоспоживання становить 1558,8 Гкал/рік.

Енергозбереження

З метою енергозбереження коєфіцієнт опору теплопередачі огороджувальних конструкцій проектуємих будинків приймається згідно ДБН В.2.26-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» не менше ніж:

- Зовнішні стіни  - 3,3 м2 ·К/Вт,

- Покриття й перикриття неопалювальних горищ - 4,95 м2 ·К/Вт ,

- Вікна – 0,6 м2 ·К/Вт.

Ці значення можна досягнути за рахунок прийняття в конструкції стіни, покриття та перекриття ефективних утеплювачів.

В проектуємих будинках для виключення непродуктивних втрат тепла приймається теплова ізоляція трубопроводів.

Системи опалення, вентиляції та гарячого теплопостачання проектуються з автоматичним регулюванням. Для стимулювання енергозбереження споживачами передбачається встановлення термостатів у кожного опалювального прилада.

Водопостачання і водовідведення

Проект водопостачання і водовідведення забудови території орієнтовною площею 3,7 га. для будівництва торговельного комплексу  в межах вулиць.Депутатська, Нове Шосе  та існуючої АЗС в м. Буча Київської області, розроблений на підставі:

-	Завдання на проектування, виданого замовником.

-	Генерального плану м. Буча, «Схема інженерного обладнання території. (Водопостачання та каналізація) », розробленого інститутом «Діпромісто» в 2014 р.

-	ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

-	ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Для вирішення схем водопостачання та водовідведення виконано розрахунок необхідних додаткових об'ємів води і стічних вод. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій» ,  ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»,  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». При розробці галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України № 1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госп-питного водопостачання».

Необхідний об'єм питної води для нової забудови складе 2,16 м3/макс. добу. Подача води передбачається централізованим міським водопроводом з підключенням до існуючих вуличних мереж міста.

Мережа водопроводу - кільцева, господарсько-протипожежна. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Розрахункові протипожежні витрати при розрахункових пожежах для населення –20 л/с на зовнішнє, 2x2,5 л/с - на внутрішнє. Норми витрат прийняти у відповідності зі ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012.

Відповідно до розрахунків, об'єм побутових стічних вод складе на розрахунковий термін – 2,16 м3/макс. добу.

Відведення побутових стічних вод передбачається самопливними колекторами до існуючої мережі каналізації міста.

Відповідно до рішень генерального плану, підключення району, що проектується, можливо після збільшення потужності систем водопостачання та водовідведення міста.

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на наступних стадіях проектування. Витрати, що пов'язані з підключенням до міських систем та місця підключення до існуючих мереж міста визначаються на наступних стадіях проектування відповідно до містобудівних умов та обмежень і технічних умов водопровідно-каналізаційного господарства м.Буча.

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення

Таблиця ВК-1

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Питома норма, л/добу | Об'єм, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/добу |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Торговельний комплекс | пр/зміну | 36 | 20 | 0,72 |
| Поливання-миття територій: | чол. | 36 | 40 | 1,44 |
| Разом: |  |  |  | 2,16 |
| Стічні води: |  |  |  | 0,72 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання і водовідведення.

Проектна схема дощової каналізації передбачає відведення атмосферних вод, закритою дощовою каналізацією, яку пропонується влаштувати вздовж вулиць у напрямку стоку від локальних очисних споруд до існуючого зливового каналу.

Основні заходи по влаштуванню дощової каналізації включають:

- будівництво магістральних колекторів дощової каналізації.

Остаточні умови будівництва дощової каналізації та місце випуску очищених стоків, будівництво очисних споруд уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до гідравлічних розрахунків та технічних умов експлуатуючих організацій.

Електропостачання

- Загальна частина

Проект електропостачання забудови території орієнтовною площею 3,7 га для будівництва торгівельного комплексу в межах вулиць Депутатська, Нове осе та існуючої АЗС в м. Буча Київської області розроблений на підставі генерального плану м. Буча.

- Проектна схема електропостачання.

За ступенем надійності електропостачання будівля відноситься до споживача II категорії та частково І – протипожежне обладнання, евакуаційне освітлення та серверна.

Для покриття навантаження проектованого комплексу передбачена установка вбудованої 2-х трансформаторної підстанції ТП-2х1000кВА- 10/0,4 кВ. Підключення до електричних мереж 10 кВ вирішується при подальшому проектуванні, згідно технічних умов енергопостачальної організації.

Виконання розподільчих мереж 0,4 кВ прийнято кабельними з прокладанням по внутрішньо-будівельним конструкціям в лотках.

3.Визначення розрахункових електричних навантажень.

Споживачами електричної енергії комплексу є: силові установки та обладнання, освітлювальні установки та зовнішнє освітлення території.

Розрахункові навантаження прийняті на підставі розрахунку за питомими навантаженнями. Питомі розрахункові навантаження прийняті для підприємств роздрібної продовольчої та промтоварної торгівлі з кондиціонуванням повітря. Електроопалення передбачається електроконвекторами. Підрахунок навантажень виконано згідно ДБН В.2.5-23- 2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Дані підрахунку потужності електроприймачів наведені в таблиці 1.

4.Низьковольтні кабельні мережі.

Внутрішні мережі виконуються кабелем ВВГнгд -1кВ.

Зовнішнє освітлення території кабелем АВВГ в землі в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементних або ПВХ трубах на глибині 1м.

Загальний облік електроенергії передбачається на фідерних лініях ТП трифазними лічильниками трансформаторного включення з влаштуванням системи АСКОЕ на базі лічильників з PLC-модулями та GSM-модуля передачі даних.

5.Зовнішнє освітлення.

Зовнішнє освітлення території виконується консольними світильниками з енергозберігаючими світлодіодними лампами, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8 м з кабельним підведенням живлення.

Живлення мережі зовнішнього освітлення здійснюється від ящика управління вуличним освітленням ЯУО. Передбачається влаштування груп нічного та вечірнього освітлення території, а також архітектурна підсвітка.

Мережі зовнішнього освітлення передбачаються кабелем АВВГ-1 кВ, який прокладається в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементній або ПВХ трубі діам. 50 мм на глибині 1 м.

6.Внутрішнє електрообладнання.

Проект внутрішнього електрообладнання будинків розроблений для напруги 380/220 В при глухозаземленій нейтралі трансформатора. Система заземлення прийнята TN-C-S.

Передбачається встановлення головного розподільного щита, в якому встановлюється: ввідний і відхідні групові автомати.

Проектом передбачено застосування електрокабелів та електропроводів стійких до поширення полум'я і таких, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння. Мережі живлення аварійного та протипожежного обладнання передбачаються у виконання з вогнестійкого кабелю з межею вогнестійкості 30хв та 95 хв відповідно.

7.Заходи щодо енергозбереження.

Переважна частина освітлювальних приладів прийнята з люмінесцентними лампами, компактними люмінесцентними лампами і світлодіодними лампами, що мають підвищені світлотехнічні характеристики при пониженому електроспоживанні електроенергії.

Керування освітленням внутрішніх і зовнішніх установок здійснюється за кількома програмами:

- Таймерами ввімкнення комбінованими з фоторе;

- Пристроями короткочасного включення освітлення сходинкових клітин (датчики руху з фотореле).

- Автоматизована з диспетчеризацією система керування вуличним освітленням;

- Облік спожитої електроенергії за допомогою електронних лічильників з двухтарифним обліком електроенергії (нічне  та вечірнє освітлення території, цілодобові заклади громадського призначення).

8. Заходи з техніки безпеки й охорони праці.

Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища і пожежної безпеки приміщень відповідно до вимог ПУЕ.

Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будинків від пожежі передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ.

Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог пожежобезпеки.

Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом.

Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.

| Табл. 1 Розрахунок електричних навантажень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Найменування споживача | Один. вимір. | Рпит. | Рвст, кВт | cosφ | Ку | Pр, кВт | Примітки |
| 1 | Продовольче підприємство роздрібної торгівлі з кондиціонуванням (S=1354 м.кв.) | кВт/м.кв | 0,25 |  | 0,8 | 1,0 | 338,50 | ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14, 3.15 |
| 2 | Не продовольчі підприємства роздрібної торгівлі з кондиціонуванням (S=5566 м.кв.) | кВт/місце | 0,15 |  | 0,8 | 0,8 | 162,48 | ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14, 3.15 |
| 3 | Освітлення відкритої стоянки 237 паркомісць | кВт/місце | 0,05 |  | 0,9 | 1,0 | 11,85 | ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14, 3.15 |
| 4 | Електроопалення | кВт/м.кв. |  | 420,00 | 1 | 1,0 | 420,00 |  |
|  | Разом |  |  |  | 0,93 |  | 932,83 |  |

Табл. 3 Укрупнені обсяги робіт з електропостачання

| № п/п | Назва | Тип | Один, виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрита трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ | ЗТП-2х1000 10/0,4 кВ | к-ть | 1 |  |
| 2 | Розподільчий пункт 10 кВ | РП-10 кВ | к-ть | 1 |  |
| 3 | КЛ-10 кВ |  |  |  |  |
| 3.1 | Спорудження кабельних ліній 10 кВ | ААБл | км | 0,15 | у межах забудови |
| 4 | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 5 | Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |
| 5.1 | Встановлення опор зовнішнього освітлення |  | шт. | 30 |  |
| 5.2 | Монтаж світлодіодних світильників |  | шт. | 30 |  |
| 5.3 | Спорудження кабельної мережі зовнішнього освітлення | АВВБ-1 кВ | км | 1,2 |  |

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Комплексний благоустрій території включає в себе наступний перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів та влаштування автостоянки з твердим покриттям.

2. Систему пішохідних доріжок.

3. Зовнішнє освітлення території.

Сміттєвидалення здійснюється шляхом влаштування вбудованих сміттєкамер в будівлю комплексу.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

- забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

- влаштування понижених бордюрів на шляхах руху.

Озеленення території комплексу не передбачається.

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою забезпечення необхідного санітарного стану ділянки розробки детального плану території передбачаються комплекс заходів, а саме:

- Збереження рослинного шару землі при виконанні планувальних робіт і використання його при благоустрою території.

- Влаштування проїжджих частин транспорту з асфальтобетонну.

- Мощення пішохідних тротуарів, декоративними бетонними елементами.

- Організація поверхневого водоскиду з території ділянки.

- Освітлення території забудови.

- Організований збір і вивіз сміття.

- Влаштування мереж каналізації та водопостачання.

- Влаштування поливального водопроводу.

- Розміщення малих архітектурних форм за призначенням.

- Розміщення декоративних елементів благоустрою.

- Влаштування очисних споруд від впливу автостоянки

За напрямком діяльності проектуємий торговельний комплекс не належить до підприємств екологічно небезпечних об’єктів.

Вплив на повітряний басейн відсутній. На водний басейн, грунт, флору і фауну об’єкт не впливає.

При подальшому проектуванні і будівництві комплексу передбачити встановлення сучасного технологічного обладнання яке відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам та діючим ДБН.

Опалення торговельного комплексу передбачити електричне.

З урахуванням вказаних факторів розробка спеціальних заходів по стратегічній екологічній оцінці території торгового комплексу не потребується.

.

12. Техніко- економічні показники  ДПТ

Показники по ділянці

| Показники по будівлі цеху виготовлення деталей № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площа території ДПТ | га | 3,7 |
| 2. | Загальна площа ділянки. | га | 1,9225 |
| 3. | Площа забудови. | м2 | 8500 |
| 4. | Площа доріжок, проїздів. | м2 | 12225 |
| 5. | Площа озеленення. | м2 | - |
| 6. | Відкриті автостоянки | Маш. місць | 203 |

| № п/п | Найменування показчика | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверховість | шт. | 1 |
| 2. | Площа забудови. | м2 | 8500 |
| 3. | Висота будівлі . | м | 6 |
| 4. | Загальна площа приміщень будівлі. | м2 | 6400 |
| 5. | Загальний будівельний об’єм. | м3 | 42000 |
| 6. | Витрати води на рік. | м3/рік | 790 |
| 7. | Витрати електроенергії на рік. | мВт/год.рік | 3264,9 |
| 8. | Річні витрати тепла. | Гкал./рік | 1559 |
| 9. | Витрати умовного палива | ТУП | 30 |
| 10. | Кількість працюючих | чол. | 36 |

Архітектор 								Чемерис Ю.В.

Головний архітектор проекту					Косарєв В.І.