Товариство з обмеженою відповідальністю

«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПАРКУВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ТА ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ

ЗАВОДСЬКА ТА ВЧИТЕЛЬСЬКА В М. БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор ТОВ «Центр АПЛД»					Ю. В. Коваленко

Головний архітектор проекту	О. С. Перегон

Вишгород-2019

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту			О.С. Перегон

М.П.									_____________

Вересень 2019р.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Відділ, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно планувальний | Головний архітектор | О.С. Перегон |  |
| Архітектурно планувальний | Головний спеціаліст | Т.С. Крило |  |

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

| Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.- ТМ | Пояснювальна записка, додатки |  |
|  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.-ГМ 1 | - Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі населеного пункту М1:5000 |  |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.- ГМ 2 | - План існуючого використання території поєднаний зі схемою планувальних обмежень М1:1000 |  |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.- ГМ 3 | - Опорний план М1:1000 |  |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.- ГМ 4 | - Проектний план поєднаний з Планом червоних ліній М1:1000, Креслення поперечних профілів вулиць М1:200 |  |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.- ГМ 5 | Схема організації руху транспорту і пішоходів М1:1000 |  |
| Договір № 12-06-1 від 12.06.2019р.- ГМ 6 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування поєднана зі Схемою інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1000 |  |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Назва | Стор. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
| Серія АА №001645 від 21.06.2013р. | Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, виданий Перегон Ользі Сергіївні | 3 |
|  | Авторський колектив | 4 |
|  | Склад містобудівної документації | 4 |
|  | Зміст | 5 |
|  | - І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 7 |
|  | ВСТУП | 8 |
|  | 1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ | 9 |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території | 9 |
|  | 1.2. Характеристика природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов | 9 |
|  | 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ | 10 |
|  | 2.1. Архітектурно-планувальне рішення | 10 |
|  | 2.2. Склад та характеристика основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць | 12 |
|  | 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ | 12 |
|  | 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ | 12 |
|  | 5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ | 13 |
|  | 6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ | 13 |
|  | 6.1. Благоустрій та озеленення | 13 |
|  | 7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | 14 |
|  | 7.1. Планувальні та інженерні заходи | 14 |
|  | 7.2. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини | 14 |
|  | 8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 15 |
|  | 8.1. Водопостачання та каналізація | 15 |
|  | 8.2. Дощова каналізація | 16 |
|  | 8.3. Протипожежні заходи | 16 |
|  | 8.4. Санітарне очищення | 16 |
|  | 8.5. Телефонізація і радіофікація | 16 |
|  | 9. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ | 17 |
|  | 10. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ(ПРОЕКТ) | 18 |
|  | ІІ. ДОДАТКИ | 20 |
| № 2811-51-VII від 20.12.2018 р. | Рішення Бучанської міської ради «Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 0.8 га, для розміщення паркувального майданчика та виставкового центру в межах вулиць Заводська та Вчительська в м. Буча Київської області» | 21 |
|  | Завдання на виконання робіт | 22 |
|  | Інші матеріали |  |
|  | ІII. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП

Детальний план території розроблено з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення паркувального майданчика та виставкового центру в межах м. Буча, в межах вулиць Заводська та Вчительська Київської області розроблено  ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:

- Рішення Бучанської міської ради «Про  розробку детального плану території, орієнтовною площею 0.8 га, для розміщення паркувального майданчика та виставкового центру в межах вулиць Заводська та Вчительська в м. Буча Київської області»  № 2811-51-VII від     20.12.2018 р;

- завдання на проектування;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  в М1:500;

- натурних обстежень.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

- Закон України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів “;

- Під час проектування враховано вимоги:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди Газопостачання»;

- ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»;

- ДСП 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

1.1. Містобудівна оцінка території

Задачею проекту ДПТ є обґрунтування розміщення , будівництва, експлуатації та обслуговування виставкового центру  та   його впливу на існуючі показники прилеглої території.

Земельна ділянка що розглядається має площу 0,8000 га, розташована в південній частині   м. Буча на  перехресті вул. Заводська та вул. Вчительська.  Площа проектування становить 0,2884 га.

Межа території проектування встановлена згідно з даними державного земельного кадастру України. Ділянка знаходиться в комунальній власності Бучанської міської ради. На півночі та сході  межує з землями ПП «Делиція+», на заході – вул. Вчительська, на півдні – вул. Заводська. В межах території наявні будівлі та споруди які підлягають демонтажу, що відображено на графічних матеріалах.

Територія проектування має середньої  активності рельєф з перепадом висот до 2,18 у напрямку захід-схід.

Транспортні зв’язки з м. Києвом та іншими населеними пунктами здійснюється по територіальним дорогам Т-10-01 (Ворзель - Забуччя - /Київ - Чоп/ ), міжнародним дорогам М-06 (Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород), М-07 (Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін).

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:

- відступ від межі ділянки – 1м ( за умови дотримання протипожежних відстаней до будівель та споруд розташованих на суміжних земельних ділянках);

- відступ від червоних ліній житлових вулиць до забудови – 3 м;

- охоронна зона навколо(вздовж) об’єкта енергетичної системи (01.05) -ЛЕП 10 кВ -  - 10м.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

1.2. Характеристика природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

За даними Тетерівської та частково Немішаєвської метеорологічних станцій, клімат району помірно-континентальний з помірно жарким літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6.8°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця, січня, - 5.9°С, а найтеплішого - +19.1°С. Найнижча абсолютна температура -36°С і максимальна +39°С, вказують на можливі випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими.

Середньорічна кількість опадів становить 602 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року;

Панівні напрямки вітрів: літом - північні та західні, взимку – західні;

В геотектонічному відношенні територія м.Буча знаходиться, в основному, в межах Дніпровсько-Донецької западини, в геологічній будові якої приймають участь поклади палеогенової, неогенової та четвертинної систем значної потужності. Південна частина району входить до складу Українського кристалічного щита, для якого характерним є неглибоке залягання кристалічних порід докембрію. Літологічно вони представлені гранітами, гранодіоритами та гнейсами.

Відкладення палеогенової системи широко розповсюджені. Представлена палеогенова система трьома відділами: канівським, бучацьким та київським. Потужність цієї системи становить близько 50 метрів. Літологічно вона представлена кварцево-глауконітовими дрібно та середньозернистими пісками, глинистими мергелями та інколи щільними піщаниками.

Гідрогеологічні умови.

Відповідно до геологічної будови територію м.Буча слід розподілити на два гідрологічні підрайони:

- підрайон можливого використання вод алювіальних і алювіально-флювіогляціальних відкладень;

- підрайон використання Бучацького водоносного горизонту. Розповсюджений він в межах всього району.

Основний водоносний горизонт - бучацький. Глибина залягання водоносного горизонту від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 5 до 20 м3/год. Вода з підвищеним вмістом заліза.

Ґрунти: дерново-прихованопідзолисті і слаборозвинуті піщані, дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані, темно-сірі та сірі опідзолені легкосуглинкові, сірі опідзолені слабо та сильнозмиті легкосуглинкові, темно-сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові, заплавні торфовища глибокі, що добре розклалися. Природна родючість ґрунтів невисока.

Рослинність: сосна, вільха, береза бородавчата, вишня садова, в’яз звичайний, в’яз гладкий, граб звичайний, груша звичайна, дуб звичайний, верба вавілонська, каштан кінський, клен-явір, горіх волоський, кущі - акація жовта, айва японська, барбарис звичайний, бузина чорна, кизильник, садовий жасмин.

Відповідно до інженерно-будівельного зонування територія Києво-Святошинського району розташована в зоні ІІ-В. Розрахункова температура для  захисних конструкцій - 21°С.

Рельєф місцевості переважно рівнинний в східній частині яскраво виражений, яружно-балковий. Відмітки висот в межах населеного пункту становлять від 145,16 до 156,61 м.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

2.1. Архітектурно-планувальне рішення

Поняття «виставка» походить від латинського «exposition», що означає виставляти що-небудь на показ, показувати, демонструвати. Мистецтво експонування є одним із основних елементів виставкової діяльності, що походить з давніх-давен та має багате історичне коріння.

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення мають забезпечувати можливість організації виставки сучасними методами з забезпеченням вільного доступу до виставкових павільйонів  а також зручності для відвідувачів.

На земельній ділянці слід передбачати зону для відвідувачів і зону для під’їзду автомобілів. У зоні відвідувачів можуть розміщуватися торговельні автомати, засоби реклами тощо, а також місця для відпочинку.

Важливим моментом у плануванні ділянки є суворе дотримання вимог Державних нормативних документів обов'язкових при проектуванні та будівництві. Ці документи суворо регламентують санітарні й протипожежні норми будівництва,планувальні та екологічні вимоги.

При вирішенні питання забудови земельної ділянки необхідно враховувати обов’язкові норми:

- розміри (у плані й по висоті) цих об'єктів;

- відстані від цих об'єктів до червоної лінії;

- відстані між цими об'єктами;

- розташування цих об'єктів відносно друг щодо друга;

- відстані між цими об'єктами й межею ділянки;

- відстані між цими об'єктами й аналогічними об'єктами на сусідніх ділянках;

- відстані від об'єктів до зелених насаджень.

Норми планування ділянок складаються з санітарних, протипожежних, екологічних та планувальних вимог.

Умовно їх можна розділити на обов'язкові й рекомендаційні вимоги.

Для того, щоб уникнути надалі проблем, обов'язкові вимоги повинні бути виконані в повному обсязі.

Детальним  планом запропоновано компактну архітектурно-планувальну структуру, що  дозволило органічно пов’язати її з існуючою житловою та виробничою зонами міста, природними ландшафтами, забезпечити найбільш зручні зв’язки з громадськими центрами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Рекомендації по протипожежним відстаням між будинками і спорудами.

Вогнестійкістю будівельних конструкцій називається їх здатність зберігати несучі і захисні функції в умовах пожежі.

Від ступеня займистості і межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій залежить ступінь вогнестійкості будівель і споруд. Всі будови за вогнестійкістю підрозділяються на вісім ступенів: I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V.

Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно- побутовими будинками промислових підприємств, гаражами а також до виробничих будинків, сільськогосподарських будівель і споруд повинні бути витримані згідно 
ДБН Б.2.2-12:2018 табл 15.2 :

| Ступінь вогнестійкості будинку | Відстані при ступені вогнестійкості будинків, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | Ша, Шб, IV, IVа, V |
| I, II | 6/9 | 8/9 | 10/12 |
| ІІІ | 8/9 | 8/12 | 10/15 |
| Ша, Шб, IV, IVа, V | 10/12 | 10/15 | 15/18 |

Проектом прийнято забудову території ділянки будинками ІІ  ступеня вогнестійкості відповідно типу огороджуючих конструкцій.

Улаштування огорож земельної ділянки здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок. При виборі архітектурних рішень щодо огорож повинні бути взяті до уваги

такі фактори як:

- провітрювання території;

- забезпечення необхідної інсоляції рослин;

- водовідведення з території.

В загальному випадку дозволяється облаштувати огорожу висотою до 2 м. При цьому не менше 30% площі огорожі повинно бути світло прозорою, а глухі частини огорожі не повинні затіняти території суміжних земельних ділянок більше доцільного для росту рослин часу.

Застосування глухих огорож, а також огорож більшої висоти повинно оформлюватись відповідним проектом з врахуванням містобудівної ситуації. Проект має погоджуватись місцевим органом містобудування і архітектури.

2.2.  Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

Територія ділянки має форму багатокутника з примиканням до перехрестя двох вулиць: вул. Заводська  та вул. Вчительська, з яких запроектовані заїзди/виїзди на ділянку.

- В основу функціонального зонування території ділянки покладено санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги.

| Експлікація будівель та споруд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № на Г.М. | Назва | Площа забудови, м2 | Примітка |
| 1 | Виставковий центр 2 кн | 500,00 | проект |
| 2 | Відкрита автостоянка на 26 машино-місць |  | проект |
| 3 | Місце відпочинку працівників |  | проект |
| 4 | Велопарковка |  | проект |
| 5 | Контейнери для сміття |  | проект |
| 6 | Жировловлювач |  | проект |
| 7 | Очисні споруди дощових вод (сепаратор нафтопродуктів) |  | проект |
| 8 | Відкритий господарсько-побутовий майданчик | 60,00 | проект |
| 9 | Очисні споруди господарчо-побутової каналізації (септик) BioBox-5 |  | проект |
| 10 | Відкрита екопарковка на 4 машино-місця |  | проект |
| 11 | Підземні резервуари протипожежного запасу води з насосною станцією пожежогасіння |  | проект |

Будівля виставкового центру, що проектується – двоповерхова, формою в плані наближена до прямокутника.

Вільну від забудови територію планується озеленити, використовуючи газони звичайного типу та насадження декоративних дерев.

3.ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Загальна чисельність працюючих:

На постійній основі - 2 людини в зміну (охорона),

Періодично, без постійного місця розташування  - до 30 людей.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ

Планувальну структуру вуличної мережі запроектовано у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з урахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку, яка забезпечує:

- зручні зв'язки;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

На ділянці запроектовано 2 заїзди (виїзди) на сході ( вул. Вчительська)  та  на півдні               ( вул. Заводська). Рух пішоходів здійснюється по тротуарам вздовж доріг.

Для зберігання автотранспорту на території комплексу передбачені стоянки для легкових автомобілів.

При проектуванні автостоянок необхідно виходити з таких нормативних параметрів: розміри одного машино-місця на автостоянках тимчасового зберігання середніх автомобілів (з врахуванням мінімально припустимих зазорів безпеки 0,5 м)- 2,3 х 5,0 м.

Розрахунок місць паркування автотранспорту виконаний у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2018 п.10.8.10 Таб.10.7. При площі  залів 500-2000 м² кількість машино-місць повинна бути не менше  2-3 місця на 100 м² . Проектом передбачено 30 машино місць для легкових авто, що відповідає вимогам,  та стоянка для велосипедів на 10 місць.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на проїздах передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення проїздів виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння проїздів у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

Під’їзні шляхи, тротуари і розвантажувальні майданчики повинні бути заасфальтовані або замощені.

5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Інженерне підготовлення території проектування здійснюється з метою підготовки території для розташування закладів торгівлі включає схему інженерного підготовлення території та вертикального планування, розроблену за принципами максимального збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального плану виконано на основі креслення «Проектний план» та  на топографічній основі М 1:500.

При проектуванні за основу взято відмітки існуючої проїзної частини. Мета інженерного підготовлення території – це підготовлення її до використання за призначенням, а саме для будівництва.

Схемою передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на проїздах і тротуарах;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;

- забезпечення відстаней видимості в плані.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за призначенням.

6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

6.1. Благоустрій та озеленення

Під час проектування благоустрою території підприємства треба керуватися СНиП II-89 та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Площа благоустрою 0,2324 га:

- площа твердого покриття 0,1847га;

- озеленення – 0,0477 га.

Озеленення проектують вздовж пішохідних комунікацій (з одного або з двох боків) у вигляді газонів і квітників, рядових посадок дерев і кущів

Озеленення формують у вигляді живописних композицій, що виключають одноманітність і монотонність.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій має включати: тверді види покриття, елементі сполучення поверхонь, озеленення (в тому числі - мобільне), урни і контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

Стоянки для зберігання легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів треба розміщати у стороні від основних транспортних та пішохідних потоків із забезпеченням умов маневреності.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчиках для стоянки легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, обладнання для паркування велосипедів, розмітку, освітлювальне обладнання, урни. Можна влаштовувати огородження.

Територія підприємства та майданчики для стоянки транспортних засобів обладнуються пристроями для збирання та відведення стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та спорудами з їх очищення.

7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. Планувальні та інженерні заходи

Об’єкт будівництва не відноситься до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що становить підвищену екологічну небезпеку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554. Будівництво та експлуатація таких об’єктів практично не погіршує екологічну ситуацію в місцях їх розміщення.

Джерел забруднення атмосфери шкідливими речовинами на території ділянки і прилеглої до неї території немає.

З метою покращення стану навколишнього середовища документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

- Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

озеленення та впорядкування зелених насаджень;

На території, що підлягає забудові, необхідно зняти родючий шар землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.

7.2. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

8.1. Водопостачання та каналізація

Проектні рішення

Проектом передбачено підключення до існуючих  інженерних мереж. Дислокація точок та умови підключення визначаються у технічних умовах інженерних служб Київської області.

Згідно з вимогами п. 6.2 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ВОДИ НА ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНІ ПОТРЕБИ

| Пор.№ | Споживачі | Одиниця вимірю- вання | Кількість | Норма В1, л/добу | Коеф. нерівном. Kd | Водоспо-живання, м³/добу | Водо- відвед, м³/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Виставковий центр | 1 прац | 30 | 20 | 1,41 | 0,0846 | 0,0846 | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.10 |
| 5 | Поливання і миття удосконалених покриттів | 1 м2 | 1847,00 | 0,5 | 1,20 | 1,108 | 1,108 | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.22 |
| 6 | Поливання зелених насаджень, газоні, квітників | 1 м2 | 477,00 | 3-6 | 1,24 | 1,774 | 1,774 | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.22 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 2,967 | 2,967 | -//- |
|  | 10% невраховані витрати |  |  |  |  | 0,297 | 0,297 | -//- |
|  | Всього: |  |  |  |  | 3,264 | 3,264 |  |

Поливання зелених насаджень і твердих покриттів здійснюється окремою системою поливального водопроводу, що може використовувати очищені поверхневі води. Дане питання буде вирішено на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Вода за хімічним та бактеріологічним складом повинна відповідати ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Біля свердловин передбачаються зони санітарної охорони, першого, другого та третього поясу (ДБН В.2.5-74:2013 п. 15.1.2).

Витрати води на технологічні потреби буде визначено на подальших стадіях проектування (стадія “Робоча документація” і стадія “Проект”) при розробленні технологічної частини проекту.

Мережі господарсько водопроводу пролягають на глибині 1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Водопровідні колодязі на мережах передбачаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

8.2. Дощова каналізація

Згідно із завданням на проектування передбачається будівництво локальних очисних споруд дощових вод  та дренажних колодязів .

Для очищення стічних вод від завислих речовин та часток нафтопродуктів проектом передбачені жировловлювач типу ВіоВох Gp-1 та очисні споруди дощових вод Віоbох N-5 (сепаратор нафтопродуктів).

8.3. Протипожежні заходи

Пожежна безпека на ділянці, що розглядається забезпечена згідно з  вимогами  ДБН Б.2.2-12:2018 та  ДБН В.1.1-7:2016

Відстані між будівлями та спорудами відповідають санітарним і протипожежним нормам і забезпечують можливість під’їзду пожежних машин до будь-якої будівлі та споруди. Передбачається розміщення посту з нормативними засобами пожежогасіння та ящик із піском.

У будівлях і спорудах повинні бути передбачені конструктивні, об’ємно-планувальні та інженерно-технічні рішення, які забезпечують:

• можливість евакуації людей будь-якого віку та фізичного стану назовні на прилеглу до споруди територію;

• можливість порятунку людей;

• можливість доступу особового складу пожежного підрозділу і подачі засобів пожежогасіння до джерела пожежі, а також можливість проведення заходів щодо рятування людей та матеріальних цінностей;

• нерозповсюджуваність пожежі на споруди, що розташовані поруч, у тому числі і під час руйнування споруди

Будівлі обладнуються системами оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей у разі пожежі згідно з вимогами ДБН В.1.1-7.

Обмеження поширення пожежі в будівлях досягається:

- застосуванням конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, спрямованих на створення перешкод поширенню небезпечних факторів пожежі приміщеннями, поверхами, протипожежними відсіками та секціями;

- зменшенням пожежної безпеки будівельних матеріалів і конструкцій, у тому числі оздоблень і облицювань, що застосовуються у приміщеннях і на шляхах евакуації;

- застосуванням засобів пожежогасіння, в тому числі автоматичних установок пожежогасіння, а також інших інженерно-технічних рішень, спрямованих на обмеження поширення небезпечних факторів пожежі.

8.4. Санітарне очищення

На території комплексу передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття.

8.5. Телефонізація і радіофікація

Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та супутникового зв’язку

9. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| Основні показники проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Територія в межах проекту , всього | га | 0,2884 |
|  | у тому числі: |  |  |
| 1.1 | під будівлями та спорудами | м.кв | 560,00 |
| 1.2 | дороги та площадки | м.кв | 1502,00 |
| 1.3 | автостоянки легкових авто 30 м/м | м.кв | 345,00 |
| 1.4 | озеленення | м.кв | 477,00 |
| 2 | Ступень вогнестійкості |  | II |
| 3 | Відсоток забудови | % | 20 |

10. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ (ПРОЕКТ)

Загальні дані

1.Назва об'єкта будівництва: виставковий центр;

2. Інформація про замовника: КП «Бучабудзамовник»;

3.Наміри забудови: нове будівництво;

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: Київська область, м. Буча, в межах вулиць  Заводська, та Вчительська;

5. Площа земельної ділянки: - площа території, що розглядається – 0,8000 га,

площа території що проектується  – 0,2884 га

6. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва виставкового центру.

7. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності): заповнюється після затвердження детального плану території.

8. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

| Основні показники проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Територія в межах проекту , всього | га | 0,2884 |
|  | у тому числі: |  |  |
| 1.1 | під будівлями та спорудами | м.кв | 560,00 |
| 1.2 | дороги та площадки | м.кв | 1502,00 |
| 1.3 | автостоянки легкових авто 30 м/м | м.кв | 345,00 |
| 1.4 | озеленення | м.кв | 477,00 |
| 2 | Ступень вогнестійкості |  | II |
| 3 | Відсоток забудови | % | 20 |

Містобудівні умови та обмеження

1. Гранично допустима висота будівель – 9 м ;

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки - 20 %;

3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не регламентується;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: не менше 1 метру від межі земельної ділянки. Розмістити об’єкт, в тому числі вхідні групи, сходи та інші конструктивні елементи будівлі, дренажі, оглядові колодязі і мережі, що обслуговують будівлю, на ділянці за межами червоних ліній вулиці;

5.  Мінімально допустимі відстані від об’єкта що проектується до існуючих будинків та споруд - у відповідності ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

6. Охоронні зони пам’яток культурної спадщини – відсутні;

7. Межі історичних ареалів – відсутні;

8. Зони регулювання забудови – у відповідності до існуючої містобудівної документації;

9. Зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

10. Зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання – відсутні;

11. Охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду – відсутні;

12. Прибережні захисні смуги – відсутні;

13. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій:

- ЛЕП 10 кВ – 10м;

14. Відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж

- ЛЕП 10 кВ – не менше 10м;

ІІ. ДОДАТКИ