Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 0,75га, для розміщення ринкового комплексу в межах вулиць Островського, Жовтнева та провулку Жовтневий

в м. Буча Київської області

Л2019/30

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Автор – архітектор							Е.В. Селезньов

м. Буча - 2019 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 0,75га, для розміщення ринкового комплексу в межах вулиць Островського, Жовтнева та провулку Жовтневий

в м. Буча Київської області

Л2019/30

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

м. Буча - 2019 р.

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.11.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарєва В.І. |  |
| №1035 від 23.06.2017р. | Свідоцтво про підвищення кваліфікації. |  |
| Л2019/30 – ЗТ. | Зміст тому. |  |
|  | Склад проекту ДПТ. |  |
| Л2019/30 - АК | Авторський колектив розробки ДПТ. |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| Від 09.09.2019р. | - Лист замовлення. |  |
| №3835-64-VII від 29 серпня 2019р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| Від 09.09.2019р | - Завдання на розробку ДПТ. |  |
| №118839886 | - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. |  |
| М 1:1000 | - Кадастровий план земельної ділянки |  |
|  | - Технічний паспорт. |  |
| М 1:5000 | - Викопіювання з генерального плану м. Буча. |  |
|  | - Фрагмент з плану зонування території м. Буча |  |
| М 1:1000 | - Топографогеодезичне знімання. |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2019/30 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2019/30 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2019/30 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2019/30 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2019/30 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТУЄМОГО КОМПЛЕКСУ. |  |
| Л2019/30 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2019/30 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2019/30 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2019/30 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2019/30 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2019/30 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2019/30 | - 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2019/30 ГП-1 | - Схема розташування території на генеральному плані м. Буча. |  |
| - Л2019/30 ГП-2 | - Схема розташування території на плані зонування м. Буча. |  |
| - Л2019/30 ГП-3 | - Схема розташування території |  |
| - Л2019/30 ГП-4 | - Схема планувальних обмежень. |  |
| - Л2019/30 ГП-5 | - План існуючого використання в планувальній структурі м. Буча. |  |
| - Л2019/30 ГП-6 | - Проектний план розміщення ринкового комплексу. |  |
| - Л2019/30 ГП-7 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів. |  |
| - Л2019/30 ГП-8 | - Схема організації рельєфу. |  |
| - Л2019/30 ГП-9 | - Креслення поперечних розрізів. |  |

Авторський колектив розробки проекту.

| № п/п | Посада | П І П | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор ПП «Ладопроект» | Косарєв В.І. |  |
| 2. | Головний архітектор проекту | Косарєв В.І. |  |
| 3. | Головний інженер ПП «Ладопроект» | Копач М.І. |  |
| 4. | Архітектор – автор | Селезньов Е.В. |  |

Склад проекту ДПТ

ТОМ 1 – Вихідні дані, пояснювальна записка, основні креслення.

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території, орієнтовною площею 0,75га, для розміщення ринкового комплексу в межах вулиць Островського, Жовтнева та провулку Жовтневий в м. Буча Київської області, розроблений приватним підприємством ,,Ладопроект" на замовлення КП «Бучабудзамовник».

ДПТ виконано відповідно до Законів України та ДБН «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Склад та зміст детального плану території », та завдання на розробку ДПТ.

Рішення в проекті приймались в розвиток проектних рішень генерального плану м. Буча, проекту зонування території міста затверджених в установленому порядку.

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території. Детальний план території розроблено на геодезичній зйомці в М 1:500 виконаної в 2019 році ТОВ «Кадастрово-земельний центр».

Червоні лінії прилеглих вулиць прийняті у відповідності з проектом зонування території м. Буча і надаються в складі даного ДПТ.

Основне призначення ринкового комплексу, який розміщується на виділеній території – торгівля продовольчими та промисловими товарами.

Ділянка виділена під розробку детального плану знаходиться в центральній частині м. Буча.

Ділянка межує:

- з півдня – вул. Жовтнева;

- з сходу – провулок Жовтневий, далі ТРЦ «Пасаж»;

- з півночі – вул. Островського.

- з заходу – Бучанський ринок далі садибна забудова.

На ділянці знаходяться торговельні павільйони, інженерні мережі на ділянці відстуні.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка знаходиться на акумулятивно-денудаційній субгоризонтальній моренно-зандровій рівнині, в межах Ірпінсько-Тарасівської морфоструктури третього порядку.

В даний час ділянка вільна від інженерних мереж та зелених насаджень.

За природними умовами проектована територія відноситься до Київського Полісся.

Форма рельєфу акумулятивна, проста, змінена ерозійним впливом тимчасових водотоків. Поверхня рівна з загальним похилом на південь. Абсолютні відмітки змінюються в межах ділянки від 137,69 до 134,97 м.

Найвища точка знаходиться в північній частині ділянки.

За геоморфологічними факторами категорія складності проектованої території - перша. Водовідведення з ділянки здійснюється поверхневим способом.

Постійні водотоки поблизу ділянки здійснюються по прилеглим вулицям.

Згідно будівельно-кліматичного районування ділянка розташована в підрайоні II В (Зміна №1 ДБН В.1.1-12-2014).

Найбільш наглядний прояв неотектонічної активності спостерігається в зв'язку з землетрусами. За сейсмічними властивостями категорія ґрунту - друга. Сейсмічність району - 5 балів (ДБН В.1.1-12-2014).

2.2. Клімат

Згідно будівельно-кліматичного районування ділянка розташована в підрайоні II В (ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010).

За природними умовами територія відноситься до Київського Полісся. Клімат помірно-континентальний, середня температура січня мінус 5.9 С°, липня - плюс 19,8С°. Висота сніжного покриву досягає 15-30 см. Кількість опадів за рік 620 мм. Атмосферний тиск в середньому становить 995 мбар. На протязі року переважають вітри західного і північно-західного напрямку. Середня швидкість вітру складає 2,7 м/с. Середньомісячна відносна вологість повітря -86%. Взимку сонячна радіація мінімальна (8% від річної суми), влітку - майже 50%.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів. Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останній - у кінці другої декади квітня.

Максимальна глибина промерзання грунту - 125 см (метеостанція Немішаєве).

Тривалість безморозного періоду - 180 днів, найменша - 146, найбільша - 215 (метеостанція Київ-обсерваторія). Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва). Дати першого і останнього заморозків та тривалість безморозного періоду наведені в таблицях.

Стійкий сніговий покров в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. Середнє число днів зі сніговим покровом становить 102.

Таблиця

| Дата заморозків |  |  |  |  |  | Тривалість безморозного періоді, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| останнього |  |  | першого |  |  |  |  |  |
| середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |
| 18. IV | 22.Ш | 22. VІ | 16.Х | 20.ІХ | 12. XI | 180 | 146 | 215 |

Дати появи і сходу снігового покрову, утворення і руйнування стійкого снігового покрову наведені в таблиці:

Таблиця

| Кіл-ть днів зі сніговим покровом | Дата появи снігового покрову |  |  | Дата утворення стійкого снігового покрову |  |  | Дата руйнування стійкого снігового покрову |  |  | Дата сходу снігового покрову |  |  | %зшз відсутністю стійкого снігового покрову |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша і | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |  |
| 102 | 14. XI | 27.ІХ | 01.1 | 22. XII | 31.Х | - | 09. III | - | 01.IV | ЗОЛИ | 28.11 | 28.ІУ | 1 |

Щільність снігового покрову багато в чому залежить від режиму погоди і коливається від 250 до 480 гк/км3. Запас води в сніговому покриву протягом холодного періоду змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи шах на початок весняного танення. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм.

У річному ході добового мах просліджується збільшення опадів у літній сезон внаслідок переваги в цей час зливних опадів. Середній добовий мах опадів дорівнює 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий мах опадів в інші сезони року. Середня та річна кількість опадів наведені в таблиці.

Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

Таблиця

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Київ- обсерваторія | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігаються взимку. Але зимою при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. У цей період переважають мало інтенсивні облогові опади у вигляді мряки затяжного характеру. Середня та мах тривалість опадів наведені в таблиці.

Таблиця

| Характеристика | Тривалість опадів, години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | хп |  |
| Середня | 171 | 147 | 128 | 73 | 52 | 39 | 45 | 44 | 47 | 69 | 132 | 179 | 1126 |
| Максимальна | 340 | 305 | 246 | 137 | 115 | 111 | 94 | 100 | 141 | 160 | 252 | 305 | 1539 |

Вологість повітря

Таблиця

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанціїї Немішаєве:Таблиця

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд.-С | Пд. | Пд.-З | 3 | Пн-3 | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (і8% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія ділянки входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 315 - ЗОо не дозволяється (СНиП,П-Л, 1-62).

2.3. Ґрунти

За агрогрунтовим районуванням України територія м. Буча входить до Житомирсько-Коростенського агрогрунтового району.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.

2.4. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови ділянки

Ділянка знаходиться на вододільній моренно-зандровій рівнині межиріччя р. Буча та р. Рокач, які є лівими притоками р. Ірпінь. Рельєф території характеризується коливаннями абсолютних позначок в межах 137,69 до 134,97  м.

Інженерно-геологічні дослідження ділянки не проводились. Будуть проводитись на наступних стадіях проектування.

2.5. Гідрологія

Грунтові води залягають на 2,6-3,1 м. Прогнозуємий підйом рівня води на 0,5-1,3м.

Нормативна глибина промерзання ґрунтів до 1 м.

2.6. Рослинність

Рослинність –відсутня.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Територія для розробки детального плану (надалі ДПТ) знаходиться в центральній частині м. Буча, визначена згідно даних земельного кадастру та проекту зонування території міста як зона центру районного значення і межує:

- з півдня – вул. Жовтнева;

- з сходу – провулок Жовтневий, далі ТРЦ «Пасаж»;

- з півночі – вул. Островського.

- з заходу – Бучанський ринок далі садибна забудова.

Територія розробки ДПТ вільна від інженерних мереж та зелених насаджень. В даний час на території знаходяться діючі торговельні павільйони.

Приймаючи до уваги містобудівну ситуацію ділянки ДПТ вважається доцільним використати частину її території для будівництва об’єктів громадського призначення та торгівлі.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації виділеної під забудову ділянки характеристики забудови, яка склалась навколо ділянки, класифікації прилеглих вулиць і доріг міста розроблені основні принципи планування та забудови території а саме:

- Створити планувальне рішення території з розміщення торговельних павільйонів з додержанням будівельних та санітарних норм, без негативного впливу на прилеглі території.

- Створити :

- Зону проїздів, під’їздів;

- Зону автостоянок тимчасового зберігання;

3. Передбачити інфраструктуру для обслуговування діючих торгових павільйонів, а саме:

-приміщення адміністрації;

- санітарний пост;

- побутові кімнати з туалетом, мийками, коморою.

4. Забезпечити комплексне інженерне обслуговування ринкового комплексу.

5. Передбачити комплексний благоустрій території.

Вулично-дорожню мережу в проекті прийнято згідно рішень генерального плану і представлено житловими вулицями, що примикають до ділянки.

З боку вулиці Островського пропонується влаштування основного під’їзду  до об’єкту. Підїзд  до торговельних павільйонів не передбачається.

Передбачається огорожа ділянки суцільним парканом з однієї сторони ділянки, комплексний благоустрій території торговельних павільйонів.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

Ринковий комплекс складається з металевих торговельних павільйонів та адміністративної цегляної будівлі. На суміжніх ділянках знаходиться Бучанський ринок який з’єднується з проектуємим ринковим комплексом системою пішохідних проходів. З іншої сторони знаходиться торговельно-розважальний центр «Пасаж». Все це формує єдиний торговельний комплекс.

Торговельні півільйони, які розміщуєються на ділянці відведеної  для забудови включає в себе відділення слідуючих напрямків торгівлі:

- Відділ продовольчих товарів;

- Відділ електроніки та електротоварів;

- Відділ товарів для дому;

- Відділ спортивних товарів.

Планувальна схема розміщення торгових павільйонів безпосередньо вплинула на планувальне рішення всієї території.

Пропонуєтсья реконструкція адміністративної будівлі з влаштуванням повного інженерного обладнання та створенням інфраструктури для ослуговування ринку.

Торговельні павільйони забезпечуються товаром за допомогою підносу товару або підвозу за допомогою торговельних візків.   З боку вулиці Жовтневої передбачається проїзд між торговельними павільйонами та ТРЦ «Пасаж» для службових машин.

Генеральним планом передбачається можливість підїзду з двох сторін комплексу.

Територія ділянки з східної сторін огороджується огорожею до 2 м висотою.

На вулицях Жовтневій та Островського передбачається розміщення автостоянок.

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Виходячи з технологічних особливостей роботи торговельних павільйонів планувальне рішення території передбачає влаштування трьох функціональних зон:

- зона стоянок машин покупців;

- зона безпосереднього розміщення торговельних павільйонів;

- зона громадська з стоянкою вантажних машин для подальшого розвантаження та підносу товару.

Прийнта транспортна схема забезпечує можливість підїзду з трьох сторін спец машин.

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Існуюча планувальна структура вуличної мережі ділянки ДПТ  забезпечує:

- зручні зв’язки проектуємої території з існуючими вулицями та зовнішніми транспортними магістралями міста Буча;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН Б.2.2-12:2018.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям  та території торгового комплексу розроблена у відповідності з вимогами СОУ 45.2-00018112-048:2010, ДБН В.2.2-5.2011; ДСТУ 2587:2010;         ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулицям міста двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

Вулиця Островська та вулиця Жовтнева мають односторонній рух і обладнані відповідними дорожніми знаками.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світильниками згідно ДБН В.2.5-28-2018.

Основний під’їзд  до території торгового комплексу забезпечується з вулиць Островського та Жовтневої.

З боку вулиць Островського та Жовтневої передбачається влаштування автостоянок для машин покупців.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерне підготовлення території виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, включає схему інженерного підготовлення, що розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з врахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Проект передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- збереження території від підтоплення.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води лотками на прилеглий рельєф.

При виконанні робіт по вертикальному плануванню території врахувати вимоги ДБН щодо мало мобільних верств населення.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В зв’язку з відсутністю інженерного забезпечення та для поліпшення умов праці, забезпечення санітарного стану на території ринкового комплексу детальним планом території пропонується:

- влаштування мережі вуличного освітлення та території ринку;

- встановлення на території комплексу біотуалету;

- влаштування пожежної сигналізації;

- влаштування електроосвітлення павільйонів в темний час;

- інженерне забезпечення адмінбудівлі згідно ТУ на підкл.чення до інженерних мереж.

Подальше проектування інженерних мереж на наступних стадіях проектування вести на основі отриманих технічних умов отриманих у відповідних службах.

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Комплексний благоустрій території включає в себе наступний перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів та влаштування автостоянки з твердим покриттям.

2. Систему пішохідних доріжок вимощених ФЕМ.

3. Зовнішнє освітлення території.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

- забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

- влаштування понижених бордюрів на шляхах руху.

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою забезпечення необхідного санітарного стану ділянки розробкою детального плану території передбачаються комплекс заходів, а саме:

- Влаштування проїжджих частин транспорту з асфальтобетонну.

- Мощення пішохідних тротуарів, декоративними бетонними елементами.

- Організація поверхневого водоскиду з території ділянки.

- Освітлення території.

- Організований збір і вивіз сміття.

- Розміщення малих архітектурних форм за призначенням.

- Розміщення декоративних елементів благоустрою.

- Влаштування очисних споруд від впливу автостоянки

За напрямком діяльності проектуємий торговельний комплекс не належить до підприємств екологічно небезпечних об’єктів.

Вплив на повітряний басейн відсутній. На водний басейн, грунт, флору і фауну негативно об’єкт не впливає.

При подальшому проектуванні і будівництві комплексу передбачити встановлення сучасного технологічного обладнання яке відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам та діючим ДБН.

Опалення торговельних павільйонів електричне.

З урахуванням вказаних факторів розробка спеціальних заходів по стратегічній екологічній оцінці території торгового комплексу не потребується.

.

12. Техніко- економічні показники  ДПТ

Показники по ділянці

| Показники по будівлі цеху виготовлення деталей № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площа території ДПТ | га | 3,7 |
| 2. | Загальна площа ділянки. | га | 1,9225 |
| 3. | Площа забудови. | м2 | 7000 |
| 4. | Площа доріжок, проїздів. | м2 | 12225 |
| 5. | Площа озеленення. | м2 | - |
| 6. | Відкриті автостоянки | Маш. місць | 203 |

| № п/п | Найменування показчика | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверховість | шт. | 1 |
| 2. | Площа забудови. | м2 | 7000 |
| 3. | Висота будівлі . | м | 6 |
| 4. | Загальна площа приміщень будівлі. | м2 | 6400 |
| 5. | Загальний будівельний об’єм. | м3 | 42000 |
| 6. | Витрати води на рік. | м3/рік | 790 |
| 7. | Витрати електроенергії на рік. | мВт/год.рік | 3264,9 |
| 8. | Річні витрати тепла. | Гкал./рік | 1559 |
| 9. | Витрати умовного палива | ТУП | 30 |
| 10. | Кількість працюючих | чол. | 36 |

Архітектор 								Селезньов Е.В.

Головний архітектор проекту					Косарєв В.І.