Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

оріентовною площею 2,75 га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка  та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області

(Корегування)

Л2018/6/2020

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Автор – архітектор							О.В. Коваль

м. Буча - 2020 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

оріентовною площею 2,75 га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка  та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області

(Корегування)

Л2018/6/2020

м. Буча - 2020 р

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.12.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарева В.І. |  |
| Л2018/6/2020 – ЗТ. | Зміст тому . |  |
| Л2018/6/2020 - АК | Авторський колектив. |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| Від 12.02.2020р. | - Замовлення на корегування ДПТ. |  |
| № 4526-73-VII від 30.01.2020р. | - Рішення сесії № 2644-49-VII від 29.11.2018. |  |
| Від 12.02.2020р. | - Завдання на корегування «Детального плану території орієнтовною площею 2,75 га для розміщення торгівельних закладів в межах вулиці Вокзальна, пойми річки Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м. Буча Київської області. |  |
|  | - Викопіювання з генерального плану м.Буча |  |
| Роботи від 12.2018(М:500) | - Топогеодезична зйомка ФОП «Руденко» |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2018/6/2020 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2018/6/2020 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2018/6/2020 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2018/6/2020 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2018/6/2020 | - 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-1 | - Схема розташування території ДПТ |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-2 | - План існуючого стану території та схема планувальних обмежень |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-3 | - Детальний план території (основне креслення) |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-4 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів. |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-5 | - Схема інженерної підготовки території |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-6 | - Креслення поперечних профілів вулиць. |  |
| - Л2018/6/2020 ГП-7 | - Схема інженерних мереж (водопровід , каналізація, електропостачання). |  |

Авторський колектив розробки проекту.

| № п/п | Посада | П І П | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор ПП «Ладопроект» | Косарєв В.І. |  |
| 2. | Головний архітектор проекту | Косарєв В.І. |  |
| 3. | Архітектор - автор | Коваль О.В. |  |
| 4. | Інженер - дорожник | Берегова А.М. |  |
| 5. | Головний фахівець по теплопостачанню та газопостачанню | Петрова Л.В. |  |
| 6. | Фахівець ВК | Нікіфорова О.В. |  |
| 7. | Головний фахівець електрик | Затулій В.М. |  |

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території оріентовною площею 2,75 га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка  та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області , розроблений приватним підприємством «Ладопроект» на виконання рішення Бучанської міської Ради  №2644-49-VII від 29.11.2018р.

ДПТ виконано відповідно до Законів України «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території », завдання на розробку ДПТ. Також всі рішення ДПТ відповідають вимогам ДБН  Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», які введені в дію з 01.09.2018 р.

Рішення в проекті приймались в розвиток проектних рішень Генерального плану м. Буча, розроблених Українським Державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто». Рішення данного ДПТ потребують коригування містобудівної документації вищого рівня в плані уточнення  функціонального призначення виділеної під забудову ділянки.

Детальний план території розроблено на геодезичній зйомці в М 1:500 виконаної  в грудні 2018 року.

З метою пошуку оптимального  планувального  рішення  забудови проектуємого району за вимогами завдання на розробку ДПТ розроблені варіанти планувальних рішень території було надано на попередній розгляд замовнику та відділу містобудування та архітектури м.Буча.

Надані зауваження та пропозиції враховані в наданому планувальному рішенні ДПТ.

Вказаний ДПТ був розглянутий на громадських слуханнях, містобудівній раді і був затверджений сесією Бучанської міської ради.

З метою покращення санітарного стану території ДПТ, рівня благоустрою території керуючись рішенням Бучанської міської ради  №4526-73-VII від 30.01.2020р, завданням на корегування від 12.02.2020р., а також пропозиціями головного архітектора міста і замовника виконано коригування раніше розробленого ДПТ з внесенням відповідних змін та доповнень у всі розділи проекту.

Розробленим проектом корегування передбачено виконання слідуючих додаткових робіт:

1. Передбачено комплексний більш деталізований благоустрій прилеглої території скверу.

2. З метою покращення санітарного стану території ліквідовано водовідвідну канаву вздовж проїзду в північній частині території ДПТ. Водовідведення передбачається по запроектованій дорозі.

3. Добавлено стоянок машин інвалідів.

4. В будівлі торгового центру змінено місце розвантажувальної, передбачено вбудовану ТП.

5. Добавлено паркомісця автостоянок.

6. В місці розташуання опори високовольтної ЛЕП передбачено влаштування декоративного газону.

Інші рішення ДПТ та техніко-економічні показники залишились незмінними.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка виділена для розробки детального плану території орієнтовною площею 2,75 га має прямокутну форму в плані, складний рельєф. Ділянка знаходиться в південній частині міста Буча і межує:

з півночі – садибна забудова;

з заходу – вул. Вокзальна;

з півдня – території заплави річки Бучанка;

з сходу –  території садового центру.

В даний час ділянка  повністю вільна від забудови.  Територія ділянки частково засипана грунтом (звалище).

2.2. Клімат

Місто Буча і прилегла до нього територія характеризуються м'яким, помірно-континентальним кліматом.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєве.

Максимальна глибина промерзання ґрунту - 1,20 см.

Середня тривалість без морозного періоду - 180 днів. Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва).

Таблиця. Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

| Метеостанція |  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немішаєве |  | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Середня з найбільших декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 29 см.

Таблиця.  Вологість повітря:

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Таблиця.  Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанції Немішаєве::

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | Пн-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія м.Буча  входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 310 - 50° не дозволяється (СНиП, П – Л,1 - 62).

2.3. Ґрунти

Тектонічні особливості

Розвинуті комплекси порід розчленовуються на два структурні поверхи: нижній - докембрійський, залягаючий на глибині 80-120 м, верхній -мезозой-кайнозойський.

Осадочний «чохол» накладений на розлом, диз’юнктивну дислокацію північно-східного схилу Українського кристалічного щита, якій властиві круте, нерідко вертикальне залягання верствуватості, наявність дисгармонічної складчастості, присутність складок вищого порядку з перевернутими шарнірами.

Складчаста споруда сформована за кілька етапів, які збігаються з стадіями ультраметаморфізму. Амфіболізовані габро юр`ївського комплексу пізнього архею, плагіограніти, гранодіорити звенигородської геогенерації раннього протерозою розбиті густою мережею диз`юнктивних порушень північно-західної, північно-східної та субширотної орієнтації.

Первинне закладання Дніпровської зони розривних утворень відбулось під час інтрузії габроїдів в ефузивно-осадову товщу росинсько-тікицької серії, пенепленізованих в процесі денудації, що переважала над осадконакопиченням. В приповерхневих частинах кристалічного фундаменту розломи мають флексуроподібний характер.

Поверхня архей-протерозойського фундаменту моноклінально занурюється на північний схід і схід під кутом 00 15`-20  до осьової смуги грабену.

Осадочна формація складена полого залягаючими, слабо деформованими породами підлужної, ніжинської, ічнянської, іваніцької світ середньої юри, буромської світи пізньої крейди, канівської та бучацької серій та київської світи еоцену, харківської серії олігоцену, полтавської серії міоцену, пліоцену, четвертинними відкладами, ускладненими локальними неузгодженими структурами, генетично зв’язаними з диференційованими блоковими рухами, сучасними і новітніми.

Початок континентальної фази розвитку – олігоцен. Cумарна амплітуда епейрогенічних коливань за пліоцен-антропоген 50-100м, швидкість–3-10 мм\рік.

Найбільш наглядний прояв неотектонічної активності спостерігається в зв’язку з землетрусами. Сейсмічність району - 5 балів, категорія грунту - друга (ДБН В.1.1 –12, 2006).

абсолютні відмітки 110,8-113.2.  Середня висота становить 112,00 що свідчить про низовинний характер.

2.4. Геологічна будова

Розріз деформованої зони до глибини 15 м складають два стратиграфо- парагенетичні типи відкладів:

- сучасний грунтовий шар

- голоценові алювіальні піски руслової та суглинки заплавної фацій перстративної фази акумуляції

Зустрінуті літологічні різновиди являють собою просторово-локалізовані, рідше, відокремлені, часто взаємно заміщені і зв’язані поступовими переходами, фаціально диференційовані в латеральних напрямках сучасночетвертинні верстви.

Склад і стан грунтового масиву зображений на інженерно-геологічних розрізах по осях будинку.

На підставі результатів польових робіт, лабораторних випробувань за літолого-генетичними ознаками  та фізико-механічними характеристиками ґрунтів детермінована структурна об’ємна модель основи житлового будинку складається з восьми інженерно-геологічних елементів, кожний з яких є статистично однорідний за складом і властивостями:

| еIV | ІГЕ 1а | Грунтовий шар 0.3-0.4м |
| --- | --- | --- |
| bIV | ІГЕ 1 | Торф чорний, бурий, середньо розкладений, потужність 2-4м |
| aIV) | ІГЕ 2 | Пісок світло-сірий, дрібний, середньої щільності, кварцево-польовошпатовий, однорідний, малої вологості, роздільно-зернистої структури, шаруватої текстури |
| aIV 2 тис.років | ІГЕ 3 | Суглинок сизувато-сірий, сірий, легкий, пилуватий, від напівтвердого до м’якопластичного, агрегативної структури, масивної текстури |
| aIV 3 тис.років | ІГЕ 4 | Пісок світло-сірий, середньої крупності, середньої щільності, кварцево-польовошпатовий, однорідний, від малої вологості до насиченого водою, роздільно-зернистої структури, шаруватої текстури |
| aIV 1 тис.років | ІГЕ 4а | Суглинок темно-сірий, легкий, пилуватий, замулений, м’якопластичний, агрегативної структури, шаруватої текстури |
| aIV 1 тис.років | ІГЕ 5 | Пісок сірий, дрібний, глинистий, кварцево-польовошпатовий, однорідний, середньої щільності, насичений водою, роздільно-зернистої структури, шаруватої текстури |
| aIV 1 тис.років | ІГЕ 6 | Пісок сірий, дрібний, кварцево-польовошпатовий, однорідний, середньої щільності, насичений водою, роздільно-зернистої структури, шаруватої текстури, |

Шари ґрунтів за простяганням і за потужністю витримані, з дифузними межами. Умови залягання підстилаючих і покривних шарів нормальні, згідні.

Допустимий радіус переносу геоінформації (РПІ) в напрямку ймовірно найбільшої мінливості – 15 м.

За геологічними  ознаками - друга категорія.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріплення від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.

2.5.  Гідрогеологічні умови

Простої категорії характеризуються наявністю  безнапірного, першого від поверхні горизонту підземної води, який встановлюється на глибині 0,4-1,5м що відповідає відміткам 110,10-111,20м і пов’язаний з сучасними відкладами. Глибина залягання змінна і залежить від рельєфу та нахилу водотривкого шару. Ґрунтова вода є двомірним площинно паралельним потоком з вільною поверхнею, п’єзометричні напори якого взаємозв’язані з потужністю. Фільтраційне середовище сформоване пісками з впорядкованою шаруватою неоднорідністю і стабільними гідродинамічними елементами. Водотривким шаром служить глина. Рух підземної води має усталений характер.

Розсіяне живлення потоку здійснюється через верхню його границю і відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, поверхневих та конденсаційних вод по всій площі розповсюдження водоносного горизонту. Інтенсивність доступу враховується високим модулем, змінним в часі і просторі. Глибинне живлення відсутнє. Змішане розвантаження - в русло р.Бучанка.

Граничні умови – першого роду, за ступенем впливу на фільтрацію- напівобмежені. Режим рівнів - чітко сезонний, режим стоку – низхідний, в південному напрямку.

На основі багаторічних спостережень (1969-2015 рр.) та опитування місцевих мешканців прогнозується максимальний паводковий рівень до відмітки 112,50 м.

2.6. Рослинність

Рослинність – представлена чагарниками та кущами. Дана рослинність до цінних видів не  відноситься.

2.7. Планувальні обмеження

Проектом визначились наступні планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку:

1. Санітарний відступ від червоних ліній прилеглих вулиць та меліораційних каналів.

2. Відступ від лінії електоропередач.

3. Відступи від проектуємих мереж та інженерних споруд згідно діючих норм.

4. Рельєф ділянки.

5. Природний фактор – орієнтація будівлі.

6. Планувальна структура міста та забудова прилеглих до території ДПТ земельних ділянок.

7. Рішення генерального плану м. Буча.

8. Перепад відміток рельєфу.

9. Заходи по уникненню підтоплення території

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Територія розробки детального плану території (надалі ДПТ) визначена в генеральному плані міста як садово-виставковий центр. Вся територія, яка підлягає забудові згідно розробляємого ДПТ знаходиться у комунальній власності. Завданням на проектування пропонується  торгівельний заклад (магазин «Новус») . Поверховість прийнята в один поверх.

На даний момент ділянка під   торгівельний заклад  в даному районі необхідна, так як дає можливість розвантажити існуючі торгівельні центри м.Бучі та  зменшити транспортне навантаження на залізничні переїзди, зменшити транспортну і пішохідну доступність мешканців південної частини міста Буча до закладів торгівельного обслуговування. З точки зору розташування будівля знаходиться на перетині вулиці Вокзальна та перспективної вулиці, яка буде мати безпосередній виїзд через залізничний тунель і далі на трасу Київ- Ковель. Забудова   на данній території дасть можливість сформувати виразний  силует південної частини міста, на в’їзді з боку м. Ірпінь, упорядкувати благоустрій  прилеглої території та  дати необхідні інвестиції в розвиток міста.

Також пропонується розвиток прилеглої території , зону відпочинку(пропозиція), при цьому всі зелені насадження та рельеф на цих землях зберігаються.

Відповідно до вищезгаданого  необхідно зміна цільового призначення землі.

Територія вільна від забудови, та цінних зелених насаджень. Інженерні мережі потребують переносу(10кв), та врахування в плануванні (110кв).

Рельєф ділянки штучний, за рахунок часткового засипання території грунтом.

Ділянка межує:

з півночі – садибна забудова;

з заходу – вул. Вокзальна;

з півдня – території заплави річки Бучанка;

з сходу –  території садового центру.

Всі показники забудови приведені у відповідність до  норм ДБН  Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», який введений в дію з 01.09.2018 р.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації  виділеної під забудову ділянки, характеристики існуючої  забудови, яка склалась навколо ділянки, класифікації прилеглих вулиць і доріг міста розроблені основні принципи планування та забудови території а саме:

- Забезпечити виразну забудову території ДПТ.

- Створити гармонічну планувальну схему забудови ділянки.

- Запропонувати раціональну транспортно-пішохідну схему.

- Врахувати існуючі планувальні обмеження ділянки.

- Забезпечти будівлю достатнью кількість паркомісць.

- Передбачити комплексний благоустрій ділянки та прилеглих вулиць.

- Визначити план червоних ліній та профілі вулиць залежно від їх класифікації з розташуванням на них велосипедних доріжок.

- Передбачити чітке зонування території за призначенням:

- зони об’єктів громадського призначення (торгівельний заклад);

- зона транспортної інфраструктрури (вулиці, дороги)

- зони стоянок індивідуального транспорту для торгівельного закладу.

Проектом корегування ДПТ передбачається комплексний благоустрій зеленої зони в південній частині території ДПТ з перетворення її в счасну зону відпочинку.

Крім того передбачається збільшення місць звичайних автостоянок і автостоянок інвалідів.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

На даній території заплановано розміщення комплексної одноповерхової будівлі торгового закладу, автостоянок згідно розрахунку, транспортних та пішохідних комунікацій.

Архітектурно-планувальна організація території, на яку розроблено детальний план території, визначена з врахуванням слідуючих факторів:

- місцеположення ділянки  в системі генерального плану міста з врахуванням транспортних та пішохідних зв’язків з прилеглими функціональними зонами в т. ч. мікрорайонами житлової забудови, з центральною частиною м. Буча, існуючою та проектною планувальною структурою міста, рекреаційними територіями, промисловими територіями.

- Проектуємий торгівельний заклад розрахований на обслуговування як мешканців прилеглих кварталів м. Буча, а також  частково прилеглих населених пунктів

- На площі торгового комплексу розміщено повний набір обслуговування, в т.ч., центр дозвілля, магазини продовольчих та промислових товарів (супермаркет), підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, відділення банку.

З метою зниження негативного впливу торгового закладу на життя людей прилеглого кварталу передбачено ряд заходів:

- - Основна автостоянка максимально віддаленна від існуючих житлових будинків;

- - В сторону існуючих житлових будинків не передбачено влаштування дверей торгового комплексу. Будівля торгового комплексу в сторону будинків  повернута глухою стіною.

- - Між існуючими житловими будинками та торговим центром передбачається влаштування багаторядової посадки декоративних дерев та кущів;

- - Транспортна схема торгового центру не зачипає  інтереси існуючих житлових будинків

- - Завантаження торгового комплексу передбачено з дворової зони комплексу.

Головною пішохідною артерією являється проектуємий бульвар- променад, який пов’язує розташований вздовж вулиці Вокзальна, та зв’язує проектуємий торгівельний центр з існуючим торгівельно-розважальним центром «Жираф».

Згідно проведених розрахунків  площа торгівельного центру забезпечує потреби південної частини м. Буча включно з врахуванням перспективи розвитку.

Загальна композиція і об’ємно-просторове рішення забудови відображено на кресленнях марки ГП.

Проектом коригування ДПТ передбачено виконання додаткових робіт висвітлених в розділі 1 ПЗ.

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Функціональне зонування території передбачає наступні зони:

- Зони торгівельного комплексу

- Зони комунальних земель(вулиці і проїзди).

- Зони стоянок індивідуального транспорту.

- Зона громадського відпочинку.

Система зелених насаджень формується зеленими насадженнями загального користування, пішохідними алеями, де розміщуються  майданчики відпочинку населення(пропозиція).

Вулично-дорожню мережу в проекті прийнято згідно рішень генерального плану і представлено вулицями, що являються магістральними вулицями місцевого значення.

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Планувальна структура торгівельного закладу забезпечує:

- зручні зв’язки торгівельного закладу  з існуючими вулицями міста та зовнішніми транспортними магістралями;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту, пішоходів, велосипедистів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН В.2.3-5:2018.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям розроблена у відповідності з вимогами ГОСТ 218-03450778.092-2002, ДБН В.2.2-5.2001; ДСТУ 2587-97;         ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулицям міста двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць. Також пропонується на перехресті влаштувати світлофор, який необхідно синхронізувати з існуючим світлофором.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світлодіодними світильниками.

Проектом передбачено створення системи пішохідних алей, тим самим розмежовуючи основні транспортні та пішохідні потоки.

В зоні паралельно пішохідних зв’язків також передбачено вело доріжки.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерна підготовка території виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва. Проектом передбачене креслення «Схема організації рельєфу», що розроблена в М 1:500 за матеріалами топографічного знімання.

Схема передбачає:

- пійом планувальних позначок в середньому на 1,5-2,5м для уникнення підтоплення.

- забезпечення відведення поверхневих вод по вулиця та дорогам, а також в понижені місця ;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- Ліквідація існуючої водовідвідної канави і заміна її на поверхневе водовідведення по проектує мій проїзній частині.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води лотками та ливневою каналізацією з обов’язковою очисткою до місць скиду липневих вод. Місця скиду визначаються технічними умовами на наступних стадіях проектування.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теплопостачання

Проект теплопостачання розроблений на підставі:

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м. Буча , «Схема енергопостачання»,

- ДБН В.2.5-39-20:2008 «Теплові мережі»,

- ДБН В.2.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Виходячи з перспективи розвитку території в межах розробки проекту теплопостачання для забеспечення потреб опалення та гарячого водопостачання приймається:

- теплопостачання торгівельного комплексу передбачаються від електромережі.

Остаточне рішення приймається на подальших стадіях проектування, згідно технічних умов.

Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими показниками норм витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів:

- ДСТУ- Б А.2.2-2012:2015 "Енергетична ефективність будівель",

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

- - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку для теплопостачання об’єктів в межах ДПТ, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва проектного періоду, наведено в таблиці.1

Річне теплоспоживання становить 580,00 тис.ГДж/рік.

Таблиця 1

| № з/п | Споживачі | Розрахунковий тепловий потік, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опалення | Вентиля ція | Гаряче водопоста чання | Всього |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Об’єкти торгівельного призначення в межах ДПТ | 0,57 | 0,43 | 0,32 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 2. | Всього | 0,57 | 0,43 | 0,32 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кількість джерел теплоти, місця їх розміщення, та траси нових розподільчих тепломереж уточнюються на подальших стадіях проектування з урахуванням відповідних технічних умов, одержаних в установленому порядку.

Енергозбереження

З метою енергозбереження коєфіцієнт опору теплопередачі огороджувальних конструкцій проектуємих будинків приймається згідно ДБН В.2.26-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» не менше ніж:

- Зовнішні стіни  - 3,3 м2 ·К/Вт,

- Покриття й перикриття - 4,95 м2 ·К/Вт ,

- Вікна – 0,6 м2 ·К/Вт.

Ці значення можна досягнути за рахунок прийняття в конструкції стіни, покриття та перекриття ефективних утеплювачів.

Для виключення непродуктивних втрат тепла приймається теплова ізоляція трубопроводів.

Системи опалення, вентиляції та гарячого теплопостачання проектуються з автоматичним регулюванням. Для стимулювання енергозбереження передбачається встановлення термостатів у кожного опалювального прилада.

Газопостачання

Газопостачання торгівельного центру не передбачено.

Водопостачання і водовідведення

Проект водопостачання і водовідведення детального плану території, розроблений на підставі:

-	Завдання на проектування, виданого замовником.

-	Генерального плану м. Буча, «Схема інженерного обладнання території. (Водопостачання та каналізація) », розробленого інститутом «Діпромісто» в 2012 р.

-	ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

-	ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Для вирішення схем водопостачання та водовідведення виконано розрахунок необхідних додаткових об'ємів води і стічних вод. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами містобудування              ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». При розробці галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України № 1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госп-питного водопостачання».

Необхідний об'єм питної води для нової забудови складає 29,25м3/макс. добу. Подача води передбачається централізованим міським водопроводом з підключенням до існуючих вуличних мереж міста. Мережа водопроводу - кільцева, господарсько-протипожежна. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та забезпечують гасіння будівлі з чотирьох гідрантів. Розрахункові протипожежні витрати при розрахункових пожежах–25 л/с на зовнішнє, 2x2,5 л/с - на внутрішнє. Норми витрат прийняти у відповідності зі ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012.

Потреба у воді на поливання-миття територій складає  16,0 м3/добу.

Для забезпечення поливання пропонується використовувати дощьову воду накопичену в резервуарах , та очищену перед цим в підземних локальних очисних спорудах.  Остаточні умови будівництва дощової каналізації та місце випуску очищених стоків, будівництво очисних споруд уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до гідравлічних розрахунків та технічних умов експлуатуючих організацій.

Відповідно до розрахунків, об'єм побутових стічних вод складає на розрахунковий термін – 29,05 м3/макс. добу.

Відведення побутових стічних вод передбачається самопливними колектором до існуючої мережі каналізації міста(Кнс).

Відповідно до рішень генерального плану, підключення району, що проектується, можливо після збільшення потужності систем водопостачання та водовідведення міста.

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на наступних стадіях проектування. Витрати, що пов'язані з підключенням до міських систем та місця підключення до існуючих мереж міста визначаються на наступних стадіях проектування відповідно до містобудівних умов та обмежень і технічних умов водопровідно-каналізаційного господарства м. Буча.

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення

Таблиця ВК-1

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Питома норма, л/добу | Об'єм, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/добу |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Підприємства громадського харчування | страв | 2000 | 12 | 24 |
| Торговельний центр | пр/зміну | 150 | 20 | 3 |
| Установи побутового обслуговування | працівники | 150 | 12 | 2,25 |
| Разом (макс. доба): |  |  |  | 29,25 |
| Поливання-миття територій: |  |  |  | 16 |
| Стічні води: |  |  |  | 29,05 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання і водовідведення.

Електропостачання

- Проектна схема електропостачання.

За ступенем надійності електропостачання будівлі відносяться до споживачів І- ІІ категорії електропостачання.

Для покриття навантаження із загальною потужністю до 2000 кВт, необхідно встановлення трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ потужністю 2х1000 кВА. Підключення трансформаторної підстанцій виконується до електричних мереж 10 кВ ПрАТ "Київобленерго" згідно технічних умов.

Виконання мереж живлення 0,4 кВ прийнято кабельними. Живлення споживачів здійснюється від РУ-0,4 кВ проектованих ЗТП.

2.Визначення розрахункових електричних навантажень

Електроспоживачами забудови є: силові і освітлювальні установки сфери обслуговування, торгівельних закладів, закладу громадського харчування (ресторану), та зовнішнє освітлення території.

Розрахункові навантаження прийняті на підставі розрахунку за питомими навантаженнями. Підрахунок навантажень виконано згідно ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Дані підрахунку потужності електроприймачів наведені в таблиці 1.

3.Низьковольтні кабельні мережі

Низьковольтні мережі виконуються кабелем АВВГ-1кВ та самоутримним ізольованим проводом марки AsXSn (живлення садибної забудови) із встановленням опор 0,4 кВ та відповідної арматури для кріплення даного проводу.

Кабелі прокладаються в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною кабелі прокладаються в ПВХ трубах діам. 110 мм на глибині 1 м.

Розрахунковий облік електроенергії передбачається в ГРЩ будівлі.

4.Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення території забудови виконується консольними світильниками з енергозберігаючими світлодіодними світильниками, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8,5 м з кабельним підведенням живлення.

Мережі зовнішнього освітлення передбачаються кабелем АВВГ-1 кВ, який прокладається в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементній або ПВХ трубі діам. 50 мм на глибині 1 м.

Зовнішнє освітлення дороги між індивідуальними житловими будинками та торгівельним центром передбачається із використанням самоутримного проводу марки AsXsn 2х25 та світлодіодних світильників, що кріпляться на ті ж опори що й лінія живлення будинків.

Облік спожитої електроенергії вуличним освітленням виконується електронними лічильниками з двухтарифним обліком електроенергії (нічне та вечірнє освітлення території), що дає змогу значно заощаджувати кошти за електроенергію.

5.Внутрішнє електрообладнання

Проект внутрішнього електрообладнання будівель розроблений для напруги 380/220 В при глухозаземленій нейтралі трансформатора. Система заземлення прийнята TN-C-S.

Проектом передбачено застосування електрокабелів та електропроводів стійких до поширення полум'я і таких, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння.

6.Заходи щодо енергозбереження

Переважна частина внутрішніх освітлювальних приладів прийнята з компактними люмінесцентними та світлодіодними лампами, що мають підвищені світлотехнічні характеристики при пониженому електроспоживанні електроенергії. Світлодіодні лампи не вимагають заходів щодо утилізації а також мають значно довший термін експлуатації.

Керування освітленням внутрішніх і зовнішніх установок здійснюється кількома варіантами:

- Таймерами ввімкнення (реле часу) комбінованими з фоторе;

- Пристроями короткочасного включення освітлення сходинкових клітин (датчики руху з фотореле).

- Автоматизована з диспетчеризацією система керування вуличним освітленням;

Облік спожитої електроенергії  за допомогою електронних лічильників з двухтарифним обліком електроенергії (нічне та вечірнє освітлення території, цілодобові заклади громадського призначення).

7. Заходи з техніки безпеки й охорони праці

Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища і пожежної безпеки приміщень відповідно до вимог ПУЕ.

Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будинків від пожежі передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ.

Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог пожежобезпеки.

Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом.

Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.

Табл. 2 Основні показники

| № п/п | Найменування показників | Проектні дані |
| --- | --- | --- |
| 1. | Джерело живлення | ПС Ірпінь |
| 2. | Напруга низьковольтних мереж | 0,38/0,22 кВ |
| 3. | Максимальна розрахункова потужність: І- ІІ категорії | 1950, кВт |
| 4. | Коефіціент потужності | 0,93 |

Мережі зв’язку

Загальні положення

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів:

- ДБН  Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН Б.1.1-14-2012  Склад та зміст детального плану території;

- архітектурних та технічно-економічних розробок;

- вихідних даних, зібраних ПП «Ладопроект».

Даним розділом детального плану території орієнтовною площею 2,75 га, оріентовною площею 2,75 га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річки Бучанка  та існуючої індивідуальної житлової забудови в м.Буча Київської області, передбачається забезпечення населення  такими системами зв’язку як:

-телефонний зв'язок;

-проводове мовлення;

Кабельна каналізація.

Для економічної доцільності та зручності прокладання телефонного зв’язку, на даній території передбачається будівництво кабельної каналізації під тротуарами та  під пішохідними зонами даної території.

Телефонний зв'язок.

Існуючий стан

В м. Буча існує цифрова телефонна станція, є покриття мобільних операторів.

На даній території мережі телефонізації відсутні.

Проектне рішення

При розрахунках прийнято - 5 телефонів на торгівельний заклад .

Таблиця навантажень

|  | Кількість телефонів, шт | Кількість радіоточок, шт. |
| --- | --- | --- |
| Нежитлова забудова: | 5 | 1 |
| Всього | 5 | 1 |

Згідно з таблицею навантаження на території даного ДПТ  передбачається встановити всього 5 телефонних апаратів.

Телефонні кабелі передбачається прокладати в кабельній каналізації. Основні напрямки магістральної телефонної каналізації зазначені на «Схемі інженерних мереж території (телефонний зв'язок та проводове мовлення)».

Підключення телефонних мереж до конкретних абонентів повинно вирішуватися на подальших стадіях проектування на основі конкретних технічних умов.

Проводове мовлення

Існуючий стан

Лінії проводового мовлення на даній території відсутні.

Проектне рішення

Для забезпечення потреб безпеки передбачено підключення торгівельного закладу до проводного мовлення.

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Для формування забудови передбачається

озеленення вулиць та їх освітлення, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаних майданчиках, встановлення малих архітектурних форм за призначенням.

Комплексний благоустрій території включає в себе наступний перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів та влаштування автостоянок з твердим покриттям в зоні громадських будівель та житлової забудови.

2. Систему пішохідних доріжок.

3. Розташування майданчиків різного призначення.

4. Озеленення території.

5. Розташування малих архітектурних форм.

6. Зовнішнє освітлення території.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

- забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

- влаштування понижених бордюрів на шляхах руху.

Озеленення

Для придання більш привабливого стану території за вимогами екологічних та санітарно-гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять:

- посадка кущів;

- влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами;

- влаштування квітників;

- влаштування покриття із плитки ФЕМ перед входами.

Влаштування газону із травосуміші звичайного типу:

- райграс пасовищний	- 40 %;

- вівсяниця червона	- 30 %;

- польовиця звичайна	- 30 %.

Для виконання озеленювальних робіт найкращий час – весна, після розмерзання ґрунту до початку розпускання листя. Але в зв’язку з коротким весняним періодом, частину посадочних робіт можливо виконати восени – з початком масового листопаду до настання морозного періоду.

Влаштування газонів проводиться після закінчення будівництва і проведення вертикального планування, яке передбачає підсипку ґрунту до відмітки корита під рослинний грунт.

Догляд за зеленими насадженнями протягом першого року до передачі їх в експлуатацію виконується будівельною організацією.

Нормальне приживання і добре розвинення висаджених рослин забезпечується своєчасним і регулярним виконанням робіт по догляду:

Системою централізованого поливу території,розпушуванням ґрунту, знищенням бур’яну, внесенням добрива, полив, захист від механічних ушкоджень, шкідників, хвороб, заходи по збереженню рослин при зміні рельєфу та т.п. (див. „Справ очник по зеленому строительству” Розд.ІІІ).

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Забезпечення нормативних параметрів якості природного середовища, у т.ч. атмосферного повітря в зоні забудови досягається планувальними та інженерними заходами.

Також часткове підняття відміток по території торгівельного закладу (для уникнення підтоплення території) , враховуючи незначний об’єм підсипки в обемах заплави   не матиме негативного впливу на водний баланс р. Бучанка.

Родючий шар ґрунту під час планування території буде зрізано і збережено для подальшого використання його під час благоустрою.

Освоєння території в районі під об'єкти житлового та соціально- побутового призначення матиме позитивний вплив на соціальне середовище, покращить побутові умови населення.

Об'єкти нового будівництва в межах проекту не мають заперечень з екологічних міркувань.

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища додатково передбачається:

- організація проїздів та пішохідних доріжок з твердим покриттям;

- організація поверхневого водовідведення по лоткам доріг і ливневою каналізацією;

- організацію сміттєвидалення;

- комплексний благоустрій території;

- комплексне інженерне забезпечення споруди;

- для опалення, гарячого водопостачання та побутових потреб пропонується використання  електроенергії;

- організація вело доріжок паралельно з пішохідними тротуарами;

- обов’язкова очистка стічних вод з території автостоянок за рахунок влаштування малих очисних споруд;

- озелененя вулиць;

- організований збір дощових вод для поливу території комплексу;

- влаштування шумозахисних, пилезахисних зелених смуг.

В зв’язку з відсутністю факторів негативного впливу на навколишнє природне середовище при забудові кварталу розробка розділу стратегічної екологічної оцінки являється недоцільною.

Санітарне очищення території

Існуючий стан.

Вивіз сміття з м. Буча здійснюється на сміттєзвалище смт. Бородянка, яке розташоване на відстані 35 км від м. Буча. Сміттєзвалище знаходиться в задовільному стані.

Система санітарного очищення - планово-регулярна.

Проектні рішення.

Завданням санітарної очистки території є вивіз та знезараження твердих побутових відходів з проектної території.

Проектом передбачається 100%-ве охоплення планово-регулярною високого рівня санітарною очисткою території торгівельного комплексу, що включає механізоване прибирання території, організоване (у літній час - цілодобове), відходів громадського закладу.

Генеральним планом м.Буча рекомендована розробка спеціалізованої схеми санітарної очистки території з технології промислової переробки твердих побутових відходів, запровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, дроблення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу та захоронення відходів, будівництва сміттєсортувальної станції.