Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 2 га для будівництва середньо поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області

Л2020/15

(Вихідні дані, пояснювальна записка,

основні креслення)

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Директор ПП„Ладопроект”					В.І.Косарєв

Головний  архітектор проекту					В.І.Косарєв

Автор – архітектор							Ю.В. Попова

м. Буча - 2020 р.

Приватне підприємство „Ладопроект”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

орієнтовною площею 2 га для будівництва середньо поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області

Л2020/15

м. Буча - 2020 р

| ЗМІСТ ТОМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Примітка Стор. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш. |  |
| №АА000741 від 13.11.2012 | Кваліфікаційний сертифікат Косарєва В.І. |  |
| №1035 від 23.06.2017р. | Свідоцтво про підвищення кваліфікації. |  |
| Л2020/15 – СП | Склад проекту. |  |
| Л2020/15 – ЗТ | Зміст тому . |  |
| Л2020/15 - АК | Авторський колектив. |  |
|  | - А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| Від 10.07.2020р. | - Замовлення – заява. |  |
| №5016-80-VII від 25.06.2020р. | - Рішення Бучанської міської ради. |  |
| Від 03.07.2020р. | - Завдання на розробку ДПТ. |  |
| №211088785 від 02.06.2020р. | - Договір купівлі продажу земельної ділянки. |  |
| М 1:5000 | - Межі розробки ДПТ |  |
|  | - Викопіювання з генерального плану м. Буча. |  |
| Л2020/15-ІГ-1-2 | - Геодезичне знімання. |  |
|  | Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
| Л2020/15 | 1. ВСТУП. |  |
| Л2020/15 | - 2. ПРИРОДНІ УМОВИ. |  |
| Л2020/15 | - 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. |  |
| Л2020/15 | - 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2020/15 | - 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБУДОВИ ДІЛЯНКИ. |  |
| Л2020/15 | - 6. ФУНКЦІОНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ. |  |
| Л2020/15 | - 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА. |  |
| Л2020/15 | - 8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2020/15 | - 9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. |  |
| Л2020/15 | - 10. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. |  |
| Л2020/15 | - 11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. |  |
| Л2020/15 | - 12. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДПТ. |  |
|  | - В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ |  |
| - Л2020/15 ГП-1 | - Схема розташування території. |  |
| - Л2020/15 ГП-2 | - План існуючого використання території. |  |
| - Л2020/15 ГП-3 | - Схема планувальних обмежень території. |  |
| - Л2020/15 ГП-4 | - Проектний план території та план червоних ліній. |  |
| - Л2020/15 ГП-5 | - Схема організації руху транспорту і пішоходів. |  |
| - Л2020/15 ГП-6 | - Креслення поперечних профілів вулиць. |  |
| - Л2020/15 ГП-7 | - Схема організації рельєфу території житлової забудови |  |
| - Л2020/15 ГПЗ-1 | - Схема інженерних мереж (Газопостачання). |  |
| - Л2020/15 ЗВК -1 | - Схема інженерних мереж (водопровід і каналізація). |  |
| - Л2020/15 ЕП-1 | - Схема інженерних мереж (електропостачання). |  |

Авторський колектив розробки проекту.

| № п/п | Посада | П І П | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор ПП «Ладопроект» | Косарєв В.І. |  |
| 2. | Головний архітектор проекту | Косарєв В.І. |  |
| 3. | Головний інженер ПП «Ладопроект» | Копач М.І. |  |
| 4. | Архітектор - автор | Попова Ю.В. |  |
| 5. | Головний фахівець по теплопостачанню та газопостачанню | Петрова Л.В. |  |
| 6. | Фахівець ВК | Нікіфорова О.В. |  |
|  | Головний фахівець ЕО | Затулій В.М. |  |

Склад проекту

ТОМ 1 Вихідні дані, пояснювальна записка, основні креслення.

ТОМ 2. Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

## А. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

## Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## В. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ

- ВСТУП

Детальний план території, що розташований в м. Буча  по вул. Гоголя  в орієнтовною площею 2 га для розміщення багатоквартирної  житлової забудови середньої поверховості, розроблений приватним підприємством ,,Ладопроект" на замовлення КП «Бучабудзамовник».

ДПТ виконано відповідно до Законів України «Про планування і забудову території», «Про регулювання містобудівної діяльності», «ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Основним документом, який ліг в основу для розробки даного проекту послужило завдання на розробку ДПТ від 03.07.2020р.

Рішення в проекті приймались з врахуванням пропозицій генерального плану м. Буча, розробленого Українським Державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя.

Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території. Детальний план території розроблено на геодезичному зніманні виконаному в 2020р., ТОВ «Бучанським ЗБК» в М 1:500.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Місцеположення і рельєф

Ділянка, виділена для розробки детального плану території має практично прямокутну форму в плані, складний рельєф з незначним ухилом на південних схід. Перепад рельєфу в межах ділянки складає до 6 м. Ділянка знаходиться в північно-східній частині міста і межує:

- з півночі провулок Революції;

- з заходу – садибна забудова;

- з півдня – проектує мий проїзд;

- з сходу –  вулиця Гоголя.

В даний час  ділянка частково вільна від забудови, частково зайнята зеленими насадженнями сосни. По ділянці проходить газопровід середнього тиску та асфальтований проїзд з провулку Революції.

2.2. Клімат

Місто Буча і прилегла до нього територія характеризуються м'яким, помірно-континентальним кліматом.

Таблиця. Температура повітря, °С:

| Метеостанція |  | І |  | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве |  | - 6,1 |  | - 5,8 | -0,8 |  | 6,6 | 14,3 |  | 17,1 | 19,0 | 18,1 | 13,4 | 7,4 | 0,9 |  | -4,0 | 6,7 |
| Абсолютний мінімум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | -31 |  | -33 |  | -23 | -10 |  | -2 | 3 |  | 6 | 5 | -3 | -18 |  | -20 | -31 | -33 |
| Максимум температури повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 8 |  | 9 |  | 18 | 27 |  | 31 | 33 |  | 38 | 37 | 32 | 27 |  | 22 | 11 | 38 |

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції Немішаєве.

Максимальна глибина промерзання ґрунту - 1,20 см.

Середня тривалість без морозного періоду - 180 днів. Тривалість опалювального періоду - 191 день (СНиП, ІІ-А-6-62, для Києва).

Таблиця. Середньомісячна і річна кількість опадів, мм:

| Метеостанція |  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немішаєве |  | 29 | 28 | 33 | 47 | 53 | 76 | 73 | 58 | 47 | 42 | 36 | 32 | 554 |
|  | Холодний період Теплий період 158 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Добовий максимум опадів за рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).

Середня з найбільших декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 29 см.

Таблиця.  Вологість повітря:

| Метеостанція | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня місячна і річна абсолютна вологість повітря, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 | 10,5 | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 10,9 | 8,4 | 5,9 | 4,4 | 8,5 |
| Середня місячна і річна відносна вологість повітря, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Немішаєве | 89 | 85 | 83 | 72 | 64 | 68 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 89 | 77 |

Таблиця.  Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) по метеостанції Немішаєве::

| Період року | Пн. | Пн-С | С | Пд-С | Пд | Пд-З | З | Пн-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 19 | 43 |
| Холодний | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 18 | 10 | 15 | 24 |
| Рік | 11 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 | 67 |

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% повторюваності).

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4.0 м/сек., середньомісячна максимальна - 4.9 м/сек. (березень).

За природно-кліматичними ознаками територія м. Ірпінь входить до II кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків на північну частину горизонту в межах 310 - 50° не дозволяється (СНИП, П – Л,1 - 62).

2.3. Ґрунти

За агрогрунтовим районуванням України територія м. Буча входить до Житомирсько-Коростенського агрогрунтового району.

В межах території забудови на воднольодовнкових відкладах сформувались типові поліські ґрунти - дерново-середньопідзолисті супіщані. Рівень родючості грунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту.

В геоморфологічному відношені майданчик забудови приурочений  до моренно-зондрової рівнини Київського Полісся.

2.4. Геологічна будова

В геоморфологічному відношені ділянка знаходиться на субгоризонтальній  моренно-зандровій рівнині, вмежах Ірпінсько-Тарасівської морфоструктури третього порядку.  За морфологічними ознаками являє собою частину похилої поверхні на першій (надзаплавній) терасі р.Ірпінь з вираженим  чередуванням  вигнутих та вогнутих мікроформ та характерною флювіальною морфоскульптурою.  Форма рельєфу акумулятивна, проста, змінена площинним впливом тимчасових водотоків. Поверхня не рівна з впадиною до ценру ділянки. Абсолютні відмітки змінюються в межах 122,50 - 117,50м (відмітка 117,50м - є відмітка впадини).      В силу особли востей  геоморфологічної обстановки ділянки, геологічна  будова   сформована відкладами четвертинного періоду, які на досліджуваній території користуються повсюдним розповсюдженням - алювіальними пісками та суглинками.

Природний рельʼєф ділянки  похований під грунтово-рослинним шаром потужністю до 0,2м.

Поверхня ділянки горбиста із значним перепадом абсолютних відміток.

Під грунтово-рослинним шаром залягає значна потужність четвертинних відкладів.

2.5. Гідрогеологічні умови

Пошуковим прогнозом визначається можливість поверхневого зволоження. Під час будівництва в результаті порушення природної будови грунтів, сформується смуга підвищеної проникливості, що сприятиме концентрації гравітаційної вологи. При цьому на контакті порушеного та природного грунту виникне зона капілярного насичення. Забудова ділянки сприятиме до часткової зміни водного балансу і його структури, в тому числі скоротить активну площу фільтрації і, як наслідок, встановиться азональний режим.

Нормативним прогнозом передбачається зменшення первинної міжгранулярно-агрегатної пористості несучих елементів під навантаженням, після зведення будинків. При відсутності  динамічної дії консолідація буде рівномірною у часі та по площі і пружна деформація не приведе до зруйнування природної будови грунтової системи. Основна частина осадки відбудеться в будівельний період, решта - на початку екслуатації. Далі будуть впливати постійні (періодичні, систематичні, епізодичні) фактори, що мають дискретний характер.

Час розвитку інженерно-геологічного процесу, що виникає в результаті техногенних факторів, сумірний з часом експлуатації.

Загалом будівництво незначно вплине на геологічне та вдне середовище.

Поповнення підземних вод здійснюється в основному за рахунок атмосферних опадів. Прогнозній рівень підземних вод на розрахунковий період, в звʼязку з прокладкою додаткових інженерних мереж, озелененням території, поливом цих насаджень та проекним заглибленням підземних приміщень,може підвищитися  до 0,9-1,0м відносно зафіксованого під час вишукувань.

Ділянка вишукувань потенційно непідтоплювана при незмінності граничних умов.

Глибина сезонного промерзання грунтів може досягати 1,0м.

2.6. Рослинність

Рослинність ділянки представлена наявністю  зелених насаджень лісових порід.

2.7. Планувальні обмеження

Проектом визначились наступні планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку:

1. Санітарний відступ від червоних ліній прилеглих вулиць.

2. Відступ від  будинків та споруд розміщенних на  сусідніх ділянках.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Загальна площа території ділянки землекористування складає 1,0894 га. Ділянка має практично прямокутну форму в плані.

Територія для розробки детального плану (надалі ДПТ) знаходиться в  північно-східній частині міста і межує:

- з півночі провулок Революції;

- з заходу – садибна забудова;

- з півдня – проектує мий проїзд;

- з сходу –  вулиця Гоголя.

Територія розробки ДПТ ділянки площею 2 га частково занята садибною забудовою. По ділянці проходять асфальтований проїзд, газопровід середнього тиску. Також на території знаходиться ШРП.

Згідно генплану міста ділянка знаходиться в зоні садибної та котеджної  забудови і підлягає врахуванню при коригуванні генплану.

Рельєф ділянки складний. Перепад висот 6 м.

Грунтові природні та містобудівні умови сприятливі для розміщення багатоквартирної забудови середньої поверховості.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Виходячи з містобудівної ситуації виділеної під забудову ділянки характеристики житлової забудови, яка склалась навколо ділянки, вимоги завдання на розробку ДПТ, класифікації прилеглих вулиць і доріг міста розроблені основні принципи планування та забудови території а саме:

- Забезпечити виразну забудову прилеглої вулиці Гоголя.

- Створити гармонічну планувальну схему забудови ділянки.

- Запропонувати раціональну транспортно-пішохідну схему.

- Запропонувати типи будинків, їх розміщення з урахуванням оптимальної інсоляції житлових кімнат, та архітектурної виразності.

- Комплексний благоустрій прилеглих вулиць і території забудови.

- Визначити план червоних ліній та профілі прилеглої вулиці Гоголя та провулку Революції.

- Розробити раціональну схему інженерного забезпечення будинків і комплексу в цілому.

- Провести інженерно-планувальні роботи для реалізації планувальної схеми забудови та вуличної системи.

- Максимально реалізувати природо-охоронні заходи.

- Вирішити питання поверхневого водовідведення.

В цілому основний принцип забудови території – створення гармонічних, оптимальних умов для проживання і праці мешканців кварталу з забезпеченням їх естетичних потреб.

- 5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ДПТ

Основними факторами, які вплинули на формування архітектурно-планувальної композиції забудови ділянки послужили:

- межі та площа ділянки забудови;

- генеральний план міста та «Зонінг»;

- містобудівна ситуація, яка склалась;

- план червоних ліній;

- завдання на проектування;

- складний рельєф території;

- наявність зелених насаджень.

При розробці архітектурно – планувальної композиції забудови передбачалось:

- створення оптимальних житлових умов проживання;

- чітке зонування території на зони багатоквартирної та громадської  забудови;

- організацію транспортно-пішоходної схеми;

- створення дворової інфраструктури відповідно діючим нормам;

- вирішення питання поверхневого водовідведення.

Планувальне рішення території попередньо узгоджено з відділом будівництва та архітектури міста, забудовником та замовником ДПТ.

Зона багатоквартирної житлової забудови представлена чотирьохповерховими будинками сформованих із окремих зблокованих секцій. Орієнтація квартир будинків меріодинальна з забезпечення оптимальної орієнтації квартир.

Громадська інфраструктура формується з вбудованих приміщень торгівлі та побуту.

Дворова інфраструктура формується на дворових територіях з заходами шумозахисту.

Для забезпечення кварталу автостоянками пропонується:

- розміщення стоянок і зупинок вздовж вул.. Гоголя та провулку Революції;

- решта стоянок постійного зберігання розміщується в місцях передбачених генеральним планом міста.

Основний транспортний під’їзд до кварталу забезпечується з вулиці Гоголя.

6. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Функціональне зонування території кварталу передбачає наступні зони:

- Зона проїздів, під'їздів та пішохідних доріжок;

- Зона чотирьохповерхової  житлової забудови;

- Господарської зони;

- Зони автостоянок тимчасового та постійного зберігання;

- Зона тихого відпочинку в зеленій зоні.

Система зелених насаджень формується існуючими зеленими насадженнями загального користування, вулично-дорожньою схемою та дворовим простором.

Вулично-дорожню мережу в проекті прийнято і представлено житловою вулицею Гоголя та провулку Революції, що обмежують житловий квартал, а також внутрішньо квартальними проїздами.

- ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Планувальна структура вуличної мережі території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами інженерної інфраструктури по вул. Гоголя передбачає:

- зручні зв’язки вулиць кварталів з існуючими вулицями, проїздами та зовнішніми транспортними магістралями міста;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів.

Основні параметри поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийняті згідно з рекомендаціями ДБН Б.2.2-12:2019.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12м по краю проїзної частини.

Організація дорожнього руху по вулицям розроблена у відповідності з вимогами СОУ 45.2-00018112-048:2010, ДБН В.2.2-5:2011; ДСТУ 2587-2010;         ДСТУ 4100-2014.

Рух транспортних засобів по вулицям двосторонній і регулюється при допомозі дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

В місцях пішохідних переходів, на перехрестях, влаштовуються переходи з розміткою типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки дорожнього руху в нічні години по вулицях і проїздах запроектовано освітлення світильниками згідно діючих ДБН.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Інженерна підготовка території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами інженерної інфраструктури по вул. Гоголя виконується з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва і включає схему інженерного підготовлення, що розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з врахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

Проектом передбачене креслення «Схема організації рельєфу», що розроблена в М 1:500 за матеріалами топографічного знімання.

Схема передбачає:

- забезпечення відведення поверхневих вод на вул. Гоголя;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та переломів поздовжнього профілю;

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі;

- збереження території від підтоплення.

Поверхневі води з території відводяться на проїзну частину прилеглої вулиці Гоголя та провулку Революції.

Значна підсипка території передбачається в середині ділянки з метою засипки до планувальних відміток ями глибиною до 3 м.

Більша частина території залишається на денних відмітках з метою збереження зелених насаджень.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теплопостачання

Проект теплопостачання території, орієнтовною площею 2.0 га, для будівництва середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області, розроблений на підставі:

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м. Буча , «Схема енергопостачання»,

- ДБН В.2.5-39-20:2008 «Теплові мережі»,

- ДБН В.2.26-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Виходячи з перспективи розвитку території в межах розробки проекту теплопостачання для забеспечення потреб опалення та гарячого водопостачання приймається:

- житлові будинки - автономне, з установкою в кожній  квартирі, побутового газового теплогенератора.

- об’єктів соціальної інфраструктури - від електромережі.

Остаточне рішення приймається на подальших стадіях проектування, згідно технічних умов.

Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими показниками норм витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів:

- ДСТУ- Б А.2.2-2012:2015 "Енергетична ефективність будівель",

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

- - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"

А також даних по динаміці нового житлового фонду і розселення населення та даних щодо ємності об'єктів громадського призначення, наведених у проекті на кінець проектного періоду.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку для теплопостачання багатоквартирного житлового фонду, об’єктів соціальної інфраструктури, об’єктів та споруд адміністративного та комерційного  призначення в межах ДПТ, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва проектного періоду, наведено в таблиці.1.

За результатами розрахунків витрат теплоти по споживачах в межах даного проекту, необхідний тепловий потік складе 105  МВт.

Таблиця 1

| № з/п | Споживачі | Розрахунковий тепловий потік, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опалення | Вентиля ція | Гаряче водопоста чання | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Житловий фонд в межах розробки ДПТ | 0,742 | _ | 0,65 | 1,392 |
| 2. | Об’єкти соціальної інфраструктури, адміністративного та комерційного призначення в межах ДПТ | 0,037 | 0,03 | 0,033 | 0,10 |
| 3. | Всього | 0,779 | 0,03 | 0,683 | 1,492 |

Річне теплоспоживання становить 12,32  тис.ГДж/рік.

Кількість джерел теплоти, місця їх розміщення, та траси нових розподільчих тепломереж уточнюються на подальших стадіях проектування з урахуванням відповідних Технічних умов, одержаних в установленому порядку.

Енергозбереження

З метою енергозбереження коєфіцієнт опору теплопередачі огороджувальних конструкцій проектуємих будинків приймається згідно ДБН В.2.26-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» не менше ніж:

- Зовнішні стіни  - 3,3 м2 ·К/Вт,

- Покриття й перикриття неопалювальних горищ - 4,95 м2 ·К/Вт ,

- Вікна – 0,75 м2 ·К/Вт.

Ці значення можна досягнути за рахунок прийняття в конструкції стіни, покриття та перекриття ефективних утеплювачів.

В проектуємих будинках для виключення непродуктивних втрат тепла приймається теплова ізоляція трубопроводів.

Системи опалення, вентиляції та гарячого теплопостачання проектуються з автоматичним регулюванням. Для стимулювання енергозбереження споживачами передбачається встановлення термостатів у кожного опалювального прилада.

Газопостачання

Проект газопостачання території, орієнтовною площею 2.0 га, для будівництва середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області, розроблений на підставі:

- Завдання на проектування, виданого замовником.

- Генерального плану м. Буча  , «Схема газопостачання».

- Нормативних документів на проектування газопостачання (ДБН Б.1.1-5-2004 «Газопостачання», «Правила безпеки систем газопостачання України».)

Подальший розвиток системи газопостачання в межах проектування вирішується через будівництво ГРП, розподільчих газопроводів середнього та низького тиску.

Проектом передбачається перенесення існуючих мереж газопостачання та ГРП без , що підпадають під зону забудови.

Витрати газу передбачаються :

- на приготування їжі, опалення та гаряче водопостачання житлових будинків.

- на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання об’єктів соціальної інфраструктури.

Теплозабезпечення  житлового фонду приймається автономне, з установкою в кожній квартирі побутового газового теплогенератора.

Теплозабезпечення об’єктів соціальної інфраструктури, передбачаються від електромережі.

Приготування їжі на підприємствах соціальної інфраструктури та комерційного призначення, на підприємствах громадського харчування, передбачено на базі використання електроенергії.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько- побутові потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" з урахуванням наявності газових приладів.

Результати максимальних  розрахункових годинкових  витрат природного мережного газу для нових споживачів в межах ДПТ на кінець етапу реалізації проектних пропозицій наведені у таблиці 2.

Річні витрати природного мережного газу для нових споживачів в межах ДПТ на кінець етапу реалізації проектних пропозицій 1,25 млн.м3./ рік.

Таблиця 2

| № з/п | Споживачі | Витрати газу, тис. м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плити газові для приг.їжі | Теплогенер на оп. та гвп. | Теплогенер. на.,вент., | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Житловий фонд в межах розробки ДПТ всього | 44,70 | 877,0 | - |  |
| 2 | Всього | 44,70 | 877,0 | - | 921,70 |

Місце врізання в існуючий газопровід,місце розташування та кількість ГРП, траса проектних газопроводів наведено в графічній частині проекту та остаточно  уточнюються на подальших етапах проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Водопостачання і водовідведення

Проект водопостачання і водовідведення території орієнтовною площею 2,0 га, для будівництва середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області на підставі:

-	Завдання на проектування, виданого замовником.

-	Генерального плану м. Буча, «Схема інженерного обладнання території. (Водопостачання та каналізація) », розробленого інститутом «Діпромісто» в 2014 р.

-	ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

-	ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Нова забудова району, що проектується передбачається з багатоповерховим житловим фондом (4 поверхи), об’єктами соціальної інфраструктури – магазини, заклади громадського харчування, установи побутового обслуговування.

Для вирішення схем водопостачання та водовідведення виконано розрахунок необхідних додаткових об'ємів води і стічних вод. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами містобудування      ДБН Б.2.2-13:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». При розробці галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України № 1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госп-питного водопостачання».

Необхідний об'єм питної води для нової забудови складе 103.6 м3/макс. добу. Подача води передбачається централізованим міським водопроводом з підключенням до існуючих вуличних мереж міста. Мережа водопроводу - кільцева, господарсько-протипожежна. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів. Розрахункові протипожежні витрати при розрахункових пожежах для населення –15 л/с на зовнішнє, 1x2,5 л/с - на внутрішнє. Норми витрат прийняти у відповідності зі ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012.

Потреба у воді технічної якості на поливання-миття територій складе 33,1м3/добу. На ці потреби пропонується використання окрім водопровідної води, дощових вод з улаштуванням місцевих групових або локальних систем, що проектується, що вирішується на наступних стадіях проектування.

Відповідно до розрахунків, об'єм побутових стічних вод складе на розрахунковий термін – 97.6 м3/макс. добу.

Відведення побутових стічних вод передбачається самопливними колекторами до існуючої мережі каналізації міста.

Відповідно до рішень генерального плану підключення району, що проектується, можливо після збільшення потужності систем водопостачання міста.

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на наступних стадіях проектування. Витрати, що пов'язані з підключенням до міських систем та місця підключення до існуючих мереж міста визначаються на наступних стадіях проектування відповідно до містобудівних умов та обмежень і технічних умов водопровідно-каналізаційного господарства м. Ірпінь.

Проектна схема дощової каналізації передбачає відведення атмосферних вод, закритою дощовою каналізацією, яку пропонується влаштувати вздовж вулиць у напрямку стоку від локальних очисних споруд до існуючої мережі та в мережу, що проектується. Забруднені стоки від парковок пропонується після очистки направляти до акумулюючих ємностей, з метою подальшого використання для поливу.

Остаточні умови будівництва дощової каналізації та місце випуску очищених стоків, будівництво очисних споруд уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до гідравлічних розрахунків та технічних умов експлуатуючих організацій..

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення

Таблиця ВК-1

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Питома норма, л/добу | Об'єм, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/добу |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Багатоквартирна забудова: | жителі | 350 | 210 | 73,5 |
| макс. доба(к=1,2) |  |  |  | 88,2 |
| Невраховані |  |  | 10% | 8,8 |
| Магазини | робітники | 9 | 20 | 0,18 |
| Підприємства громадського харчування | страви | 200 | 2 | 0,4 |
| Установи побутового обслуговування | робітники | 1 | 15 | 0,02 |
| Поливання-миття територій: Зелені насадження Удосконалені покриття | м2 м2 | 1232 4560 | 3,0 0,5 | 3,7 2,3 |
| Разом (макс. доба): |  |  |  | 103,6 |
| Стічні води: |  |  |  | 97,6 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання і водовідведення.

.

Електропостачання

Загальна частина

Проект електропостачання детального плану території, орієнтовною площею 2,0 га, для будівництва середньо-поверхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулку Революції та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області розроблений на підставі таких вихідних даних:

1. Технічного завдання на проектування.

2. Генерального плану території.

3. ДБН В.2.5-23-2010р. "Проектування електрообладнання обʼєктів цивільного призначення".

4. Правил улаштування електроустановок.

Проектна схема електропостачання.

За ступенем надійності електропостачання будівлі відносяться до споживачів ІІI категорії електропостачання.

Для покриття навантаження передбачається встановлення закритої трансформаторних підстанцій потужністю 1х250 кВА.

Підключення до електричних мереж 10 кВ вирішується при подальшому проектуванні, згідно технічних умов енергопостачальної організації.

Виконання розподільчих мереж 0,4 кВ прийнято кабельними.

Визначення розрахункових електричних навантажень.

Споживачами електричної енергії комплексу є: силові установки та обладнання, освітлювальні установки.

Розрахункові навантаження прийняті на підставі розрахунку за питомими навантаженнями.

Питомі розрахункові навантаження прийняті згідно ДБН В.2.5-23- 2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Дані підрахунку потужності електроприймачів наведені в таблиці №1.

Низьковольтні кабельні мережі.

Внутрішні мережі будівель виконуються кабелем ВВГнгд -1кВ.

Зовнішнє освітлення території кабелем АВВГ в землі в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементних або ПНД трубах на глибині 1м.

Облік електроенергії передбачається в ввідно-розподільчих щитах будинку.

Лічильники передбачаються з можливістю включення в систему АСКОЕ на базі лічильників з PLC-модулями та GSM-модуля передачі даних.

Зовнішнє освітлення.

Зовнішнє освітлення території будівель виконується проектованими консольними світильниками з енергозберігаючими світлодіодними лампами, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8 м з кабельним підведенням живлення.

Живлення мережі зовнішнього освітлення території будівель здійснюється від ящика управління вуличним освітленням ЯУО.

Мережі зовнішнього освітлення передбачаються кабелем АВВГ-1 кВ, який прокладається в земляній траншеї на глибині 0,7 м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладаються в азбестоцементній або ПНД трубі діам. 50 мм на глибині 1 м.

Внутрішнє електрообладнання.

Проект внутрішнього електрообладнання будівель розроблений для напруги 380/220 В при глухозаземленій нейтралі трансформатора. Система заземлення прийнята TN-C-S. Передбачається встановлення ввідно-розподільчих щитів в будинках.

Проектом передбачено застосування електрокабелів та електропроводів стійких до поширення полум'я і таких, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння.

Заходи щодо енергозбереження.

Переважна частина освітлювальних приладів прийнята з люмінесцентними лампами, компактними люмінесцентними лампами і світлодіодними лампами, що мають підвищені світлотехнічні характеристики при пониженому електроспоживанні електроенергії.

Керування освітленням внутрішніх і зовнішніх установок здійснюється за кількома програмами:

- Таймерами ввімкнення комбінованими з фоторе;

- Пристроями короткочасного включення освітлення сходинкових клітин (датчики руху з фотореле).

- Автоматизована з диспетчеризацією система керування вуличним освітленням;

- Облік спожитої електроенергії за допомогою електронних лічильників з двухтарифним обліком електроенергії (нічне та вечірнє освітлення території).

Заходи з техніки безпеки й охорони праці.

Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища та пожежної безпеки приміщень.

Рівень електричних та магнітних випромінювань від проектованих електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будинків від пожежі передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ.

Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог пожежобезпеки.

Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом.

Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.

| Табл. 1 Розрахунок електричних навантажень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Найменування споживача | Один. вимір. | Рпит. | cosφ | Ку | Pр, кВт | Ір, А | Примітки |
| 1 | Квартири - житло 1 виду, 1-го рівня електрофікації (216 квартир з плитами на природному газі) | кВт/кв | 0,86 | 0,92 |  | 185,67 | 306,63 | ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.1 |
| 2 | Магазин (Sторг. =85,82 м.кв) | кВт/м.кв | 0,25 | 0,85 | 0,80 | 17,16 | 30,68 | Ку=0,8 ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14 |
| 3 | Освітлення території стоянок, стаціонарна відкрита стоянка 40 паркомісць | кВт/місце | 0,05 | 0,92 | 1,00 | 2,00 | 3,30 | Ку=1 |
| 4 | Електроопалення вбудованих приміщень будинків, S=120 м.кв. | кВт/м.кв. | 0,08 | 1 | 1,00 | 9,60 | 14,59 | Ку=1 |
| 5 | Установа побутового обслуговування (3 роб. місця) | кВт/м.кв | 0,6 | 0,8 | 0,80 | 1,44 | 2,55 | Ку=0,8 ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14 |
| 6 | Заклади громадського харчування повністю електрифіковані, 3 посадочних місць (ерсторан) | кВт/місце | 1,03 | 0,98 | 0,70 | 2,16 | 3,35 | Ку=1 ДБН В.2.5.-23- 2010 табл.3.14 |
|  | Разом |  |  | 0,92 |  | 218,04 | 359,49 |  |

Табл. 2 Основні показники

| № п/п | Найменування показників | Проектні дані |
| --- | --- | --- |
| 1. | Джерело живлення | Проектована ЗТП 250 кВА |
| 2. | Напруга низьковольтних мереж | 0,38/0,22 кВ |
| 3. | Максимальна розрахункова потужність: ІІІ категорії | 218,04 кВт |
| 4. | Річне споживання електроенергії | 763,14 МВт х год х рік |
| 5. | Коефіціент потужності | 0,92 |

Табл. 3 Укрупнені обсяги робіт з електропостачання

| № п/п | Назва |  | Тип | Один, виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закрита трансформаторна підстанція | ЗТП-250 10/0,4 кВ |  | к-ть | 1 |  |
| Кабельні лінії |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КЛ-10 кВ | ААБл |  | км | 0,05 | у межах забудови |
| 3. | КЛ-0,4 кВ | АВВГ-1 |  | км | 0,5 | у межах забудови |
| 4. | Зовнішнє освітлення території |  |  | км | 0,6 | у межах забудови |

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Для формування забудови та завершення комплексного благоустрою території багатоквартирної житлової забудови з об’єктами інженерної інфраструктури по вул. Гоголя передбачається, опорядження території, озеленення вулиць та їх освітлення, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаних майданчиках.

Комплексний благоустрій території включає в себе наступний перелік заходів:

1. Організацію транспортних проїздів та влаштування автостоянок з твердим покриттям.

2. Систему пішохідних доріжок з декоративним покриттям.

3. Озеленення території прилеглих вулиць та дворових просторів.

4. Розташування малих архітектурних форм.

5. Зовнішнє освітлення території.

6. Створення дворової інфраструктури згідно діючих будівельних норм.

7. Організацію поверхневого водовідведення.

8. Максимальне збереження зелених насаджень.

При виконанні робіт по благоустрою враховуються вимоги інвалідів і мало мобільних груп населення, а саме:

- забезпечуються нормативні ухили пішохідних доріжок,

- влаштування понижених бордюрів на шляхах руху.

11. ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Забезпечення нормативних параметрів якості природного середовища, у т.ч. атмосферного повітря в зоні забудови досягається планувальними та інженерними заходами.

Родючий шар ґрунту під час планування території буде зрізано і збережено для подальшого використання його під час благоустрою.

Освоєння території в районі під об'єкти житлового призначення матиме позитивний вплив на соціальне середовище, покращить побутові умови населення.

Об'єкти нового будівництва в межах проекту не мають заперечень з екологічних міркувань.

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища додатково передбачається:

- організація проїздів та пішохідних доріжок з твердим покриттям;

- організація поверхневого водовідведення;

- організацію сміттєвидалення;

- комплексний благоустрій території;

- максимальне збереження  існуючих та додаткове висадження зелених насаджень.

В зв’язку з відсутністю факторів негативного впливу на навколишнє природне середовище при забудові кварталу розробка розділу стратегічної екологічної оцінки являється недоцільною.

При подальшому проектуванні об’єкту на наступних стадіях пропонується детальне розробленя природоохоронних заходів по збереженню  зелених насаджень за рахунок:

- інженерного планування території;

- трасування інженерних мереж;

- трасування проїздів та пішохідних тротуарів;

- організації будівництва.