Практичні поради громадянам для перегляду 32 цифрових телевізійних програм у стандарті DVB-T2

#### ПРИЙОМ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

1. Цифрове наземне (ефірне) телевізійне мовлення в Україні здійснюється в стандарті DVB-T2.

2.Для налаштування приймачів та приймальних антен необхідно:

• мати телевізор з підтримкою стандарту DVB-T2 або спеціальну приставку цифрового наземного (ефірного) телевізійного мовлення з підтримкою стандарту DVB-T2.
В точці продажу необхідно звернутися до продавця-консультанта для попереднього налаштування нової приставки на прийом телевізійних каналів, які транслюються саме у вашій місцевості (тому бажано купувати приставку DVB-T2 в населеному пункті або районі, де ви живете). Ще одним способом налаштування приставки DVB-T2 є її налаштування із використанням антени сусідів, які вже користуються (дивляться) цифрові телевізійні програми у стандарті DVB-T2.

• Придбати приймальну антену з коефіцієнтом підсилення (зазвичай зазначається у паспорті на пристрій) не менше 10 дБ.

• Визначити візуально направленість приймальних телевізійних антен у ваших сусідів, які дивляться українські цифрові програми.

• Прикріпити приймальну антену на трубостійці на висоті не менше ніж 10 м, але для обов’язкового забезпечення прямої видимості – над прилеглими будівлями, розміщеними в напрямку передавача цифрового наземного (ефірного) телевізійного мовлення DVB-T2,  та домінуючими елементами рельєфу (насипами, деревами тощо).

Важливо! Використання активних приймальних антен з широкосмуговим підсилювачем, який встановлений на антені (типу «Польська» та подібні) неприпустиме, адже це призводить до створення радіозавад прийому цифрового телебачення для сусідніх домогосподарств.

РОЗТАШУВАННЯ ПЕРЕДАВАЧІВ

#### ПЕРЕЛІК ТЕЛЕКАНАЛІВ

- Інтер

- Україна

- 1+1

- НТН

- К1

- UA: Перший

- ICTV

- Ентер-фільм

- ZOOM

- Індиго TV

- СТБ

- ТЕТ

- К2

- Новий

- М1

- Прямий

- Мега

- Піксель TV

- XSPORT

- НЛО.TV

- 2+2

- Z.ZIK

- Еспресо TV

- ПЛЮСПЛЮС

- 5 канал

- UA: Культура

- Рада

- Україна 24

- Обласні філії НСТУ

- місцеві канали

РОЗТАШУВАННЯ ПЕРЕДАВАЧІВ

| № з/п | Місце розташування передавача |  |  | Середній радіус покриття, км | Цифрові пакети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва населеного пункту |  | Адреса розміщення |  | МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 |
|  |  |  |  |  | Номери телевізійних каналів |  |  |  |
| Київська область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Березань | вул. Леніна, 37 |  | 35 | 33 | 27 | 21 | 36 |
| 74 | Біла Церква | вул. Таращанська, 196 |  | 30 | 56 | 58 | 57 | 59 |
| 75 | Дибинці | Богуславський р-н, вул. Мілкий Нерубай, 4 |  | 40 | 48 | 30 | 60 | 53 |
| 76 | Кагарлик |  |  | 35 | 33 | 36 | 57 | 23 |
| 77 | Київ | вул. Дорогожицька, 10 |  | 110 | 26 | 31 | 49 | 29 |
| 78 | Володарка | вул. Миру, 221а |  | 40 | 33 | 53 | 22 | 50 |

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦИФРОВІ ПРИЙМАЧІ ТА АНТЕНИ

Приймати сигнал цифрового ефірного телебачення можна за допомогою цифрових приймачів стандарту DVB-T2 або телевізорів, що підтримують цей стандарт.

Інформація про антени:
www.romsat.ua
www.kvantefir.com

Інструкції до приймачів:
STRONG SRT 8203
STRONG SRT 8204

Romsat T2020
Romsat T2070
Romsat T2090
Romsat T2100
Romsat T2200
Romsat 2900HD
Romsat T2Ultra
Romsat T2mini

Бажаємо приємного перегляду програм цифрового телевізійного мовлення!